产品名称： 62120D-1200储能电池模拟系统

台数：1台

性能指标：

*1、规格 0-1200V/±40A/±12KW

*2、能量双向流动，兼具电源和负载特性.

*3、快速暂态反应时间 <1.5ms

*4、精度: 电压 0.05% + 0.05%F.S. 电流0.1% + 0.1%F.S.

*5、斜率控制：电压0.001V/ms - 120V/ms，电流0.001A~20A/ms

*6、可将吸收的能量回馈至电网，转换效率不低于93%

*7、可模拟电池特性V-I曲线

*8、输出噪音纹波不高于840mV@p-p(20MHz)

*9、具有过电压、过电流、过功率、过温度、风扇失效、低电压、三相不平

衡、市电频率异常等保护功能

*10、3U标准尺寸