汽车动力学仿真模拟器技术要求

1、系统组成

（1）仿真软件

- 动力学计算解算模块

- 视景仿真模块；

- 运动仿真模块；

- 声音仿真模块；

- 数据采集模块；

（2）硬件

- 驾驶方向盘

- 刹车

- 离合器

- 档位拨片

- 图形计算机工作站

- 模拟器支架

2、技术要求

（1）空间安装尺寸

根据甲方场地要求，确定安装空间尺寸，形成安装图纸。

（2）可靠性

  - 可利用率≮90%；

  - 平均故障间隔时间（MTBF）≥30小时；

  - 日工作强度≮16小时；

  - 年工作强度≮3100小时；

  - 使用寿命≮10 年。

（3）维修性

  - 平均预防性维修时间：1天/2周；

  - 系统设计采用模块化结构；

  - 提供配套的维护、测试文件和技术文件；

  - 经过培训的用户技术人员可利用技术文件、维护手册等文档资料解决一般性故障；

（4）测试性设计要求

  - 故障检测到设备级；

  - 主要系统设置自检测功能；

（5）实时性要求

视景图像更新率≥30帧/秒，图像刷新率≮40帧/秒；系统总时延≯120毫秒，协调误差≯20豪秒；

（6）系统可扩展性

  - 计算机剩余计算能力≮30%；

  - 仿真节点数可增加；

（7）工作环境条件要求

一般设备环境要求：

  - 温度 ：10℃～30℃；

  - 湿度 ：40～85％(不凝露)；

（8）精密设备环境要求：

  - 温度 ：22±3℃；

  - 湿度 ：40～60％(不凝露)；

（9）电源要求

  - 耗电≯20KW (220V, 50Hz)

  - 电源波动：±10%；