机械原理陈列柜技术规格要求

一、详细技术规格

1.本项目为交钥匙工程。

2.每台装置需配套仿真软件一套（需现场演示,不超过10分钟）。

二、机械原理陈列柜

| 序号 | 主要内容 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械原理陈列柜 | 机械原理陈列柜 | 1套 |
|  |  | 配套教学仿真软件包 | 1套 |

三、设备的配置技术要求

| 一、机械基础陈列柜 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 | - 输入电源：单相三线～220V±10% 50Hz。 - ★陈列柜柜体采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，柜内展示面板为超豪华铝塑夹层板，设有四个带刹车万向轮，便于移动和固定。 - 陈列柜中模型采用铝合金精制而成，配备指示灯和文字说明；柜内大标牌名称采用中英文对照制作；电动模型采用微电机驱动，可连续运行。 - 陈列柜中模型动作和讲解由多功能语音播放控制系统控制，系统主要由键盘、液晶屏显示、无线遥控器、MP3播放器、功放板、继电器控制板和单片机主板等组成。 - 键盘由循环播放键、停止键、全转动键、复位键和12个数字键组成。通过键盘操作可实现讲解和模型动作同步进行、只讲解不动作、只动作不讲解等功能。 - 液晶屏上可显示当前讲解模型的序号及名称。 - 通过遥控器可无线控制（相应按键对应模型序号）陈列柜中相应模型。 - MP3播放器是一个提供串口控制的智能语音模块，语音内容可通过USB接口高速下载，可任意由用户更换，并提供256M Flash存储器。 - 键盘和无线遥控器的信号通过CPLD将信号传给单片机，单片机根据所接收的信号来控制液晶屏的显示并通过串口来控制MP3的播放，与此同时CPLD输出信号控制继电器的通断，从而达到控制机械模型的目的。 - 陈列柜内装有30W照明日光灯，配装玻璃推门防尘。 - 陈列柜内装有扬声器，满足100平方米实训室教学要求。 - ★单个陈列柜外形尺寸（长×宽×高）：1220mm×530mm×1950mm，尺寸误差范围±3%。 - ▲根据外形尺寸需提供设备的真实彩色图片 |  |  |  |  |
| 2 | 陈列柜配置 | 1）设备配置清单 |  |  |  |  |
|  |  | 陈列项目 |  | 主要内容 |  | 备注 |
|  |  | 机械的组成 |  | (1)前言（48个字、贴图）(2)内燃机 (3)蒸汽机 (4)缝纫机（实物剖视） (5)球与平面副 (6)螺旋副 (7)回转副 (8)移动副 (9)圆柱副 (10)曲面副 (11)球面副 |  |  |
|  |  | 平面连杆机构类型 |  | (1)曲柄摇杆机构 (2)双曲柄机构 (3)双摇杆机构 (4)曲柄滑块机构 (5)曲柄摇块机构 (6)转动导杆机构 (7)移动导杆机构 (8)曲柄移动导杆机构 (9)双滑块机构 (10)双转块机构 |  |  |
|  |  | 平面连杆机构应用 |  | (1)曲柄摇块泵 (2)曲柄摇杆泵 (3)鄂式破碎机 (4)飞剪 (5)压包机 (6)翻转机构 (7)摄影升降机 (8)起重机 |  |  |
|  |  | 凸轮机构 |  | (1)滚子凸轮机构 (2)滚子、尖端、平底 (3)平底凸轮机构 (4)移动凸轮机构 (5)盘型凸轮机构 (6)槽凸轮机构 (7)等宽凸轮机构 (8)等径凸轮机构 (9)主回凸轮机构 (10)圆弧凸轮机构 (11)球面凸轮机构 (12)圆锥凸轮机构 (13)圆柱凸轮机构 |  |  |
|  |  | 齿轮机构的类型 |  | (1)圆柱齿轮机构 (2)内啮合直齿圆柱齿轮机构 (3)齿轮齿条机构 (4)斜齿圆柱齿轮机构 (5)人字圆柱齿轮机构 (6)直齿圆锥齿轮机构 (7)曲线圆锥齿轮机构 (8)螺旋齿轮机构 (9)螺旋齿轮齿条机构 (10)圆柱蜗杆蜗轮机构 (11)弧面蜗杆蜗轮机构 |  |  |
|  |  | 齿轮的基本参数 |  | (1)渐开线齿轮各部分名称与符号（贴图） (2)渐开线的形成 (3)摆线的形成 (4)齿数 (5)模数 (6)压力角 (7)齿高系数 |  |  |
|  |  | 轮系的功用 |  | (1)定轴轮系 (2)行星轮系 (3)差动轮系 (4)周轮轮系功用获得大传动比 (5)实现特定的运动 (6)运动合成 (7)旋轮线 (8)行星轮系应用实例（减速器） (9)汽车后桥差速器 (10)谐波传动减速器 (11)摆线针轮行星减速器 |  |  |
|  |  | 间歇运动机构 |  | (1)外齿式棘轮机构 (2)内齿式棘轮机构 (3)摩擦式棘轮机构 (4)外啮合槽轮机构 (5)内啮合槽轮机构 (6)球面槽轮机构 (7)齿轮式间歇机构 (8)渐开线不完全齿轮机构 (9)摆线针轮不完全齿轮机构 (10)凸轮式间歇机构 (11)停歇机构 (12)停歇曲柄连杆机构 |  |  |
|  |  | 组合机构 |  | (1)行程扩大机构 (2)换向传动机构 (3)齿轮连杆曲线机构 (4)实现给定轨迹的机构 (5)实现变速运动的机构 (6)同轴槽轮机构 (7)误差校正机构 (8)电动马游艺装置 |  |  |
|  |  | 空间连杆机构 |  | (1)RSSR空间四杆机构 (2)RCCR联轴节 (3)4R万向节 (4)4R揉面机构 (5)RRSRR角度传动机构 (6)萨勒特（sarnit）机构 |  |  |
| 3 | 配套教学仿真软件包 | 1）模块详细清单 |  |  |  |  |
|  |  | 名称 | 型号及规格 |  | 数量 | 备注 |
|  |  | ★电机拆装与维修仿真实训软件（开标现场演示） | 软件采用3D技术与交互式动画相结合的方式，模拟电机拆装的过程，可实现以下功能： - 变压器的结构认识 - 变压器的拆装 - 单相交流异步电动机的结构认识 - 单相交流异步电动机的拆装 - 三相交流异步电动机的结构认识 - 三相交流异步电动机的拆装 - 三相同步电机的结构认识 - 三相同步电机的拆装 - 直流电动机的结构认识 直流电动机的拆装 |  | 1套 |  |
|  |  | ★安全用电仿真实训软件 | 软件以Flash动画与3D虚拟仿真相结合，模拟了安全用电基础知识、人体阻抗的认识和测试、直接触电的认识和实训操作、人体在遭受电击时的电流途径、间接触电的认识和实训操作、IT供电系统、TT供电系统、TN-S供电系统、TN-C供电系统、TN-C-S供电系统、指令标识的认识、电气火灾产生的原因及处理方法等。通过实训能够对学生进行安全用电教育，提高学生的安全意识，使学生学会一些自救的方法，让学生在遇到危险时能采取一定的安全措施，保护自己，以及熟悉各种电气事故产生的原因和处理电气事故的实用操作措施，减少电气事故的发生。 |  | 1套 |  |
| 4 | 其他 要求 | 1）为增强“配套教学仿真软件包”的实验效果及确保软件产品的性能可靠性，激发学生学习的兴趣，投标时提供省级部门出具的软件测评报告，带原件备查。 2）设备生产厂家能够满足ISO9001：2008 质量管理体系认证证书、ISO14001：2004 环境管理体系认证证书、OHSAS18001：1999 职业健康安全管理体系认证证书、ISO1001：2003测量管理体系认证证书、SA8000:2008社会责任管理体系认证证书、计算机信息系统集成企业资质证书、标准化良好行为AAA证书等要求。 ★3）中标供应商需在中标后7日内抽取样机备查，并符合比选文件及用户要求，进行测试；如在规定时间内不能提供样机测试则按虚假应标处理。顺延第二中标供应商。 ★ 4）供应商须在报价文件中提供机械原理实训室的三D 效果图（根据教室实际情况进行设计）。 |  |  |  |  |