上海海事大学港湾校区

全网实名认证设备租赁服务

- 服务背景

上海海事大学港湾校区，经常有校外培训人员、研究生等学员使用校园网络，未进行全网实名认证，不符合网络安全法规定，需要进行全校实名认证。

- 服务技术要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 认证方式和能力 | 支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP、IPoE、专用客户端等），并支持以上认证方式混合接入。 |
|  | 认证系统由硬件＋软件一体化组成，硬件网关可串接，也可旁路。硬件作为网关必须具有RADIUS CLIENT、RADIUS SERVER、RADIUS CACHE功能，保障当认证线路或RADIUS SERVER出现问题时，硬件能够独立认证，网关与第三方无线控制器，第三方RADIUS SERVER（漫游账号）无缝连接。 |
|  | 支持多元素绑定功能，这些数据包括：IP地址、MAC地址、VLAN号、用户账号等多元素的绑定，可在这些元素之间采用“与”“或”的关系。 |
|  | 支持接收IPoE、Portal、802.1x、PPPoE等用户认证协议后，转换成PPPoE认证报文向第三方PPPoE BRAS发起认证请求。 |
|  | 支持基于MAC地址的认证、支持基于IP地址的认证、基于VLAN ID认证。 |
|  | 支持基于LDAP、AD域服务器的统一身份认证。 |
| Portal配置管理 | 支持多种页面推送策略：可基于不同的VLAN ID、IP地址段、SSID、AP组推送不同的用户认证页面。 |
|  | 支持页面编辑时所有元素可过鼠标拖动拉伸方式“傻瓜化”编辑；页面图片数量、大小、布局框架任意设定。 |
|  | 页面编辑支持门户方案组功能，每个组包括PC页和手机页两个子组，每个子组又包括登陆页、登陆成功页、登陆失败页、注销页、注销成功页、注销失败页、无感知页、免责条款等子页。 |
| 无感知认证 | 支持H3C、华为、锐捷等主流品牌AC的无感知认证协议。 |
|  | 支持三层环境下通过DHCP方式或SNMP方式实现无感知认证。 |
|  | 支持对无感知用户进行独立的在线监控、统计分析管理。 |
|  | 支持基于Web的有线、无线的无感知认证，支持基于区域、终端类型、用户分组、终端数量的无感知认证，支持对每个用户分组是否开启无感知进行设置及配置不同的无感知策略。 |
|  | 支持无感知有效期设置，设置支持分组、小时、天为单位或者每日固定时间进行到期清理设置。 |
|  | 支持以动态图表方式显示无感知认证用户历史变化趋势图、按设备类型统计的无感知认证次数曲线图、各策略分组无感知账户数的历史变化趋势图。 |
| 客户端 | 防代理功能，要求可以对NAT、软件代理（单双网卡）、重复MAC和IP等情况进行灵活控制允许或不允许。 |
|  | 支持Windows、Mac OS、IOS、ANDROID、LINUX操作系统。 |
|  | 可强制低于指定版本的客户端无法认证成功，便于强制用户使用新版本客户端。 |
|  | 支持移动终端：在App Store上可下载基于IOS的客户端；在Android Market上可下载基于Android的客户端。 |
|  | 移动客户端支持多运营商选择登录界面。 |
| 用户管理 | 为方便灵活管理，支持管理员使用B/S或C/S模式进行后台管理。 |
|  | 用户web自注册开户功能。 |
|  | 支持MAC黑名单和白名单功能。 |
|  | 要求不管是L2/L3层结构，都能控制每个用户的上下行带宽，粒度为16-48K。同时支持基于组的带宽控制。 |
|  | 要求能详细记录认证用户的详细的访问记录。包括用户电脑的MAC，源IP、用户名、目的地址、访问时间等等。 |
|  | 要求可以根据源IP地址、VLAN、时间、用户组等多元素实现用户精细化管理及接入。 |
|  | 支持支付宝钱包、微信支付及Paypal支付接口。 |
|  | 具备全业务接口，便于用户自主开发及与第三方系统对接。 |
| 计费 | 支持V4/V6分别统计流量，分别计费，流量计费最小颗粒度为1KB。 |
|  | 支持使用时间和流量实时控制，对用户累计使用的时间和流量进行实时监控，用户使用超过预先设定的时间和流量显示，系统能自动切断用户连接。 |
|  | 可按用量分段折扣优惠，可根据时间或流量，设置分段折扣优惠。 |
|  | 用户账户余额为零时可实时停机，避免出现欠费现象。 |
|  | 月结时网关无需中断扎账，保持网络畅通。 |
| 冗灾备份 | ▲要求前后台之间互为备份，当后台服务器宕机时不影响用户的正常认证及上网，服务器的数据要定时备份并在故障后可以迅速恢复。提供方案说明 |
|  | 系统掉电后恢复供电时5分钟以内可启动使用,且计费状态正常。 |
| 配置及质保要求 | 本次要求实际配置用户账户数量20000、并发在线数量5000。设备具备4个万兆光口 |
| 资质要求 | 产品具有工信部入网许可证及公安部安全销售许可证，提供原厂盖章的证书复印件。 |
|  | 产品通过公安部信息技术产品安全测试，通过等级保护三级备案，提供原厂盖章的证书复印件 |

- 现场测试

本项目需进行现场测试，测试联系人：张老师，158 2103 9200‬；测试通过，提供“现场测试报告”，如下：

| 全网实名认证设备租赁服务现场测试报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试单位 |  |  |  |
| 测试地点 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |
| 测试项 | 测试详细功能 | 测试结果 | 备注 |
| 认证对接 | 与上海海事大学认证系统对接测试 | 通过 不通过 |  |
| 无感知功能 | 无感知策略测试 | 通过 不通过 |  |
|  | 无感知白名单测试 | 通过 不通过 |  |
| 用户管理功能 | 用户在线信息测试 | 通过 不通过 |  |
|  | 用户强制离线测试 | 通过 不通过 |  |
|  | 管理员角色权限测试 | 通过 不通过 |  |
|  | 管理员限制ip登陆测试 | 通过 不通过 |  |
| Eportal功能测试 | 页面编辑测试 | 通过 不通过 |  |
|  | 页面匹配策略测试 | 通过 不通过 |  |
| 上网认证流程测试 | Portal认证测试 | 通过 不通过 |  |
|  | 无感知认证测试 | 通过 不通过 |  |
| 测试结论： 现场测试通过 现场测试不通过 校方负责代表签字： 日 期： |  |  |  |

★投标文件必须包含《全网实名认证设备租赁服务现场测试报告》，校方代表签字生效，未提供废标处理；

- 服务内容

服务时间：自2022年10月30日起至2023年10月29日。

本项目采用一次招标三年有效，分年度签订合同，每次签约有效期一年，每年度合同有效期终止前2个月，由采购人对中标人进行年度考核和验收，如通过则可续签第二年合同，第二年合同价为第一年的原合同价，如遇特殊情况，则以当年度法定程序批准的预算执行或者甲方有权重新招标。

本次服务需提供：

- 提供一年设备租赁服务。

- 提供一年技术支持服务

- 公司资质要求

- 在中国境内注册的合格法人机构，并具有相应的经营范围

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

- 在上海市有固定的服务点。

- 报价文件组成

- 报价单（附件二）

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照

- ★提供厂商针对本项目的授权书（必须提供，未提供废标处理）；

- ★提供厂商针对本项目的售后服务承诺书（必须提供，未提供废标处理）；