教师餐厅厨房设备租赁服务需求

一、租赁设备清单

| 序号 | 设备名称 | 尺寸（MM） | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、麻辣香锅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移门工作柜连墙体连装饰板 | 1500*1050*800/80 | 1 | 台 | 台面采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；侧板、层板采用厚1.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；移门采用厚0.8mm SUS304HL/PVC不锈钢双层板，配置不锈钢子弹可调脚 |
| 2 | 钢化玻璃罩 | 1500*400*150 | 1 | 组 | 12MM厚钢化玻璃 |
| 3 | 暖食灯连照明 | 1500MM | 1 | 组 | 功率：220V/1.2-1.5KW |
| 4 | 单向移门调理台柜 | 1450*600*800/100 | 1 | 台 | 台面采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；侧板、层板采用厚1.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；移门采用厚0.8mm SUS304HL/PVC不锈钢双层板，静音吊轮；配置6"不锈钢调节脚； |
| 5 | 单向移门调理台柜 | 1200*600*800/100 | 1 | 台 | 台面采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；侧板、层板采用厚1.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；移门采用厚0.8mm SUS304HL/PVC不锈钢双层板，静音吊轮；配置6"不锈钢调节脚； |
| 6 | 移门吊柜 | 1600*350*900 | 2 | 台 | 侧板采用厚1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢板；层板采用厚1.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；移门采用厚0.8mm SUS304HL/PVC不锈钢双层板，静音吊轮； |
| 7 | 燃气式单头矮脚炉 | 600*650*500/450 | 1 | 台 | 自动熄火保护装置；台面采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；面板、侧板采用厚1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢板；灶架采用厚4#A3镀锌角钢加涂防锈漆；主火控制开关采用厚燃气专用产品；采用厚8寸强力炉头；承力脚：50mm不锈钢调节脚；烟气中CO含量为0.007% |
| 8 | 燃气式鼓风双炒单尾炒灶 | 1600*1000*800/450 | 1 | 台 | 一键式自动节能，环保，自动点火及自动熄火装置；炉胆以一体式耐火砖并配以高效节能炉头，低噪音环保预、混炉头；台面采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；面板、侧板采用厚1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢板；台面加强板采用厚3mm钢板；台面加装冷却水装置；鼓风机采用厚中压风机；燃具采用厚燃气管理处定点产品；灶具燃烧室采用厚高温耐火泥；耐火砖砌成；灶架采用厚4#A3镀锌角钢加涂防锈漆；配置2个不锈钢摇摆龙头；主火控制开关采用厚定点产品 |
| 9 | 脱排烟罩连送新风 | 3000*1300*550 | 1 | 组 | 烟罩主体采用厚1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢板；侧板采用厚1.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；配置防水照明灯及不锈钢油烟过滤栅板、不含风机、风管 |
| 10 | 灶具工作台（非标） | 1250*1000*800*450 | 1 | 台 | 台面采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；立柱采用厚38×38×1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 |
| 11 | 筷子调羹回收车 | 800*600*800 | 2 | 辆 | 箱体采用厚1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢板；配置万向脚轮带刹车；内置2只400*300*400不锈钢桶 |
| 12 | 高身保温传递柜 | 750*850*1800 | 1 | 台 | 功率：220V/3-3.5KW；温控采用厚30~110℃随意可调；柜身采用厚1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢板 |
| 二、快餐发售间 |  |  |  |  |  |
| 13 | 移门消毒柜连墙体连装饰板 | 1020*1050*800/80 | 1 | 台 | 台面采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；侧板、层板采用厚1.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；移门采用厚0.8mm SUS304HL/PVC不锈钢双层板，配置不锈钢子弹可调脚 |
| 14 | 保温饭汤柜连墙体连装饰板 | 600*1050*800 | 2 | 台 | 功率：220V/1.5-2KW；台面、板采用厚1.5mmSUS304HL/PVC不锈钢板；侧板采用厚1.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；温控采用厚30~110℃随意可调 |
| 15 | 保温发菜台柜带消毒柜连墙体连装饰板 | 1200*1050*800/80 | 3 | 台 | 功率：220V/3-3.5KW；台面采用厚1.5mmSUS304HL/PVC不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；配1/1不锈钢盆3只；温控采用厚30~80℃随意可调；配不锈钢移门，静音吊轮；配置不锈钢调节脚 |
| 16 | 保温发菜台柜带消毒柜连墙体连装饰板 | 1050*1050*800/80 | 1 | 台 | 功率：220V/3-3.5KW；台面采用厚1.5mmSUS304HL/PVC不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；配1/1不锈钢盆3只；温控采用厚30~80℃随意可调；配不锈钢移门，静音吊轮；配置不锈钢调节脚 |
| 17 | 钢化玻璃罩 | 1020*400*150 | 1 | 组 | 12MM厚钢化玻璃 |
| 18 | 暖食灯连照明 | 1020MM | 1 | 组 | 功率：220V/1.2-1.5KW |
| 19 | 钢化玻璃罩 | 1200*400*150 | 3 | 组 | 12MM厚钢化玻璃 |
| 20 | 暖食灯连照明 | 1200MM | 3 | 组 | 功率：220V/1.2-1.5KW |
| 21 | 钢化玻璃罩 | 1050*400*150 | 1 | 组 | 12MM厚钢化玻璃 |
| 22 | 暖食灯连照明 | 1050MM | 1 | 组 | 功率：220V/1.2-1.5KW |
| 23 | 工作台补台 | 500*550 | 1 | 台 | 台面采用厚1.2mmSUS304HL/PVC不锈钢板 |
| 24 | 高身收盘车（48盘） | 850*700*1800 | 2 | 辆 | 立柱采用厚38×38×1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢方管；搁盘条采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；双向带锁 |
| 25 | 双星盆台柜 | 1100*750*800/100 | 1 | 台 | 星盆规格：400W×400D×280H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mmSUS304HL/PVC不锈钢板；立柱采用厚38×38×1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚；开门采用厚0.8mm SUS304HL/PVC不锈钢板，水斗下水口采用厚不锈钢3寸有篮落水器 |
| 26 | 玻璃二门冰箱(冷藏) | 612*750*1960 | 1 | 台 | 功率(W)：250-300W；冷藏范围(℃)：-6℃ ～ 12℃；制冷剂：134R；制冷方式：进口压缩机管冷；采用铜管材质；内外都采用不锈钢材质 |
| 三、冷菜间 |  |  |  |  |  |
| 27 | 开门工作柜 | 2000*750*800/100 | 1 | 台 | 台面采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；侧板、层板采用厚1.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；移门采用厚0.8mm SUS304HL/PVC不锈钢双层板，配置不锈钢子弹可调脚 |
| 28 | 台面冲孔平台冷藏雪柜 | 1500*750*800/100 | 2 | 台 | 功率(W)：250-300W；冷藏范围(℃)：-6℃ ～ 12℃；制冷剂：134R；制冷方式：进口压缩机管冷；采用铜管材质；内外都采用不锈钢材质 |
| 29 | 开门工作柜 | 500*750*800/100 | 1 | 台 | 台面采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；侧板、层板采用厚1.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；移门采用厚0.8mm SUS304HL/PVC不锈钢双层板，配置不锈钢子弹可调脚 |
| 30 | 单星盆台柜 | 700*750*800/100 | 1 | 台 | 星盆规格：450W×450D×280H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mmSUS304HL/PVC不锈钢板；立柱采用厚38×38×1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚；开门采用厚0.8mm SUS304HL/PVC不锈钢板，水斗下水口采用厚不锈钢3寸有篮落水器 |
| 31 | 二门冰箱(冷藏) | 612*750*1960 | 2 | 台 | 功率(W)：250-300W；冷藏范围(℃)：-6℃ ～ 12℃；制冷剂：134R；制冷方式：进口压缩机管冷；采用铜管材质；内外都采用不锈钢材质 |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |
| 32 | 紫外线消毒灯 | 1200MM | 3 | 台 | 1200MM |
| 33 | 不锈钢餐盘滑道 | 15000*300 | 15 | 米 | SUS304HL/PVC不锈钢制作 |
| 34 | 低噪声离心风机柜 |  | 1 | 台 | 功率：380V/2.2-2.5kw；风量：6215-9205M³/H；全压：550-336Pa；转速：1280R/Min；噪声：≤70分贝 |
| 35 | 油烟净化装置 |  | 1 | 台 | 功率：220V/1-1.5kw；处理量：6000M³/H；净化率≥95％(2015年新标准） |
| 36 | 3#轴流风机 |  | 1 | 台 |  |
| 37 | 不锈钢风管制作安装 |  | 30 | 平方米 | 按油烟通排风规范制作安装（厚0.8mm304不锈钢板制作）；包括法兰、吊杆等 |
| 38 | 避震装置 |  | 4 | 只 | 抗压≥250KG/只、阻尼比：0.045～0.065；正常工作载荷固有频率2HZ-5HZ；弹簧径≥150次疲劳试验无裂缝、无断裂、到达国际标准 |

二、设备安装并调试完成时间：2017年8月20日前完成。

三、设备租赁期：租赁合同签订后，乙方完成所有设备的现场安装及调试后开始计算，为期三年。

四、支付方式：

（1）合同签订后乙方在甲方规定时间内完成设备的安装及调试工作，并经甲方验收合格后十个工作日内，甲方向乙方支付第一年的租赁费及设备押金。

（2）租期满一年后的十个工作日内，甲方向乙方支付第二年的租赁费。

（3）租期满二年后的十个工作日内，甲方向乙方支付第三年的租赁费。

（4）租约到期后，乙方于10个工作日内返还甲方设备押金。

五、设备押金为8万元，设备租赁期满后乙方全额退还甲方。

六、设备常用配件清单：投标单位应根据不同设备，列出常用配件的价格清单，作为今后在维修过程中所更换配件的价格依据。此项内容也将作为评标的重要组成部分。

七、租赁设备的维修：乙方保证第一年免费为甲方维修设备及更换零配件，第二、第三年，提供有偿的维修服务。

八、报价资料的组成：

1、公司营业执照（扫描件）

2、报价单（扫描件）

3、项目实施方案

4、租赁设备常用配件价格清单

5、维保方案