高频电子线路实验箱

设备数量：40套

一、总体要求

实验箱应采用模块化设计，实验内容包含高频电子线路课程的大部分知识点，将各知识点分割至一个独立的模块，每个模块都应有标准的结构、信号输入输出接口，独立电源开关，接地端口。

二、功能要求

1、实验箱各模块应有良好的系统性，要求组合成五种典型系统：

⑴ 中波调幅发射机（525KHz～1605KHz）

⑵ 超外差中波调幅接收机（525KHz～1605KHz，中频465KHz）

⑶ 半双工调频无线对讲机（10MHz～15MHz，中频4.5MHz，信道间隔200KHz）

⑷ 锁相频率合成器（频率步进40KHz～4MHz可变）

⑸ 超外差FM收音机（88MHz～108MHz，中频10.7MHz）；

★  2、为方便模块检修及售后服务，模块的上下两层保护外壳之间应采用方便拆卸的卡口进行连接，无须螺丝固定。

3、产品应集成多种高频电路设计及调试所必备的仪器，既可使学生在做实验时观察实验现象、调整电路时更加全面、更加有效，同时又可为学生在进行高频电路设计及调试时提供工具。

★  4、系统应采用开放式的超外差架构，方便学生理解FM超外差收音机原理，并通过多个模块自行动手搭建，实现FM收音机功能。

★  5、在调谐电路方面，应采用方便拆卸的可插拔式中周来进行调谐。

6、电路板应保证高频特性良好，性能稳定可靠。

★  7、为减少高频信号之间的串扰，实验用的信号连接线应采用高频同轴电缆进行连接，不能用单导线进行高频信号的连接。

三、技术指标要求

频率计：

频率测量范围：5Hz～2400MHz

输入电平范围：100mVrms～2Vrms

测量误差：≤±20ppm(频率低端≤±1Hz)

输入阻抗：1MΩ/10pF

高频信号源：

输出频率范围：400KHz～45MHz（连续可调）（最小步进1KHZ）

频率稳定度：10E-4

输出波形：正弦波，谐波≤－30dBc

输出幅度：1mVp-p～1Vp-p（连续可调）

输出阻抗：50Ω

低频信号源：

输出频率范围：200Hz～10KHz（连续可调，方波频率可达250KHz）

频率稳定度：10E-4

输出波形：正弦波、方波、三角波

输出幅度：10mVp-p～5Vp-p（连续可调）

输出阻抗：100Ω

四、系统配置要求

频率计模块，信号源模块，小信号选频模块，正弦波振荡及VCO模块，幅度调制解调模块，FM鉴频模块一，混频及变频模块，高频功放模块，收音机模块，综合模块。

五、其他要求

本实验箱应为成熟产品，不接受后期定制开发，参数中带“★”条款不能满足的视为不满足技术参数。