单摆实验仪参数技术需求

- 设备质保时间：甲方验收后提供不少于6年的免费维护服务。

- 设备数量：42台

- 交货时间：合同签定日起45天内交货。

- 成套设备的安装与调试：由乙方派专人上门安装与调试。

- 仪器主要技术参数：

- 含2个兼容TTL信号传感器接口和1个DC9V电磁输出控制接口。

- 含周期测量、脉宽测量、计时秒表以及自由落体等功能

- 采用192*64液晶显示器，带数据存储和查询功能

- 周期测量次数0-99次可设，脉冲1-50次任意可设

- 秒表功能测试范围：0-999999毫秒

- 自由落体测试范围0-999999999微秒，含单（双）光电门测试模式

- 摆线长度0-800毫米可调

- 激光光电门2只，响应频率1微秒

- 单摆摆球直径20毫米，带挡光棒；自由落体钢球直径20毫米

- 仪器能完成实验内容：单摆法测定重力加速度和自由落体测量重力加速度