JACK-UP多电机群控仿真系统

1、系统组成及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伺服电机 | S120, S-1fk7高动态电机1AC/230V, Pn= 3kW, Nn= 3000rpm, Mn=10Nm, 轴高80mm, , 光轴 , 不带抱闸 , IP64 | 1 |
| 2 | 伺服驱动器 | S120 伺服1AC/230V, 3kW, | 1 |
| 3 | 机架 | 安装系统所有硬件，携带提手便于搬运。 | 1套 |
| 4 | 齿轮箱 | 4输入1输出 | 1套 |
| 采购预算 |  | 系统化集成，总价不超过￥19万元 |  |

2、系统功能

利用实验室已有的Simotion运动控制器和Sinamics驱动模块平台，驱动JACK-UP半实物仿真系统，齿轮箱模拟JACK-UP桩腿，4电机等时同步驱动，实现协同自适应控制、齿轮同步控制、负载分配均衡控制，增加MCD技术，实现多桩腿电机群控系统仿真。利用齿轮箱的负载电机，模拟伺服绞车驱动控制。