手持夜视仪

技 术 规 格 书

# 概述

手持夜视仪可在恶劣的环境下进行夜间（可全天候使用）观察和识别目标的红外图像。可应用于渔政、海监、海事和公安等部门的夜间执法取证，不论是白天还是夜晚，手持夜视仪都能保证看到周边海域的清晰图像。

# 特点

产品可在完全黑暗无光的环境下工作，不怕强光干扰，观察距离远。产品物镜焦距可调，适用于观察远近不同目标。产品目镜视度可调，适用于不同视力的使用者。产品具有黑/白热(黑热：热辐射目标为黑色，无热辐射为白色。白热：热辐射目标为白色，无热辐射为黑色)，增益调节(对比度调节)，亮度、增益调节功能（手动/自动），校正功能（手动/自动）,具有北斗/GPS定位功能，具有红外拍照和USB图片导出功能等。

# 技术指标

# 手持夜视仪的主要技术指标如下：

| 序号 | 项 目 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探 测 器 | 非制冷探测器 320×240 | 氧化钒 |
| 2 | 工作波段 | 8～14μm |  |
| 3 | 视频制式 | PAL |  |
| 4 | NETD | <50mk@30℃ |  |
| 5 | 焦 距 | 65mm |  |
| 6 | 视 场 | 7°×5.5° |  |
| 7 | 空间分辨率 | 0.38mrad |  |
| 8 | 探测距离 | ≥3.5km | 24m×4m船 |
| 9 | 显示目镜 | 0.6″OLED军用显示器 | 双目成像虚拟大屏幕显示 |
| 10 | 工作电源 | 7.4V锂电池，可持续供电时间4h |  |
| 11 | 重 量 | <1.5Kg | 不含电池 |
| 12 | 外形尺寸 | 251×168×72（mm） | 含眼罩 |
| 13 | 存储功能 | 可存储照片1000张以上 |  |
| 14 | 定位功能 | 北斗/GPS |  |

# 环境适应性

a) 工作温度：	 -30℃至+50℃；

b) 储存温度：	 -40℃至+60℃；

c) 相对湿度:   ≤95%（30℃）；

d) 防护等级：  IP66级。

# 信号接口

标准PAL视频接口； USB接口。

# 供货清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AWSW 4×65型手持夜视仪 | 1台 |  |
| 2 | 锂电池 | 4节 | 2节备用 |
| 3 | 数据线 | 1根 |  |
| 4 | 充电器 | 1套 |  |
| 5 | 说明书 | 1本 |  |
| 6 | 合格证 | 1份 |  |
| 7 | 绒布 | 1块 |  |
| 8 | 毛刷 | 1个 |  |
| 9 | 包装箱 | 1个 | 手提肩挎两用 |