运动平台采购项目

比选文件

项目编号：HFBX2026036

采购人：上海海事大学

二〇二六年五月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026036；

项目名称：运动平台采购项目；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币18.8万元；

采购需求：本项目需采购一套运动平台，含配套技术资料。该运动平台安装在船上，通过执行与船相反的运动，使得上平台几乎处于稳定状态。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：上海海事大学商船学院。

交付时间：合同签订后20天内交付样机。

付款方式：（1）合同签订后甲方预付10%合同款。（2）乙方完成样机，经甲方确认样机性能初步符合技术指标要求、可供后续进一步试验及优化改进后，由乙方出具样机初步验收自检说明，经甲乙双方确认无误后，甲方向乙方支付40%合同款；（3）乙方交付正式样机，甲方确认其各项技术指标符合研究要求，符合项目结题验收条件，甲方向乙方支付50%合同款。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2026年5月20日（周三）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：汪老师021-38283403

第二章 采购需求

一、货物清单及规格参数

| 序号 | 名称 | 来源 | 单位 | 数量 | 主要规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动平台 | 国产 | 套 | 1 | 1套运动平台，包含支撑平台完成准确运动的设备及配件、整机相关技术资料（如图纸、技术说明书等）等 |

二、技术要求

1、作业能力指标：

稳定平台角度运动范围≥±20°（横滚/俯仰）

最大跟踪频率≥2Hz（补偿船舶低频振动）

有效负载≥180kg（含机械臂及器械）

2、基本性能参数：

2.1主尺度：

静平台尺寸：400mm×370mm

动平台尺寸：300mm×300mm

高度活动范围：299mm～369mm

2.2机械性能：

整机质量≤40kg（含驱动组件）

角度运动范围≥±20°

最大跟踪频率≥2Hz

单缸额定功率：≤1200W（220V±10%）

2.3驱动控制系统：

定位精度：位移≤0.2mm，角度≤0.1°（正弦扫频2Hz条件下）

通信协议：支持EtherCAT/CANopen

通信延迟：数据交互延迟≤10ms；

安全预警：具备故障主动报警功能，具备振动超限报警功能

主动保护：过载自动切断、紧急制动响应时间≤0.1s

3、自然环境适应性

作业温度：10℃-40℃

贮存极限温度：-20℃-55℃

湿度耐受：98%RH（40℃持续8h，无凝露）。

4、环境及勤务适应性

抗冲击能力：满足GJB150.18《设备环境试验方法冲击试验》规定的运输跌落有关要求；

抗振动能力：应能耐受GJB150.16A中A2.3.11程序I的振动要求；

电磁兼容试验：满足GJB151B-2013《设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量标准》有关要求；

运输性：应能满足水路运输工具的限制要求，或经过改造、加装辅助装置后能够满足水路运输工具的限制要求。

5、综合性要求

维修性：平均故障间隔时间不小于240小时，平均故障维护时间不大于2小时。

样图：

三、其他要求

1、包装及运输：

1）乙方负责安装调试，不再收取安装调试费用。

2）乙方送货上门，上海市、江苏省、浙江省范围内的运输费由乙方承担，超出该范围的运输费由甲方承担。

2、售后服务要求：

1）质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 18 个月。乙方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换服务，因此导致的损失甲方有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

2）乙方须承诺，对售后服务需求提供1小时响应，10小时内到达现场实施维修。10小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由乙方提供同类型备品、备件等。

3）乙方须承诺，在免费质保期内，甲方确因项目课题结题需求向乙方提出补充整机相关技术资料或基础服务的，乙方会予以配合，不再另行收取费用。

3、培训服务：

1）乙方应承诺提供原厂技术服务：提供乙方售后服务承诺函，由乙方工程师负责安装培训。

2）乙方须承诺提供该货物的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括免费对操作人员进行操作及维修保养现场培训并定期巡检。

4、履约验收：

验收方法：甲方组织内部专家评审。

验收标准：满足技术和商务要求。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下： 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年5月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 技术响应程度 （客观分） | 30 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。 |
| 4 | 产品性能介绍 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。 良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。 一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。 较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。 |
| 5 | 技术支持与售后服务 （主观分） | 15 | 优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。 良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。 一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。 较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026036

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、产品资料（产品参数及性能）

- 3、实施计划

- 4、售后方案

- 5、业绩案例

- 6、其他所必需的相关材料