### 工控机及工业触摸屏技术要求

### 1、机架式工控机	数量：9

- 19寸机架式工业计算机

- 性能优于	处理器：E7400  内存：4G  硬盘：1TB

### 集成网卡、声卡、显卡，键盘鼠标，预装Win XP系统

### 2、机架式不间断电源  数量：9

### 功率：不小于1KVA  输入电压：118-300V 输出电压：215-224V

### 具有市电中断提醒、电压下陷、防雷浪、抗干扰，频率波动、欠压、过压、瞬变和谐波失真抑制功能

### 3、PCI接口数据采集卡  数量：18

### 输入量程：±10V、±5V、±2.5V、0-10V、0-5V

### 转换精度：16位（Bit）

### 采样速率：1Hz-250KHz

### 通道数量：32通道 单端、16通道差分

### 通道切换方式：首末通道顺序切换

### 数据读取方式：非空和半满查询方式、DMA方式

### 存储器深度：8K字（点）FIFO存储器

### 异步与同步（ADMode）：连续（异步）或分组（伪同步）

### 4、15寸工业用显示器（含机架式安装支架）	数量：9

### 认证标准：CE,FCC Class A,BSMI,CCC,UL,Energy Star

### 供电电源：12V

### 显示器尺寸：15寸

### 输入接口：VGA DVI Port

### 最大分辨率：1024*768

### 最大可视角（H/V。）：160/140

### 流明（cd/m2）：350

### 最大对比度：700：1

### 5、24口机架式千兆交换机		数量：9

### 供电方式：交流供电

### 功率：<20W

### 端口数量：24个

### 包转发率：36Mbps

### 应用层级：二层

### 6、双端口百兆PCI网卡		数量：8

### 接口：PCI Express*4

### 端口：2*RJ45 LAN ports

### 主控协议：4-Lane Gen 2 PCIe interface

### 控制器：4*Intel i210 Enternet Controller

### 数据传感率：100Mbps