电喷柴油机模拟器项目—MOP单元技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOP单元 | 2 | 套 | 1.安装位置：安装 MOP-A单元和MOP-B单元在主机控制室 (ECR) 中。放置在与操纵手柄相对的控制台中（正常运行位置），MOP-A与 MOP-B 在操作上相互完全冗余。 2.MOP硬件满足实船要求，软件能实现整个MAN电喷机的操作与监控功能，带有加键盘，MOP上进行Windows操作功能。 3.MOP 中提取数据，使用内置USB端口。 4.控制网络：每个 MOP 均通过与 ECS 节点相互连接的控制网络连接至 ECS。为提供冗余性，控制网络 作为两个独立的网络执行。 5.主机控制系统，主机控制系统是安装集控室上的一套应用程序，可使其执行主要功能。 6.显示：报警状态栏在屏幕上方显示，屏幕右侧的导航栏，屏幕底部的工具栏，操作员级别从操作员级别无法设置任何参数，轮机长级别： 除了操作员级别之外，该用户级别具有设置参数的权限（设定点、主机状态和主机模式）。 7.技术指标：220VAC，win7或以上操作系统，可触摸，两路或以上CAN BUS通信，至少配置2路以太网口。两个独立单元MOPA、MOPB互为备用。MOP操控主机起停、设置主机工况及转速、主机参数设定、调整注油率、监视主机运行、故障分析、监控主机外围设备、MPC状态及通讯状态等。 |