上海海事大学港湾校区

上网行为管理设备租赁服务

- 服务背景

上海海事大学港湾校区，上网行为管理设备于2014年采购，使用到现在已经10年。2014年采购时设备时，学校的出口带宽是100M左右，设备的性能是500M，随着信息化的发展，学校目前的带宽已经超过1GB，原有的设备已经性能已经成为网络的瓶颈，急需升级。

- 服务技术要求

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 规格≥2U；内存大小≥8G；硬盘容量≥128G SSD+960G SSD；电源:双电源;接口：千兆电口≥6、万兆光口SFP+≥4; |
| 性能要求 | 网络层吞吐量（大包）≥12Gb；应用层吞吐量≥2.7Gb；带宽性能≥3Gbps；支持用户数≥10000；包转发率≥224Kpps；每秒新建连接数≥20000；最大并发连接数≥800000； |
| 实时监控 | 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行； |
| 排障工具 | ▲支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况；（提供产品界面截图） |
|  | 支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略； |
|  | 支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及排查建议； |
|  | 支持客户端解密排障，自动检测解密审计不成功原因； |
|  | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级； |
| 认证方式 | 支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证。 |
|  | 支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证； |
|  | 支持提供二维码和会议号，用户扫码或输入会议号认证上网；支持通过验证手机号码实名认证； |
| 终端管理 | ▲对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、合规状态等，支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）；（提供产品界面截图） |
|  | ▲支持windows终端安全检查，包括：操作系统规则、进程规则、文件规则、注册表规则、补丁检测规则，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网；（提供产品界面截图） |
|  | 支持windows终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网； |
|  | 支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量； |
| 应用管理 | 支持QQ白名单功能，仅允许使用列表中的QQ号，支持PC和移动QQ应用； |
| 邮件管理 | 支持允许用户登录Webmail收邮件，而禁止发送Webmail邮件的功能； |
|  | 支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP的邮件进行识别； |
| 流量管理 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义； |
|  | 支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； |
| 审计功能 | ▲审计SSL网页时，支持加密证书重定向分发功能；（提供产品界面截图） |
|  | 支持网盘/笔记类应用访问内容和外发文件审计； |
| 联动需求 | ▲能够与学校现有的深信服安全态势感知系统联动，实现同步用户认证信息，弹窗提醒和冻结账号的功能（提供产品界面截图）。 ▲能够与学校现有的深信服杀毒系统联动，会进行相关病毒查杀、会有相关微隔离的操作，针对存在安全风险的终端用户，联动EDR进行查杀（提供产品界面截图）。 |

- 现场测试

报价截止后，校方将组织报价单位进行现场测试，时间另行通知。

测试联系人：张老师，158 2103 9200‬；测试通过，提供“现场测试报告”，如下：

| 上网行为管理设备租赁服务现场测试报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试单位 |  |  |  |
| 测试地点 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |
| 序号 | 测试详细功能 | 测试结果 | 备注 |
| 1 | ▲支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况 | 通过 不通过 |  |
| 2 | ▲对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、合规状态等，支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等） | 通过 不通过 |  |
| 3 | ▲支持windows终端安全检查，包括：操作系统规则、进程规则、文件规则、注册表规则、补丁检测规则，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网 | 通过 不通过 |  |
| 4 | ▲审计SSL网页时，支持加密证书重定向分发功能 | 通过 不通过 |  |
| 5 | ▲能够与学校现有的深信服安全态势感知系统联动，实现同步用户认证信息，弹窗提醒和冻结账号的功能 | 通过 不通过 |  |
| 6 | ▲能够与学校现有的深信服杀毒系统联动，会进行相关病毒查杀、会有相关微隔离的操作，针对存在安全风险的终端用户，联动EDR进行查杀 | 通过 不通过 |  |
| 测试结论： 现场测试通过 现场测试不通过 校方负责代表签字： 日 期： |  |  |  |

★投标文件必须包含《上网行为管理设备租赁服务现场测试报告》，校方代表签字生效，未提供废标处理；

- 服务内容

服务时间：自2023年6月1日起至2024年5月31日止。

本项目采用一次招标三年有效，分年度签订合同，每次签约有效期一年，每年度合同有效期终止前2个月，由采购人对中标人进行年度考核和验收，如通过则可续签第二年合同，第二年合同价为第一年的原合同价，如遇特殊情况，则以当年度法定程序批准的预算执行或者甲方有权重新招标。

本次服务需提供：

- 提供一年设备租赁服务。

- 提供一年技术支持服务

- 公司资质要求

- 在中国境内注册的合格法人机构，并具有相应的经营范围

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

- 在上海市有固定的服务点。

- 报价文件组成

- 报价单（附件二）

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照

- ★提供厂商针对本项目的授权书（必须提供，未提供废标处理）；

- ★提供厂商针对本项目的售后服务承诺书（必须提供，未提供废标处理）；