磁罗经、电罗经等技术规格书

- 设备需求

根据上海海事大学航海技术实验中心需求，根据远洋船舶常见设备为原则，采购磁罗经、电罗经与倾针仪。

意向品牌： 瑞安顺风、ANSCHUTZ等

数量：磁罗经5台、电罗经1台、倾针仪1台

- 技术详细说明

1、磁罗经（数量：5台）

（1）标准：符合IMO标准 A.382(X)

（2）通过CCS规范认证

（3）工作电压：AC 220V/ DC 24V

设备组成：

| 设备组件 | 数量 | 总数 |
| --- | --- | --- |
| 磁罗盆 | *1 | *5 |
| 立柱 | *1 | *5 |
| 操作说明书 | *1 | *5 |
| 标配线缆及其他配件 | *1 | *5 |
| 磁罗经方位盘 | *1 | *5 |
| 矫正磁棒 | *2 | *10 |

2、陀螺罗经（数量：1台）：

（1）标准：符合IMO A.694（17）；IMO A.424（XI）；MSC.191（79）；ISO 8728:2014

（2）通过CCS规范认证

（3）稳定点误差：±0.1°secLat（RMS）

（4）静态误差 ±0.1°secLat（RMS）

（5）动态误差 ±0.4°secLat（RMS）

（6）工作电压：DC 24V

设备组成：

| 设备组件 | 数量 | 总数 |
| --- | --- | --- |
| 主罗经单元 | *1 | *1 |
| 罗经球 | *1 | *1 |
| 支撑液和蒸馏水 | *1 | *1 |
| 电源 | *1 | *1 |
| 标配线缆及其他配件 | *1 | *1 |
| 罗经信号发生器 | *2 | *2 |

3、倾针仪（1台）

磁罗经辅助仪器，适用于190、165和130罗经测量垂直磁力进行倾针自差校正，倾针仪用于测量地磁垂直力Z和舰船垂直力Z。

由磁针标尺和托架等组成。利用杠杆原理，调整套在磁针标尺上的无磁性金属圈使倾针呈水平状态时，即可在标尺上读出表示垂直磁力大小的格数。

（1）灵敏度0.2格；

（2）使用范围：垂直磁力±0.5奥