六自由度摇摆台技术参数：
1 技术要求
1.1 运动要求
运动试验台为六自由度运动试验台，除了能进行各单自由度运动外，还能在规定的角度处于长时间稳定倾斜状态，主要由机械系统、驱动系统和伺服控制系统组成，驱动系统采用电动系统。
1.2 结构参数
· 具有空间六个自由度，能够满足用户试验件设计半实物仿真需求。
· 负载质量：100kg
· 设备重量：350Kg
· 台面尺寸：1米X 1米（按使用方开安装孔）
· 设备占地面积：4米X 4米
1.3 最大运动参数
	         运动

         参数

坐标轴
	平移
	转动

	
	位移(m)
	速度(m/s)
	加速度(m/s2)
	角位移(º)
	角速度(º/s)
	角加速度(º/ s2)

	X
	±0.1
	±0.3
	±1g
	±20
	±30
	±200

	Y
	±0.1
	±0.3
	±1g
	±20
	±30
	±200

	Z
	±0.1
	±0.3
	±1g
	±20
	±30
	±200


1.4最大频率：0-20Hz
