附件一：仪器设备技术要求

混合动力模拟试验平台（5kW电力传动实验平台）

数量：一套

一、系统框图

二、主要设备

| 设备名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 驱动变频器 | 3.7kW 380VAC 带刹车电阻 | (1)有直流母排端子，未来可引入锂电池等储能系统；否则采用整流单元加逆变单元结构。 (2)有端子输入（4-20mA或0-10V，优选电流方式，或者两个都有） (3)通讯方式（RS485通讯或DP通讯） |
| 负载变频器 | 5.5kW 380VAC 4象限工作 转矩控制 | (1)有端子输入（4-20mA或0-10V，优选电流方式，或者两个都有） (2)通讯方式（RS485通讯或DP通讯） |
| 驱动电机 | 2.2kW 380VAC 异步变频电机 |  |
| 负载电机 | 3.7kW 380VAC 异步变频电机 |  |
| 联轴器 |  | 用于连接驱动电机和负载电机 |

三、系统功能

1、驱动端：启动、停止、正反转、调速

2、负载端：启动、停止、正反转、加载（正反方向转矩）

3、紧停

四、控制柜需预留未来将添加的设备（虚线框）的空间或接口

| 设备名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PLC |  | 类似S7-300、预留空间和接口 |
| 工控机 |  | 预留接口 |
| 双向DC/DC变换器 | 5kW | 预留空间和接口 |
| 锂电池 | 300VDC，10Ah | 预留空间 |
| 超级电容 | 0.3F 400VDC | 预留空间 |