技术规格及要求

- 一、项目概况

随着信息技术的快速发展和融媒体时代的到来，上海海事大学法学院为了更好地适应现代法律教育的需求，提升模拟法庭的教学效果和实用性，决定对现有的模拟法庭进行融媒体系统改造。该项目旨在通过引入先进的融媒体技术，实现模拟法庭的智能化、信息化和高效化，为师生提供一个更加先进、便捷和实用的教学平台。

本项目的主要目标是改造并升级上海海事大学法学院模拟法庭的融媒体系统，具体包括：

实现模拟法庭的智能化管理，提高教学效率；引入融媒体技术，丰富教学手段和内容；提升模拟法庭的实用性和互动性，增强学生的实践能力；确保系统的稳定性和安全性，保障教学活动的顺利进行。

投标货物要求一览表如下：

| 序号 | 采购设备名称 | 采购需求概况 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示屏部分2880×1760×2（两块显示屏） |  |  |  |  |
| 1 | 室内P1.538LED显示屏 | 1、像素组成：1R1G1B 2、像素间距：1.538mm 3、LED封装方式：SMD1212（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 4、像素点密度：422500 dot/㎡ 5、刷新率：3840Hz 6、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内 7、显示单元亮度≥600Nits，亮度调节0~100%无极可调 8、灰度等级：16bit，且支持在不同亮度情况下8~16bit任意设置； 9、调节精度：0.01mm； 10、整屏平整度：≤0.02mm/㎡； 11、盲点率：≤0.00001，无常亮点； 12、发光点中心距偏差：＜1%； 13、亮度均匀性：≥99%， 14、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内； 15、最高对比度：≥10000：1； | 平方 | 5.07 |
| 2 | 室内P1.538LED显示屏 | 1、像素组成：1R1G1B 2、像素间距：1.538mm 3、LED封装方式：SMD1212（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 4、像素点密度：422500 dot/㎡ 5、刷新率：3840Hz 6、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内 7、显示单元亮度≥600Nits，亮度调节0~100%无极可调 8、灰度等级：16bit，且支持在不同亮度情况下8~16bit任意设置； 9、调节精度：0.01mm； 10、整屏平整度：≤0.02mm/㎡； 11、盲点率：≤0.00001，无常亮点； 12、发光点中心距偏差：＜1%； 13、亮度均匀性：≥99%， 14、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内； 15、最高对比度：≥10000：1； | 平方 | 5.07 |
| 3 | 钢结构制作安装 | 定制 | 平方 | 5.07 |
| 4 | 钢结构制作安装 | 定制 | 平方 | 5.07 |
| 5 | 接收卡 | 定制 | 张 | 40 |
| 6 | 便携式控制终端 | I7/16G/1TB | 台 | 2 |
| 7 | 专用驱动电源 | 定制 | 个 | 36 |
| 8 | 配电箱 | 定制 | 个 | 1 |
| 二、流媒体中心 |  |  |  |  |
| 1 | NDI音视频处理器 | 1、 AVC模块化设计，设备采用模块化板卡； 2、 音频模块板卡：支持音频矩阵模块（8进6出、）信号的混合输入和混合输出； 3、 网络解码模块板卡： 支持H.264/265信号解码，同时解码4路4K，16路1080p，64路D1、支持RTSP、NDI、ONVIF协议、支持常见品牌IP摄像头直接解码 ▲4、网络编码模块板卡：支持H.264/265信号编码，可以同时编码4路1080p信号，可以通过机箱设置选择编码的通道，支持RTSP、NDI、ONVIF协议，编制码流为标准码流，可以在飞书会议、腾讯会议取流大型直播；须提供第三方检测机构出具的权威检测报告,复印件加盖制造商公章予以佐证； ▲5、多摄像机位融合模块板卡：支持4K60 HDMI2.0输出，4路摄像机位画面融合布局（单屏幕同时显示4个画面），支持输出分辨率和窗口调整，将四个摄像机画面任意进行布局，既适用于标准比例显示器也适用于非标比例显示，同时支持将4路摄像机转为UVC信号接入腾讯会议、飞书会议、ZOOM、TEAMS等多种软件会议平台；须提供第三方检测机构出具的权威检测报告,复印件加盖制造商公章予以佐证； ▲6、控制模块板卡：接口支持8路可编程隔离低压继电器、4路可编程数字I/O输入、3个双向RS-232/485串行通讯口、4路可编程单向RS-232串口可以通过软件定义更改为4路红外；支持本地及云端在线编程，无需安装软件，任意平台（安卓、IOS、Windows、Linux、麒麟）都可以通过WEB浏览器访问至中控控制UI界面；可支持科大讯飞、阿里语音等智能语音识别平台对接；可与10键POE面板、4/7/10寸POE触摸屏无缝衔接生态链产品，无需任何编程；同时支持存储10套相互独立的软件，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景；支持控制模块编组成宏，支持用户自建功能模块，可采用脚本语言JavaScript编写；须提供第三方检测机构出具的权威检测报告,复印件加盖制造商公章予以佐证； 7、支持4K数字高清视频信号的传输切换； 8、3D图像倍频修复、临近像素复读处理和3D去除隔行处理功能进行图像修复功能 | 台 | 1 |
| 2 | NDI4K全媒体导播系统 | - 视频流媒体调度系统 2、视频格式：2160p: 60/59.94/50,1080p: 60/59.94/50,1080i: 60/59.94/50 3、切换规模不小于32x32，规模支持自定义 4、支持NDI或12G-SDI，接口类型匹配4K切换系统及系统其它设备 5、NDI接口支持矩阵内部切换分发、IP重定向两种切换方式，信号可任意选择 6、采用IP重定向的信号，矩阵关闭后其路由不受影响 7、采用矩阵内部切换分发的信号，单播时NDI源端无需和多个接收端直连，不会出现网络过载情况 8、支持交叉点切换及组切 9、具有IP控制接口，提供控制协议，可与中控集成 10、19英寸机架式安装 11、支持可编程控制面板远程控制 ▲提供集中中控系统流媒体软件著作权 | 台 | 1 |
| 3 | NDI网络视频处理器 | 1.多格式切换台处理器，支持4K 2160/50p，1080/50p，1080/50i 2.支持不少于40路4K信号输入 3.支持不少于12 路4K信号输出 4.支持带透明通道4K视频输出 5.支持不少于2 路多画面输出 6.非分层模式不少于4.5级M/E 4K切换 7.支持BUS LINK功能，实现多级M/E同步切换 8.10个全功能键控器和 10个辅助键控器 9.每个键控器具有可调节 Resizer 功能 10.可在 4K、高清和标清之间进行上下变换 11.能够录制复杂的面板操作顺序，支持宏命令编辑 12.带有 4K CG 擦除的增强帧存系统，可调用不少于1250 帧的4K内容 13.色彩校正功能 14.支持源名同步，切换台自动获取外部信号源名 15.切换台可使用Web 应用程序通过以太网进行远程控制 16.支持网络路由功能，通过 LAN/WAN 网络连接远程操作处理器，实现远距离远程制作 17.智能化多功能 tally 系统，通过并行 tally 端口、串行 tally 端口和 IP 端口实现切换台和其它系统无缝集成 | 台 | 2 |
| 4 | NDI4K双向HDMI流媒体编解码器 | 1.FULL NDI 4K双向编解码器 2.4支持NDI to HDMI或HDMI to NDI变换 3.最高视频格式：2160p: 60/59.94,1080p: 60/59.94 4.支持外接音频嵌入 5.支持NDI组播，支持TCP、UDP，前向纠错传输 6.支持解码预设快捷操作 7.支持Tally指示 8.支持POE供电 ▲提供小组讨论音视频流媒体传输软件著作权 | 套 | 4 |
| 6 | NDI网络服务器编程 | 编程 | 套 | 1 |

- 二、评分标准

- 1.由评标专家对符合资格的投标人的报价文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，通过符合性审查的投标文件才可以进入详细评审。

- 2.详细评审采用综合评分法，投标人的综合得分依据为评分因素综合分的合计得分，详见评分附表。技术商务依据评标委员会打分合计后的算术平均值作为投标人技术商务分。评分分值计算保留小数点后2位，小数点后第3位“四舍五入”。

- 三、评分附表

| 序号 | 分值 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购要求且投标报价价格最低的为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（基准价／投标报价）×报价权重（40%）×100。 |
| 2 | 30 | 设备技术参数响应 | 根据招标文件采购需求中设备清单及技术参数，“▲”号条款参数不满足或存在负偏离的；扣3分，其他条款参数每有一条不满足或存在负偏离的，扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 15 | 企业资信 | 电子与智能化工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 建筑机电安装工程专业承包三级 建筑智能化系统设计专项甲级 ISO9001：2000 国际质量体系认证 ISO14001:2004 环境管理认证 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证 高新技术企业 ，每提供1个得3分，最多15分，以上证书需提供“国家市场管理监督总局”查询截图，在有效期内。 |
| 4 | 15 | 售后服务方案 | 保修承诺的具体内容和实施措施（根据投标人提供的售后服务方案的合理性和可行性进行综合评审，包括服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障， 团队等以及质保期后的服务方案，相对较优者得 13-15分，基本可行者得7-12分，相对较差着得 0-6分 |
| 5 | 10 | 业绩案例 | 提供投标人或设备厂家近三年以来近似的业绩案例，每提供一项业绩得2分，最高得10分。注：需提供合同复印件或中标通知书，加盖公司公章，复印件胶装在投标文件中，否则该业绩不予认可。 |

- 四、投标人须知

- 1.本工程内设备的质保期3年，质保期自工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。项目内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

- 2.投标方应具备相关设备的设计、安装、维护能力。

- 3.投标方应承诺提供下列售后服务：

- 接到报修电话后1小时内做出响应；接到报修电话后4小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担。）

- 4.投标单位需根据招标方要求仔细做好现场踏勘工作。

- 5.货物必须是全新产品。国产产品，须为经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品；投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

- 6.系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。

- 7.投标人须提供主要设备的图片和文字介绍等资料。

- 8.所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫士要求。

- 9.投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。

- 10.投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

- 11.投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划。

- 12.投标人须对法学院大屏区域提供施工过程中的保护方案，因施工导致区域损坏所造成的损失由中标单位承担。

- 13.验收条件：

- （1）安装前，招标方对货物的品牌、数量、型号等方面进行验收。中标单位须提供货物的试验报告、出厂合格证书。

- （2）中标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收，中标单位须提供性能测试报告。验收时，中标单位项目负责人必须在场。

- 14.本项目工期不大于10天，请各单位自报工期。

五、注意事项

- 1.如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

- 2.投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

- 3.需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

六、合同履行的监督

- 1.按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。