港湾学校学生宿舍和行政楼门禁系统——技术要求
一、系统概述
本项目主要包括：

1、宿舍楼门禁：男女生宿舍院门门禁（小门，共2个，双向刷卡）、宿舍楼门禁（共8个，双开门刷卡进门按钮出门）；
2、行政楼门禁：行政楼出入口门禁（共1个，双向刷卡）；
3、宿舍楼信息发布功能：男女宿舍各一块LED显示屏，安装于各自园区内。
门禁控制器使用网络通讯方式连接。
门禁有单门和双门两种形式。锁具采用磁力锁。

使用单门、双门控制器控制宿舍门和行政楼门禁，有效控制工作人员按权限出入，又杜绝外来人员随意进出，提高安全防范能力。
本项目为交钥匙工程，请各报价单位将安装过程中需要的土建、管线、人工费等其他可能出现的费用体现在整个系统报价中。如无门禁系统点位变化和其他特殊情况出现，各报价单位提供的报价将作为实际系统建设项目的最终费用。中标单位应承担其安装过程中所涉及的一切费用。不管结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、系统配置

门禁管理系统：

由以下几部分组成：

· 门禁读卡器
· TCP/IP单门控制器
· TCP/IP双门控制器

· 低温延时电插锁
· 500公斤磁力锁
· 锁具电源

· 开门按钮
· 消防紧急按钮

· 门禁管理软件

· 门禁管理电脑

· 网络交换机
三、系统主要功能
门禁系统
1. 系统使用原海事大学发行的港湾学校专用校园卡，该卡可应用于原有的校园一卡通。无须使用新卡片。
2. 宿舍院门和行政楼平时常开门，仅在非上课时间才锁门。

3. 宿舍院门和行政楼门禁需有消防报警紧急开门按钮。

4. 门禁可用作考勤使用。

5. 基于Windows环境，采用SQL SERVER数据库、中文友好界面、网络版管理软件，经授权可在局域网内任何工作站上查看出入权限与记录；
6. 门类型有单开门和双开门两种，需要配置不同的锁具达到功能要求。

7. 每张卡可设置自己独立的通行时间段，系统总时间段数量无限制。每张卡可以有自己独立的密码，支持卡或密码开门模式。

8. 有软件和硬件控制强制开门和关门功能。

9. 支持互锁联动功能和防盗报警功能、消防联动功能。

10. 采用内置存储，防断电数据丢失。

11. 有脱机存储功能。

12. 锁具断电开门，带门状态检测和输出，宿舍园区门禁需提供不小于500KG拉力的锁具。行政楼大门需提供电插锁。
13. 可以设置门的状态：常开、常闭、正常
14. 当门打开时间过长、非法闯入、门锁被破坏等情况出现时，系统会及时发出异常报警，信息传输到管理中心和安防系统，例如监控系统，由监控系统打开相应的摄象机进行录象（需要监控系统的支持）。
15. 系统能设置、读取时钟设置门禁。
16. 管理中心可以通过遥控开门，实时监控扫描，设定开门时间；
17. 系统根据管理的需要，可自由设置出入的区域，以限制人员出入的范围；自由设置出入时间，以限制人员出入时间；自由设置门状态报警，以加强安防，也可以设置为按时、按次扣费。
18. 管理中心可向各门查询有关资料，而各门也可定时向管理中心发送存储信息。

19. 进出信息报表查询；用户权限信息报表查询；门禁控制器信息报表查询；人事资料报表查询；异常用户报表查询；报警记录查询

20. 管理中心可按学科建立教职员资料库,定期或实时采集每个门的进出资料,同时按部门进行汇总、查询、分类及打印等。
21. 可自行选择条件范围，打印分类报表、统计表，可分单打印，也可连续打印。报表的数据及格式，范围一经选定，系统便自动生成，并可根据要求，随时打印。

22. 系统操作日记；系统数据整理与备份；操作员权限管理；系统数据初始化管理；系统登入密码维护

23. 进出信息报表查询；用户权限信息报表查询；门禁控制器信息报表查询；人事资料报表查询；异常用户报表查询；报警记录查询。
24. 接受防盗报警系统的信号，控制相应门的打开和关闭。

25. 发生消防报警，系统可强行控制相应门的打开。

26. 预留数据接口，方便二次开发，方便新增其他管理系统。
四．主要设备技术要求：
门禁系统
1、门禁读卡器：

(1) 内建收发天线; 

(2) 最远作用距离达至180mm; 

(3) 典型解码时间小于100ms; 

(4) 单电源供电，低功耗设计; 

(5) 支持维根26接口

(6) 支持IC卡及相关兼容卡; 

(7) 内建双色  LED  指示及蜂鸣器。
2、单门控制器：

(1) 采用ARM32位处理器

(2) 可接2个韦根读卡器，控制门的进出读卡

(3) 分体式设计、含电源，交流220V供电；

(4) 按钮、门状态、报警开关量输入，开锁、消防、报警继电器输出；

(5) 断电数据不丢失，可接蓄电池或UPS；

(6) 可实现卡+密码、卡或密码开门等功能； 
(7) 卡片容量：50000张；脱机存储记录：60000条；

(8) 断电数据永不丢失，有蓄电池接口,以保证停电时能正常工作                         

(9) 三级防雷设计，抗5KV静电；TVS电源动态浪涌保护；

(10) 4路输入和3路输出信号均带光电隔离，且都带有声光指示，安全可靠，简单明了；

(11) 每张卡拥有自己独立的时间段，系统总时间段数量无限制。

(12) 支持互锁联动功能和防盗报警功能、消防联动功能；

(13) 有软件和硬件控制强制开门和关门功能。

(14) 自带机柜和电源，可给控制器和读头供电。

(15) 有1路蓄电池接口，主板内带充电电路；

(16) 与上位机采用标准TCPIP通讯
(17) 支持防潜回、防尾随、卡+密码管理等功能；
(18) 工作电压AC 220V±10%   工作电流200MA
(19) 工作温度 －20~70℃  工作湿度 20%~95%

3、双门控制器：

(1) 采用ARM32位处理器

(2) 可接2个韦根读卡器，控制门的进出读卡

(3) 分体式设计、含电源，交流220V供电；

(4) 按钮、门状态、报警开关量输入，开锁、消防、报警继电器输出；

(5) 断电数据不丢失，可接蓄电池或UPS；

(6) 可实现卡+密码、卡或密码开门等功能； 

(7) 可接4个韦根读卡器，控制2个门的进出读卡

(8) 卡片容量：25000张/门；脱机存储记录：60000条；

(9) 断电数据永不丢失，有蓄电池接口,以保证停电时能正常工作；                         

(10) 三级防雷设计，抗5KV静电；TVS电源动态浪涌保护；

(11) 8路输入和6路输出信号均带光电隔离，且都带有声光指示，安全可靠，简单明了；

(12) 每张卡拥有自己独立的时间段，系统总时间段数量无限制。每张卡有自己独立的密码，支持卡或密码开门模式；

(13) 支持互锁联动功能和防盗报警功能、消防联动功能；

(14) 有软件和硬件控制强制开门和关门功能。

(15) 自带机柜和电源，可给控制器和读头供电。

(16) 有1路蓄电池接口，主板内带充电电路；

(17) 与上位机采用标准TCPIP通讯；
(18) 支持防潜回、防尾随、卡+密码管理等功能；
(19) 工作电压 AC 220V±10%  工作电流 200MA
(20) 工作温度 －20~70℃  工作湿度 20%~95%
5、低温延时电插锁
(1) 安全类型：断电自动开锁

(2) 锁体尺寸：长200x宽35x厚41(mm)

(3) 短板尺寸：长90x宽25x厚2(mm)

(4) 锁芯尺寸：16mm凸出长度x16mm直径

(5) 工作电压：12VDC+10%范围

(6) 启动电流：900mA(启动瞬间)

(7) 工作电流：160mA(完全上锁)

(8) 锁芯强度：不锈钢抛光处理，承受800kg压力

(9) 延时功能：0,3,6,9秒

(10) 信号输出：门状态信号输出NC、COM接点

(11) 锁体表面温度：低温

(12) 门缝磁感距离：8mm

(13) 使用环境温度：-10～+55℃(14~131F)

(14) 使用环境湿度：0～90%相对湿度
6、500公斤磁力锁
(1) 自动消磁无残磁，低噪音

(2) 带门状态检测输出，断电开门；
(3) 上锁NO输出，开锁时NC输出；

(4) LED显示功能；

(5) 最大拉力：500kg(1200Lbs)直线拉力

(6) 输入电压：DC12V或DC24V+10%

(7) 工作电流：12V/420mA         24V/210mA

(8) 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门

(9) 表面温度：低于环境温度+20℃以内

(10) 适用温度：-10～+55℃

(11) 适用湿度：0~95%(相对湿度)
7、门禁系统管理软件功能
A、人员信息管理

工作人员的基本信息维护与查询，以及部门、班级信息的维护与查询。

B、用户发卡

系统管理员持管理员卡进入发卡帐务管理系统，输入口令经系统验证正确后，可进行发卡操作。发卡有按个人和按部门集体发卡两种形式，适合不同的需要，可以采用手动和自动发卡两种发卡途径，便于提高发卡量大的单位的发卡速度，缩减了发卡手续、时间。 
C、用户换卡

使用过程中因用卡不当造成卡损坏时就需要换卡，用户换卡应持原卡和有效证件到卡片或帐务管理中心进行换卡。换卡操作将用户原有卡信息转入新卡中，卡号不变且将旧卡编号存入垃圾表，以备后查.
D、用户挂失/解挂

用户卡遗失后，必须及时持有效证件向卡片中心申请挂失，挂失时输入遗失卡的卡编号，记入黑名单。挂失将立即在所有系统内生效。任何子系统碰到遗失卡后将报警，予以没收。 挂失卡过了该卡的有效期后，系统将自动提示管理员进入注销模式，即使用户不主动注销，该过期卡在各个子系统中也将不能使用。

E、注销/退卡

对于那些新来及退休人员卡以及过了有效期的卡，将被自动注销或者手动。注销后，各分系统将此卡号删除，存入垃圾表，以备后查。

F、黑名单管理

当用户的卡挂失后，该卡的有关信息就被存放在黑名单中，这样，其他各个子系统就会不再响应该卡操作要求。另外，在获得授权的情况下，允许系统管理员对列入黑名单的信息进行增、删、改等管理，以适应各种特殊情况的处理。

G、垃圾表管理

在授权的情况下，允许系统管理员对垃圾表的信息进行查询、统计、删除管理， 用于核查历史信息。

H、用户卡信息

在授权的情况下，允许系统管理员对人员和卡的基本信息进行维护和查询。

I、卡信息修改


在特殊情况下提供给系统管理超级操作权限，可直接修改卡内的基本信息，如姓名、性别、失效日期、可读卡类，更加贴近用户实际需求。

