附件二：                        报   价   单                  采购信息编号：HFBX2024050

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

表1：报价一览表

| 序号 | 服务项目 | 项目报价（元） | 项目期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼128报告厅多媒体设备 | ________元 | 我方承诺合同签订后___天完成供货安装 |
| 合计金额（人民币） |  | ￥ （大写）： |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

表2：分项报价表

| 设备型参 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 投标品牌 |
| 1 | 吸顶音箱 | 天花板扬声器； 单元组成：6.5英寸低音单元，0.75英寸高音单元； ◆SonicGuardTM声音过载保护，保护高音单元损坏； 频率范围：75Hz-20kHz； 功率：连续节目功率：150W, 连续粉红噪声功率 75W； 接线端子：密封的可拆的加锁连接端子；拉紧电缆解脱； 最大声压级：107dB SPL @ 1m； 灵敏度：89dB 1m/1 W ； 覆盖角度：110°； 阻抗：16Ω | 8 | 只 |  |  |  |
| 2 | 主扬声器 | 二分频扬声器，带专利PT波导式号筒及压缩驱动器，可旋转用于水平或垂直安装； 带原厂吊挂孔； 扬声器组成：低音：1×10"，高音：1×1.5"； 频率范围(-10dB)：68Hz—20kHz， 频率响应(±3dB)：85Hz—18kHz； 灵敏度（1W@1m）：95dB； AES功率：300W； 最大声压级：124dB； 阻抗：8Ω； 覆盖角度（水平×垂直）：90°×50°, | 2 | 只 |  |  |  |
| 3 | 功率放大器 | 8Ω立体声 :250W*4;4Ω立体声 :450W*4;2Ω立体声 :700W*4 16Ω桥接功率 :500W*2;8Ω桥接功率 :900W*2;4Ω桥接功率 :1400W*2; 100V定压 :-;70V定压 : -; 最大输入电平 : 8.7Vrms (+21dBu)（默认增益）; 默认增益 (额定输出功率，1kHz) :15dB; 增益范围 (额定输出功率，1kHz) :15~33dB 失真 :0.05% (10%额定输出功率，1kHz); 频率响应 :典型值：±0.5dB (额定输出功率，20Hz-1kHz，8Ω）;输入阻抗 :20kΩ (平衡)，10kΩ (非平衡); 阻尼系数 :1000 (20Hz-200Hz，Lo-Z，8Ω); 信噪比 :≥100dB (A计权); 电源要求 :100-240VAC ±10%，50/60Hz; 保护功能 :电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制; | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 功率放大器 | 8Ω立体声 :450W*2;4Ω立体声 :750W*2;2Ω立体声 :1300W*2;16Ω桥接功率 :900W*1;8Ω桥接功率 :1500W*1 ;4Ω桥接功率 :2600W*1; 100V定压 :-;70V定压 : -; 最大输入电平 :8.7Vrms (+21dBu)（默认增益）; 默认增益 (额定输出功率，1kHz) :18dB; 增益范围 (额定输出功率，1kHz) : 18~36dB;失真 :0.05% (10%额定输出功率，1kHz); 频率响应 :典型值：±0.5dB (额定输出功率，20Hz-1kHz，8Ω）;输入阻抗 :20kΩ (平衡)，10kΩ (非平衡); 阻尼系数 :1000 (20Hz-200Hz，Lo-Z，8Ω); 信噪比 :≥105 dB (A计权); 电源要求 :100-240VAC ±10%，50/60Hz; 保护功能 :电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制; | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 音频处理器 | 1.64 x 64网络音频通道 (Q-LAN / AES67) 2.8路自定义音频通道 3.8进8出GPIO 3.8路AEC回声消除 4.内置16通道多轨播放器（可扩展32路） 5.支持网络流媒体播放12 x 12 6.支持最多32*32路基于软件的Dante通道（内置8 x 8） 7.USB 音视频连接 (支持8 x 8音频+ Q-SYS摄像头) 8.外置USB音频设备接驳 9.支持 2 路 VoIP 电话 10.全功能Q-SYS控制引擎，可控制外部设备 11.双千兆以太网端口（RJ45），实现VOIP、Q-LAN音视频控制、以及系统热备份 12.1/2U机架宽度，包装包含各种安装配件 1、通道容量 网络音频通道数 64 x 64 （购买许可最大支持 128x128） Dante 通道数 8x8（购买许可最大支持 32x32） 8路板载自定义音频接口 a) 音频输入：幻象电源 +48 VDC，每个输入最大 10 mA ，A/D - D/A 转换器 24 bit 采样率 48 kHz ，输入频率响应 20 Hz to 20 kHz @ +24dBu +0.05 dB / -0.5 dB b)音频输出：输出频率响应 20 Hz to 20 kHz @ 所有设定 + 0.5 / -.3 dB，8路AEC回声消除（通过可选证书最大支持16路），录音 / 回放 4 路录音 /16 路回放 ( 通过可选证书最大支持 32 )，内置16g多媒体播放容量 2、1路USB声卡（USB B或C）音频位深 16 bit ，通道数 8 x 8 ，采样频率 48 kHz 3、4路 USB A 支持USB头戴耳机等周边设备 4、输入：采样率 48k 或 16k，单声道 比特率 8-bit,16-bit, 24-bit, 32-bit, float 格式 5、输出：采样率48k , 立体声 比特率 8-bit, 16-bit, 24-bit, 32-bit, float 6、设备尺寸 (LWH) 286.5 x 220 x 43.7 mm 7、2路 RS-232控制接口，8进8出 GPIO接口 8、支持 32台Q-SYS网络设备（可扩展48台） 9、具有UL、CE、ROHS、FCC认证、ilac-MRA第三方检测 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 稳压电源 | 容量:3kVA/2400W 输入:电压范围(110-300)VAC 频率范围40Hz-70Hz 输入功率因数≧ 0.98 输出:输出电压220*(1±2%)VAC 输出频率50±0.05Hz (电池模式) 输出功因40°C环境温度下0.8，30°C环境温度下0.9 插座形式*数量：国标插座*2 显示:LCD+LED，LCD电压、频率等信息显示、UPS运行状况指示灯等 物理参数:尺寸 (WxDxH)mm:438*420*87 重量 (kg):21.6KG | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 20倍高清云台摄像机 | 1.国际知名厂家生产的1/2.8英寸，CMOS 图像传感器，支持1080P60，1080P50，1080P30，1080P25，720P60，720P50；（需广电检测报告） 2.必须支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；必须支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 3.支持HDMI+3G-SDI两路非压缩专业视频输出, 网络编码、HDMI、SDI、USB四路同时输出图像（需广电检测报告） 4.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 5.必须支持预置位过程图像冻结功能。 6.电视线≥900（需广电检测报告） 7.高品质变焦镜头，最大视角必须≥60°，光学变焦≥20倍 （需广电检测报告） 8.需同时支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s 9.摄像机可设置不少于250个预置位，预置位精度≤0.1°。 （需广电检测报告） 10.支持音频LINE IN输入及line out输出，可外接麦克风，无线小蜜蜂等，摄像机可对音频进行编码。 11.支持行人重识别技术，可以根据行人穿着、体型、发型以及人脸识别等信息能够准确判断一个人所在位置，实现自动识别目标人形并跟踪。 12.支持版本升级功能，可通过计算机进行版本升级. 13.支持NDI¦HX2协议 14.厂商具备提供ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 8 | 控制键盘 | 广播应用级控制键盘，按键布局结合人体工学操作体验式设计，采用2维遥杆与变倍桥键分布式设计，提升操控性，更强更稳定，所有按键采用硅胶背光设计，舒适与时尚，内置VISCA, UDP, PELCO P/D等多种控制协议，支持RS422/RS485/RS232/IP等多接口方式同时通讯，采用5路摄像机快捷通道键和5个无极变速旋钮，4个彩色LED多屏显示设计，设置简单，易操作；支持AE曝光与WB白平衡多模式可视化切换，实时数值呈现更直观；支持一键自动、手动、OPT 聚焦模式。支持7级 Pan/Tilt云台转速与Zoom 速度可视调节。多应用于视频会议、专业影音系统、录播室、广播广电、教育教学、远程医疗、活动或事件视频录制 优势与特点 •外观设计精巧，按键布局结合人体工学操作体验式设计； •采用云台转动（二维摇杆））与变倍桥键（力度按压）分布式设计，操控性更强，更稳定；快捷•内置VISCA, UDP, PELCO P/D等多种控制协议；兼容性强，可控制所有云台摄像机（特殊协议定制）；•支持RS422/RS485/RS232/IP等多接口方式同时通讯连接，互不干扰；•采用5路摄像机快捷通道按键和5个无极变速旋转；•采用4个彩色LED 多屏显示设计，•主屏显示面板背光三档（低、高、正常）可调节。•主显示屏显示相关操控内容界面。•支持AE曝光与WB白平衡多模式可视化任意切换，实时数值呈现，更直观。•支持一键自动、手动、OPT 聚焦模式（单次聚焦触发）•支持7级 Pan/Tilt云台转速与Zoom 速度可视调节•支持预置位设置与调用主屏实时显示•最大支持5个快捷预置位调用与存储•最多可支持连接5个摄像机•采用彩色背光按键设计，更舒适与时尚•支持系统密码设置，操控权限限制，机身自带金士顿锁扣。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 显示器 | 32英寸 IPS G-sync FreeSync 显示器 (2560×1440、165Hz、HDR400) | 4 | 台 |  |  |  |
| 10 | 分屏器四进一 | 摄像头画面分割切换 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | POE交换机 | 8口千兆交换机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 跳线&辅材部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 投标品牌 |
| 1 | 线材 | 音响线、高清线、卡隆线、音频线、VGA线等弱电相关线材 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 管材&辅材部分 | PVC管材&辅材部分 | 1 | 项 |  |  | 管材&辅材部分 |
| 3 | 施工费用 | 线路的敷敷、设备安装、调试以及敷设线路造成的墙面及舞台地板的维修费用,投影机及投影机电动吊架的拆除，吊顶恢复的费用，并对会议室原有线路进行全面清理，清除所有无用的线材的费用，将所有设备的强电接入新的ups不间断电源中，并清除原有废旧的强电线路 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作为如下承诺：

一、参加本次项目报价的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

四、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在相互串通报价，不使用相同IP地址发送报价邮件，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

五、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则校方有权取消我公司的报价及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果（包括经济损失）。

同时，我公司/单位参加本次采购项目前未参与本采购项目的前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：