附 件一：

螺旋桨动力仪技术规格

- 简述用途（项目建设或仪器设备使用的总体描述）

水动力学实验的一种设备，是用船舶模型试验方法来了解船舰的运动、航速、推进功率及其他性能的试验水池，船模试验水池实验室是我校教育部航运仿真工程研究中心的重要组成部分，它的建成不但将大大提升我们的科研实力，对航运仿真工程研究中心的建设将起到非常大的促进作用，而且可以满足教学实验, 为学生教学实验创造条件。

- 设备清单

| 序号 | 型号 | 规格及品名描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ---- | 螺旋浆动力仪 扭矩10Nm/推力250N，转速3500RPM | ---- |

- 拟定的技术要求及技术方案

技术指标：

额定最大扭矩：±10Nm

额定最大推力: ±250N

最高速度: 3500rpm

扭矩和推力的过载能力: 25%

扭矩传感器类型: 240 ohm 全桥

推力传感器类型: 120 ohm 全桥

标称励磁 : <5V

非线性扭矩大约: 0.1%

非线性推力大约: 0.1%

标称灵敏度 : Typically 1.6mV/V额定负载下

净重 : 2.9kg

尺寸：L*D*H=405mm*30mm*150mm

输入电压：4V<V<8V(AC or DC);

输出电压：1.6mV;

四、主要功能要求：

1、自航船模螺旋桨动力仪――是非水密性自航螺旋桨动力仪，用于测量船模中螺旋桨的推力扭矩。

该动力仪包括了推力和扭矩传感，装备了变形测量器型全测桥，这样提供了高度精密的测量。该传感器有温度补偿——控制零点和灵敏度的变化。扭矩和推力测量之间的干扰非常小，可以忽略不计。

- 项目建设完成的时间要求

购买方可根据业务发展的实际需要，在与中标人友好协商的基础上，对设备的型号、规格和数量做合理的增减变更。

合同签署，首付完成后3个月内交货，交货地点为上海海事大学。

- 付款条件要求

合同正式签署后付款50%；需方收到货后，验收合格后，付50%。

- 售后服务要求

具有良好的售后技术服务与维修能力，进行现场技术培训或上海地区的技术培训。设备保修三年，三年维护。

- 对招标单位的投标资质和业绩方面的要求

只有在法律上和财务上独立、合法运作的投标人才能参加。