船舶洗舱水在线检测分析系统

一、实现的功能

针对船舶洗舱是否满足要求的难题，设计洗舱水在线检测系统。检测排出口洗舱水的PH值、浊度、导电率、溶氧及氯含量等显著特性，通过软件综合分析，判断洗舱的清洁状况。如果检测的显著物理化学特征量超过阈值，表明洗舱不彻底、残留较多，需要继续清洗，直至满足清洗要求，从而达到节能减排、防止过度洗舱的目的。

二、技术要求

洗舱水在线检测系统连接在洗舱水出口管路上，通过节流阀取流量平稳的洗舱水样，待测洗舱水流经在线检测的温度、PH、浊度、电导率、溶氧、余氯常规特性检测，检测后的水样经管路经出口电磁阀控制返回排出口管路卸放。洗舱水样的温度、PH值、浊度、电导率、溶氧、余氯的检测值记录存储，能在触摸屏和上位机上显示，利用上位机开发的软件进行数据的处理与分析，为洗舱效果进行评估，提供决策。

该系统须留有接口，可扩展与气液相色谱分析仪相连接，进行精细分析，以判别洗舱水物质成分，根据谱线高度与面积，推算洗舱水质成分含量，从而判断洗舱残留物含量是否在允许范围内，精确判断清舱状况。

三、系统组成

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值传感器 | 0-14 | 1 | 套 | (1)各传感器配备专用的变送器； (2)满足船用环境； (3)免费质保3年 |
| 2 | 余氯传感器 | 0-20mg/l | 1 | 套 |  |
| 3 | 浊度传感器 | 0-20NTU | 1 | 套 |  |
| 4 | 温度PT100 | 0-100°C | 1 | 套 |  |
| 5 | 溶解氧传感器 | 0-20mg/l | 1 | 套 |  |
| 6 | 电导率传感器 | 0-2000us/cm | 1 | 套 |  |
| 7 | 控制柜 | 水密、防爆、船用标准 | 1 | 套 |  |
| 8 | 信号采集系统 | PLC | 1 | 套 |  |
| 9 | 触摸屏 | 船用 | 1 | 套 |  |
| 10 | 无线传输模块 | 船用 | 1 | 套 |  |
| 11 | 通讯接口 | USB和RS485 | 1 | 套 |  |
| 12 | 其它 | 指示灯、电源模块及开关等 |  |  |  |
| 14 | 对供货方(乙方)要求 | （1）、包装方式：纸箱（防震）。 （2）、由于质量原因导致无法使用的，上海海事大学(甲方)有权要求供货方(乙方)退货。 （3）、乙方免费给甲方提供现场技术指导与专业培训。 （4）、乙方具有船舶供货及船上施工资质。 （5）、乙方免费协助甲方进行上位机特殊功能开发。 |  |  |  |