示波器技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字示波器 | （1）70MHz带宽，1GSa/s实时采样率； （2）2个模拟通道； （3）存储深度：32kpts； ★（4）波形捕获率高达：30,000 wfms/s； （5）时基范围：2ns/div~50s/div； （6）触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、欠幅触发、超幅触发、斜率触发、视频触发； （7）支持每通道时基独立可调； ★（8）多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz、100kHz； ★（9）无需连接任何线缆，一键接入校准信号； ★（10）波形记录器，最大可录制15Mpts波形数据； ★（11）内置5MHz DDS信号源，支持电压、电流测量； ★（12）支持逻辑分析仪模块、锂电池供电数字万用表模块； （13）8英寸TFT LCD，WVGA（800×480）； ★（14）支持NeptuneLab实验系统综合测试平台； ★（15）提供生产厂家针对本项目授权书扫描件。 | 35台 |