上海海事大学附属北蔡高级中学高清多媒体互动系统技术要求

- 教室位置分布：

# 本次改造的教室位于上海海事大学附属北蔡高级中学。

二、云学习空间多媒体功能要求

云学习空间的基本要求，通过隔断的分割成多个互动多媒体学习空间，或收起隔断时，变成一个独立的学习空间。

1)、显示系统

★显示系统包含两台一组互动显示系统（位于教室前端）、互动智慧黑板以及2台交互式电视一体机。所有屏幕有线接入必须为高清信号，并且支持无线与有线两种方式接入，无线接入支持教师和学生自带设备（IPAD、手机、平板电脑、笔记本电脑等终端，兼容iOS，Android与Windows系统）。

★显示系统要求：亮度≥4000Lm，分辨率≥1920X1200，可直接在玻璃白板上显示（玻璃白板亦可进行常态化书写，实现数字显示与黑板书写的功能融合，显示尺寸不小于4000mm*1200mm），可以实现多点手指互动和红外笔互动，系统自带控制面板，实现画面存储和显示控制等。

当隔断将教室分为2-3个独立的教室空间时，两台显示系统作为课堂教学中教师演示的主显示屏，前端显示系统与后端互动智慧黑板可相对独立显示，可以由教师分别指定不同信号源，显示不同的教学内容，而一组中的两台显示系统既可独立显示不同内容，也可做扩展显示。交互式电视一体机可用作教师演示的辅助显示屏，可将同个教学空间内主显示屏的内容直接复制显示，实现每一个独立空间内所有屏幕的统一显示；同时交互式电视一体机也可用作小组讨论显示屏，各小组学生可通过无线甩屏技术将自带设备(手机、平板、笔记本电脑等)的信号投射到各小组讨论显示屏。

在无隔断时，两台显示系统可同时作为主显示屏，由教师指定同一信号源进行显示，也可根据教学需求不同，选择不同的信号源进行呈现。交互式电视一体机可根据教学需求，选择全部或部分用作主显示屏的扩展显示，或自由讨论。

综上，应配置视频切换矩阵，教室内所有屏幕可根据隔断情况与教学需求灵活进行屏幕组合与信号源的选择，既可实现任意屏幕组合显示同一信号源，也可实现不同屏幕显示不同信号源。

2)、★音响系统

教室安装不少于4只全频大功率吸顶音箱，保证声场分布均匀，音质清晰。应配置音频矩阵，可根据教学需求，实现声音输出与信号源选择的灵活组合。

3)、控制系统

中控支持触摸屏无线控制，界面友好，各功能区域布局合理。要求实现一个平板控制教室中所有的系统设备，通过控制端一键开启或关闭整个教室的电器设备如：灯光、投影机、电动幕布、窗帘、音视频、触摸一体机、电脑等。同时也可单独对教室内设备进行开关与调整，具体包括所有显示屏幕视频信号源的切换、音箱输出音频信号的切换、音量调节、摄像头控制、设备的开关机、灯光开关以及亮度的控制、窗帘的开关控制、空调的控制等。

控制方式：实现现场在线控制和无线及远程控制。

4)、信息发布系统

教室门口要求有电子班牌显示设备与系统，可联动课表，显示预告课程名称、教师、时间等信息。

# 三、云学习空间多媒体系统主要设备清单及性能指标

| 编号 | 设备名称 | 厂商 | 招标指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互动交互式投射系统（含教学授课电脑） | 国际著名品牌 | ★分辨率≥3840X1200，亮度≥4000Lm，含无线显示，手指触摸互动和红外互动书写，带控制面板，多显示屏联网互动功能，含5年整机保修，显示及人机交互尺寸不小于4000mm*1200mm | 1 | 套 |  |
| 2 | 高清无线视频收发器 | 国际著名品牌 | 支持1080p高清信号的无线传输 | 1 | 套 |  |
| 3 | D类功放 | YAMAHA/BIAMP/TENDZONE | ≥6通道专业数字功放，每路功率≥250W，含PFC技术 | 1 | 台 |  |
| 4 | 高清矩阵 | AVTRON/金灿/茂灿 | HDMI高清矩阵，输入≥16路/输出≥16路，带宽≥10G | 1 | 台 |  |
| 5 | 同轴吸顶音箱 | JBL/YAMAHA/BOSE | 采用2分频同轴高音单元，频响范围（-10dB）: 75 Hz - 20 kHz，额定功率≥150W/16Ω，指向角度≥110° | 4 | 只 |  |
| 6 | 数字音频处理器 | YAMAHA/BIAMP/TENDZONE | *话筒/线路输入≥16路及输出≥16路，含自动混音，反馈抑制器，均衡器，压限器，分频器，延时器等信号处理 | 1 | 套 |  |
| 7 | 无线领夹麦克风 | AKG/SHURE/SONY | 工作频率UHF段，接收机：音频范围≥35Hz～20KHz，信噪比≥120dB-A，射频灵敏度≤-100dBm，频带宽度≤30MHz，射频范围≥100米，可以机架式安装，天线数量≥2根，发射机：音频范围≥35Hz～20KHz，信噪比≥120dB-A，峰值偏差≤48KHz，可选频段≥1200，频带宽度≤30MHz，射频范围≥100米，1节LR6AA碱性电池工作时间≥7小时，红外对频。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 互动一体机含移动支架 |  |  | 2 | 台 | 甲供 |
| 9 | 智慧黑板 |  |  | 1 | 套 | 甲供 |
| 10 | 中控系统（含7’有线触摸LCD控制面板） | 快思聪/AMX | 模块化编程架构，矢量浮点处理器，128 KB L2高速缓存，板载512MB内存和4 GB的闪存，不少于 1个RS-232/422/485串口带软件和硬件握手，不少于 2个RS-232串口带软件握手，不少于 8个红外/串口,和8个继电器,8个I/O端口，高速USB 2.0端口，行业标准以太网，内置网页服务器端，支持 iPhone，iPad或安卓系统的平板电脑无线控制。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 时序电源 | 国产 | 8路10A输出时序电源 | 1 | 台 |  |
| 13 | 网络机柜 | 国产 |  | 1 | 只 |  |
| 14 | 信息发布系统 | 国产 | 后台可更改信息 | 1 | 套 |  |
| 15 | 无线控制屏 | 国际著名品牌 | >=10寸LCD，电容触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 16 | 线材、耗材 | 国际著名品牌 |  | 1 | 批 |  |

# 四、具体安装要求

- 安装过程中使用的线材及器材必须是国标合格产品并具备技术资料和产品合格证。正确使用各种电缆，不得随意替代使用不同型号的电缆。电源不得随意并接，符合电气安全性能，按要求进行接地保护。

- 安装工艺要符合相关的施工标准，设备布局统一合理。在教室内布线、布管一定要规范和美观并有清晰标号便于后期维护，不得对现有装修造成损坏。

- 视音频电缆、VGA电缆、各类接插件信号效果影响很大，须使用高品质知名品牌主流产品。

- 系统调试：具备产品的全部控制功能，满足图像清晰度、彩色还原和扩音的技术要求。

- 计算机的操作系统及应用软件的备份保护必须在竣工交付使用前完成。

- 投影机的安装安全可靠。音响扩音效果应无杂音、清晰，达到教学、会议使用功能要求。

- 竣工时提供系统软件与设备清单、系统拓扑图、平面布线图、系统整体操作说明书和其他相关资料两套，同时提供系统及各设备电子文档资料一套，以上材料是验收的必要资料。

- 需要提供在高校建设项目中的成功案例。

注：

1、以上所列设备应有但不局限于，投标方可提供更优的方案。打★的部分为招标要求重点满足项，如果不满足，可导致废标。

2、表中所列设备除投标方自己生产的产品外，主要设备均需提供原生产厂家授权代理。

3、投标单位可提前进行现场勘测，优化方案设计。若投标方需要提前勘测现场，可以联系上海海事大学相关负责同志（联系人：李老师 38284899）。

4、投标单位需对用户提出的功能需求结合自己的设计进行对应详细描述建设实施方案。

5、项目建设周期：按合同签订之日起计算，不得超过5个工作日内完成所有设备的供货及安装工作。

6、未在规定期限内交货，校方将解除合同。