智能交互式触摸电视技术要求

1.产品技术要求

| 尺寸要求 | 98英寸-120英寸 |
| --- | --- |
| 显示比例要求 | 16比9 |
| 触摸技术要求 | 内置红外多点触控技术，触摸点数≥10点 |
| 防眩光 | 支持 |
| 可视图像及对角线尺寸 | ≥1950mm |
| 亮度 | ≥600cd/m2； |
| 屏幕物理分辨率 | ≥5120×2880 |
| 声音 | 内置10W*4 上下各2枚 |
| HDMI 2.0接口 | ≥4 |
| USB接口 | ≥6（USB2.0*4 USB3.0*2) |
| USB 3.1 Gen 2 Type-C 接口 | ≥1 |
| LAN | ≥2 |
| SD/SD卡槽 | ≥1 |
| 一体摄像头参数 | 1080p视频录制/1080p视频通话/可视面积≥120度 |
| 输入端口 | ≥1路VGA ≥1路YPbPr ≥3路HDMI ≥1路UHD ≥1路AV ≥1路TV ≥1路RJ-45 ≥1路PC-AUDIO ≥2路USB（TV）≥2路USB（PC）≥2路USB（TOUCH）≥1路RS232 |
| 输出端口 | ≥1路AV ≥1路HDMI ≥1路EARPHONE ≥1路COAXIAL ≥1路TV-MIC |
| 嵌入式操作系统要求 | 设备自带嵌入式操作系统（Android6.0或以上智能操作系统）/四核及以上CPU和6G及以上运行内存/ 在该系统下可实现:多点触摸/书写擦除等白板软件功能/PPT课件播放/多媒体播放/网页浏览等功能。 可实现将在多媒体USB中的文档/图片/音乐/视频等文件快速归类检索查找并打开调用/支持文件格式：JPG，BMP，MPEG，RMVB，MP3，AVI，WMV，MP4等； 嵌入式操作系统的演示光盘一份，产品外观及使用白皮书及防水防潮证明文件 |
| 嵌入式模块参数 | 采用模块化方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，可实现无单独接线的插拔，嵌入式模块可直接从一体机机身的侧面抽拉式取出/CPU≥16核32线程/主频3.4-4.0GHZ/≥8G DDR4 2133内存 硬盘≥500G SSD/网卡集成支持IEEE 802.11b/g/n/ac 无线网络自适应网卡/内置WiFi蓝牙5.0/接口≥3个USB3.0接口、≥2个HDMI ≥1个DP接口≥1个 Type-C接口≥1个，支持Type-C 数字音频 |
| 嵌入式模块产品安全要求 | 嵌入式模块与交互式触摸液晶电视为同一品牌； 嵌入式模块具备国家强制性产品3C认证证书； 嵌入式模块具备OPS（80Pin Port）设计； 由于临港地址的地理因素，产品需提供IPX-4级别防水防潮证书 |
| 自带系统软件要求及技术参数 | 机器自带智能交互式软件要求 1、需支持全屏中英文混合书写智能识别，并有联想功能，识别后的印刷体可以通过手势在要删除的内容上画线即可删除。 2 .需支持全屏智能公式书写识别，公式包括数学，化学等，演示数学公式 演示化学公式 支持识别后的公式可以通过手势一键划线删除。 3. 需支持全屏智能图形识别，可以画任何规则和不规则二维图形。 4.软件需支持分学科的模式设定，包含语文、数学、化学、英语等4类学科设定，每个学科的教学工具均归类在独立的学科模式中，适应教学的实际需要。具有备授课功能，备课和授课状态下用户可以一键进行两种模式的快速转换和内容预览，方便教师教学使用。 5 .书写笔包括普通笔（硬笔）、钢笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、纹理笔、印章笔等多种笔书写功能。同时印章笔和纹理笔不仅仅要内置部分图案，老师还可以自己添加喜欢的图案。 6.在书写状态下可以通过手势动作擦除，书写与擦除不需要切换工具按钮即可实现，完全符合老师使用黑板的习惯。根据不同老师的使用习惯，手势支持手掌和手侧面多种手势，在擦除过程中，通过改变手势，达成擦除面积大小不同的区域，如大面积擦除用手掌，当擦除比较细的部分，直接变换手掌为手指，在手势擦除过程中，不论是笔迹、图片、还是图形等任意对象都可以实现任意部分的擦除，完全仿真实物板擦。 7.支持备授课文档的自动存档，同时老师可选择自动存档的时间间隔，老师备授课时再也不用担心手动保存文件成功与否。 8.手势操作：支持图片、图形对象进行手势缩放和旋转功能，支持图片、音视频、图形等多种资源本地文件的一键式拖拽导入。 9.文本输入：提供键盘输入文本，并可对文本内容进行编辑和排版。 10.实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行手势缩放和旋转，同时能实现批注、画面锁定等操作。在采集动态画面下，具体要实现如下功能：锁定画面、选择、画笔、橡皮、拍照、截屏、分辨率设置、返回、退出等，对于已拍照的静态画面在屏幕上显示，当拍照数量很多时，可以通过手指滑动切换不同的画面，并且对于已拍照的画面可以发送到白板中；在实物展台模式下拍下多张照片，当按返回按钮回到白板模式下操作，再切换到实物展台时，以前拍下的照片仍然在实物站台模式下显示。 11. office文档：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能，可直接将外部的复制内容如图片、文本内容粘贴到软件里，批注的页面自动保存在白板文件中，再次打开不会错位。 12.视频录制：支持全屏录制及任意区域视频录制，录制内容包括板书和老师讲课声音，并可一键导出至本地，也可以上传到相关资源平台。 13.多页面切换模式：可实现不同页面文档的快速翻页，实现页面预览功能，并且可以快速实现复制页面、删除页面、移动页面位置。 14.提供相关学科的教学辅助工具，服务方便于教师的课堂教学。如：提供直尺、三角板、圆规、量角器绘制直线、圆、角、弧线、扇形等图形，且支持相应长度角度的数字显示，使用圆规绘制弧线和扇形时可显示绘制角度等；学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸等。 15.有断电保护功能：当电脑意外断电重启后，白板文件不丢失，可以自动恢复。 16.遮幕：不仅可以4个角度放大缩小，还可以拖动，并能在遮幕上自由批注。 17.在线备课功能，可以在线调用网络资源，并自动推送相关课件资源；同时具备交互式微课制作模块功能：支持在老师在微课中知识节点处添加试题；学生在观看微视频时可以实时完成试题的测评，系统会自动统计学生的完成情况。 18.提供矩多形、三角形、椭圆形、梯形等多种图形的绘图功能，支持大小调整、旋转、删除、复制等常用功能，并能对页面中的任何对象进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转等编辑。 19.具有丰富的软件接口功能，可将ppt,doc,xls,pdf,bmp,jpg,tif,gif,Emp，png,wmf等多种格式的文件导入到电子白板软件中使用；可以把白板软件的格式导出为ppt和jpg格式；也可以直接把文件打印。 20.多模式支持：支持白板软件模式和WINDOWS视窗模式之间的无缝切换,也支持各种学科模式切换。 21.白板软件必须与交互式触摸液晶一体机为同一品牌，需提供软件著作权证书（企业名称和所投产品生产企业名称一致）。 |

2.售后服务要求

（1）所提供的白板软件与智能交互式一体机及内置电脑均为同一品牌，不接受品牌不一致情况。以保障售后服务不会出现厂商相互推诿情况，便于售后维护；

（2）提供不少于6年的上门保修服务及维护，并提供软件调试及设备保养服务（每月需上门维护一次软件，并提供书面产品健康报告）产品如一年内出现质量问题（非人为，需在6个工作日内提供更换新机）。

（3）合同签订后一年内，因操作需要磨合要求，中标单位必须在接到甲方提前通知的前提下，委派专业技术人员到场保障设备正常运行。

（4）要求报价单位在上海浦东有维护保养团队及技术支持力量，24小时响应，2小时到达现场。