数控减式快速原型机技术要求

一 主要技术参数

- 桌上型切削式快速原型系统，支持生产大型单件和批量生产小型件。

- 加工非金属如ABS、POM、PVC、尼龙、塑料泡沫、硬木、乙缩醛塑料等。

- 最大载重>4kg。

- 加工尺寸至少为400*300*100mm。

- XY轴最高进给速度不小于3600mm/min，Z轴最高进给速度不小于3000mm/min。

- 软件分辨率RML-1:不大于0.001mm/步，NC代码：不大于0.001mm/步。

- 机械分辨率不大于0.01mm/步。

- 主轴电机：直流无刷电机。

- 主轴转速：4500-15000转。

- 套筒式夹刀，可以自动换刀。

- ATC夹容量不小于6。

- 传输方式：USB

- 额定电压100-240V±10%，电压频率50/60Hz，电流1.2A，功耗95W。

- 空载噪音不超过60分贝，待机噪音不超过45分贝。

- 外形尺寸不超过760*900*750。

- 旋转轴装载尺寸：厚度12-40mm，长度>130mm。

- 旋转轴加载重量大于0.5kg

- 旋转轴机械分辨率不大于0.0225°/步。

- 软件支持stl格式、NC代码。

- 工作环境温度5-40℃，环境湿度35-80%RH

二、配件要求

- 集尘箱、手册、探针、刀具定位器、刀具固定器Z0传感器。

- 配备各种辅助工具如螺丝刀、扳手。

- 配备操作工作站。

三、其他要求

- 提供中文说明书。

- 提供上门安装及培训服务。

四、质保期及运输

- 质保期为1年，出现质量问题，厂家应在24小时内做出响应。

- 报价包含运费，运输到指定地点，验收后付款。