上海海事大学大礼堂舞台灯光改造项目

技术要求

建设单位：上海海事大学

二零二零年伍月

第一部分  询价邀请

上海海事大学大礼堂舞台灯光改造项目进行询价采购，兹邀请合格的投标单位对下述内容进行投标。

一、简要内容：

建设单位：上海海事大学

询价内容：上海海事大学临港校区大礼堂舞台灯光改造采购项目

上海海事大学临港校区大礼堂舞台灯光系统使用已有10余年，灯光老化严重，本次将对部分设备和系统进行改造。

二、投标单位资格审核要求

1、具有独立的法人资格。

2、具备舞台灯等相关设备的设计、安装、维护能力，具有“电子和智能化工程专业承包二级”及以上资质。近三年内有类似的工程业绩（需提供合同复印件）。

3、在上海地区有专门的售后服务机构。

三、投标文件的编写

1.	要求

1.1	投标方应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.	投标语言及计量单位

2.1	投标文件及投标方和招标方就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

2.2	计量单位应使用公制单位，如投标方采用其他计量单位，需事先得到招标方的批准。

3.	投标文件的组成

3.1投标方编写的投标书至少应包括下列部分：

商务标

A  按照投标方须知填写的投标书

B  按照投标方须知填写的投标报价表

C  资质证明文件

（1）营业执照（复印件）

（2）法人代表授权书（统一格式）

（3）企业资质证书（复印件）

（4）投标人情况表（公司综合介绍）

（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）

（6）相关项目业绩（附合同复印件）

技术标

D 改造维修方案详细描述

E 改造维修设备清单

F 改造维修人员培训资质、简历

G 需现场业主（或物业）配合的工作及要求

H 改造维修进度计划

I 售后服务

J 投标人认为有必要表述的其他相关内容

E 投标方应对本比选文件作逐条响应。

4.	投标文件格式

4.1 投标方应按询价文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标价格表及货物简要说明一览表等。

5.	投标报价

5.1投标方应按询价文件的投标价格表格式填写。并说明所提供服务及产品的名称、产地、数量、单价与总价。投标方对每种服务及每种产品只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择的报价。

5.2 投标价格表填写时应注意下列要求：

（1）根据招标文件中提供的工程量清单中的数据，投标人应编制独立的投标报价，最终汇总成投标总价。

（2）除要求以外的分项报价，若有对其他内容也需分项报价的，投标方应满足招标方提出的要求。招标方根据具体的情况决定是否委托该项工作，投标方不得提出异议。

5.3 投标方所报的投标价应是固定不变的，并不得以任何理由予以变更。

6. 投标货币

6.1人民币报价。

7.	投标有效期

7.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

8.	投标文件的签署及规定

8.1  要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。施工方案等技术文件采用word格式。

第二部分 	技术规格及要求

一、项目概况

上海海事大学大礼堂总建筑面积5003平方米，设观众席座988座，主体建筑高度19.7米，舞台部分高度29.0米，舞台区面积近300平方米。

大礼堂舞台灯光系统启用于2008年，至今已近10年，部分灯具已经达到或者接近使用寿命需要进行更换。

投标货物要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10度750w成像灯(面光一) | 额定电压：220V /50HZ 最大功率：750W 10度 灯座：G9.5国际标准 色温：3200K 特点： 1.采用全铝合金制造,有较多的散热缝隙,注重散热; 2.采用高效离子度膜椭球体反光碗,减少了色差,像差,畸变; 3.多模块设计,根据不同的距离可以随时更换镜头,并采用 不锈钢螺杆推动调焦,轻便耐磨.灯泡灯座可调节光斑; 4.灯具效率47.8%,5米光照度：15144 LUX;有效光通量：9171 LM； 照度均匀度0.62; 5.单灯有效投射距离为25M，20M照度为965LUX左右； 6.产品拥有GB7000.217-2008产品报告。 | 14 |
| 2 | 10度750w成像灯(面光二) | 额定电压：220V /50HZ 最大功率：750W 10度 灯座：G9.5国际标准 色温：3200K 特点： 1.采用全铝合金制造,有较多的散热缝隙,注重散热; 2.采用高效离子度膜椭球体反光碗,减少了色差,像差,畸变; 3.多模块设计,根据不同的距离可以随时更换镜头,并采用不锈钢螺杆推动调焦,轻便耐磨.灯泡灯座可调节光斑; 4.灯具效率47.8%,5米光照度：15144 LUX;有效光通量：9171 LM；照度均匀度0.62; 5.单灯有效投射距离为25M，20M照度为965LUX左右； 6.产品拥有GB7000.217-2008产品报告。 | 14 |
| 3 | LED染色灯（耳光） | 一款高性能、长寿命、高亮度的LED染色灯，它采用优质材料，采用恒流线路板调光无闪烁、抖动现象，饱满、均匀、鲜艳的染色效果。 通道模式: 8CH; 光源: 54x3W led(R12 G18 B18 W6) 电压: 110-240V,50/60Hz; 功率: 200W; 显示: 点阵显示,四个轻触开关; 出光角度: ; 15°/25°/45°可选； 控制模式:DMX512 /自走/声控/主从; 调光: 0—100%线性调光; IP防护等级: IP20; 净重: 5 KG; | 12 |
| 4 | LED染色灯（舞台侧光） | 一款高性能、长寿命、高亮度的LED染色灯，它采用优质材料，采用恒流线路板调光无闪烁、抖动现象，饱满、均匀、鲜艳的染色效果。 通道模式: 8CH; 光源: 54x3W led(R12 G18 B18 W6) 电压: 110-240V,50/60Hz; 功率: 200W; 显示: 点阵显示,四个轻触开关; 出光角度: ; 15°/25°/45°可选； 控制模式:DMX512 /自走/声控/主从; 调光: 0—100%线性调光; IP防护等级: IP20; 净重: 5 KG; | 24 |
| 5 | LED染色灯（舞台顶光） | 一款高性能、长寿命、高亮度的LED染色灯，它采用优质材料，采用恒流线路板调光无闪烁、抖动现象，饱满、均匀、鲜艳的染色效果。 通道模式: 8CH; 光源: 54x3W led(R12 G18 B18 W6) 电压: 110-240V,50/60Hz; 功率: 200W; 显示: 点阵显示,四个轻触开关; 出光角度: ; 15°/25°/45°可选； 控制模式:DMX512 /自走/声控/主从; 调光: 0—100%线性调光; IP防护等级: IP20; 净重: 5 KG; | 14 |
| 6 | LED染色灯（舞台逆光） | 一款高性能、长寿命、高亮度的LED染色灯，它采用优质材料，采用恒流线路板调光无闪烁、抖动现象，饱满、均匀、鲜艳的染色效果。 通道模式: 8CH; 光源: 54x3W led(R12 G18 B18 W6) 电压: 110-240V,50/60Hz; 功率: 200W; 显示: 点阵显示,四个轻触开关; 出光角度: ; 15°/25°/45°可选； 控制模式:DMX512 /自走/声控/主从; 调光: 0—100%线性调光; IP防护等级: IP20; 净重: 5 KG; | 14 |
| 7 | 信号放大器 | 数字信号类型:DMX512/1990 ; 1路输入，1路直通输出; 8路光隔离信号分配输出; 各输入输出接口之间的电气隔离电压:>1000V ; 每路带数字信号指示灯; DMX信号输入连接器:XLR-D3M /XLR-D5M ; | 1 |
| 8 | 灯钩保险链 |  | 95 |
| 9 | 安装辅材 | 电源接插件，信号接插件等 | 1 |

二、基本要求

- 投标单位需提供投标方案的设计图纸（灯具位置布置图、信号控制系统图、DMX接口布置图等），招标单位会提供可参考的平面图，投标单位需进行优化。

- 本工程质保期为3年，质保期自工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。工程范围内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

- 投标方应承诺提供下列售后服务：

接到报修电话后3小时内做出响应；接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担。）

- 投标单位需根据招标方要求仔细做好现场踏勘工作。

- 投标单位应明确现场施工项目经理，并确定施工期间其在现场一星期不少于五天。

- 货物必须是全新产品。国产产品，须为通过3C认证的产品或经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品；进口产品，应符合相应的产品技术国际标准。

- 所需辅材如比选文件无具体数量的，由投标人根据技术方案要求和现场情况提供。实际使用数量与投标人的投标数量不符时不对合同总价产生变更,请勘察现场时着重考虑。

- 投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

- 系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。

- 投标人须提供主要设备灯具的图片和文字介绍等资料。

- 所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫士要求。

- 投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。

- 投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

- 投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划，包括培训大纲、培训时间，中标单位应提供设备安装、操作、维护手册及说明书以及所有相关产品技术资料。中标单位应提供培训教材。

- 投标人须对大礼堂舞台区域提供施工过程中的保护方案，因施工导致舞台区域损坏所造成的损失由中标单位承担。

- 施工进度：

拟定于暑期集中施工，预计7月25日可进场，工期暂定15天，请各单位自报具体工期。因乙方原因未按时竣工的，每延迟一天，按1000元/天罚款。

- 验收条件：

（1）安装前，招标方对货物的品牌、数量、型号等方面进行验收。中标单位须提供货物的试验报告、出厂合格证书。

（2）中标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收，中标单位须提供性能测试报告。验收时，中标单位项目负责人必须在场。

（3）对控制操作系统的各项功能，如手动、预置、修改、编程、显示、存储、备份等主项进行测试。

- 项目验收如未通过，招标方扣除中标方合同价格的3%作为处罚，同时中标方根据验收结果进行整改，如在1个月内未完成整改或未达到验收目标，招标方有权不予支付剩余款项，现场设施设备归招标方所有，相关损失由中标方自行承担。

三、注意事项

- 如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

- 投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

- 需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

四、合同履行的监督

- 按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。