附件二：                        报   价   单                  采购信息编号：BX2023183

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

日期：

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

一、报价一览表：

| 项目名称 | 项目报价(元) | 质保期限 | 最快供货安装期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海海事大学法学院模拟法庭多媒体设备采购项目 |  | 自验收合格之日起___年 | 自合同签订之日起____天 |

二、报价明细表：

| 发言&扩声部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 投标品牌 |
| 1 | 8寸全频音箱 | 音箱类型：无源烤漆木质音箱 单元组成：1×8"低频单元 1×1"高分子聚合膜压缩驱动器 频率响应：80Hz-19kHz （±3dB） 灵敏度：93dB 额定功率：150W 最大声压级：121dB 额定阻抗：8Ω 覆盖角：80°×65° | 8 | 只 |  |  |  |
| 2 | 数字音频处理器 | 采用高性能32位浮点DSP，24位192K采样率 AD/DA芯片,为产品提供更好的动态处理及高保真还原能力;参量EQ(输入部分5段输出部分7段);延时，每路信号最大延时可达2.6秒;四路平衡模拟信号输入，八路平衡模拟信号输出,可实现将任一路输入信号按一定的比例路由到任一路输出通道;分频。Bessel / Butterworth 12/18/24/30/36dB peroctave and Linkwitz-Riley 12/18/24dB peroctave;峰值限制; 静音分输入输出部;最多可存储50组不同的用户程序;USB及RS485通信接口，可以实现多台处理器的级联; | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 专业功率放大器 | 额定功率8Ω 400W×2 (4Ω)650W×2，最大增益 35.4dB，放大器种类 H，正常消耗电流：1/8 Powr 4Ω Speaker 1.8A @230V，总谐波失真 <0.025% @8Ω,20Hz-20kHz，互调失真 <0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1，阻尼系数 >300:1 8Ω @20Hz-1kHz，信噪比 >106dB 1kHz，A计权 @8Ω额定功率，冷却方式 风冷、无级变速、气流由前向后冷却，电源要求 AC 220-230V 50Hz/60Hz，环境温度 工作温度 -10℃~40℃，尺寸规格 89mm×483mm×390mm，净重 12kg | 4 | 台 |  |  |  |
| 4 | 带效果调音台 |  每通道带3段均衡调节，MUTE静音开关，60MM平滑推子衰减器  1组立体声母线， 内置48V幻象电源供电  自带16种DSP数字效果器， USB音频播放MP3  自带蓝牙播放MP3， LED显示屏清淅显示播放状态  十段三色电平灯显示  适用全球供电电压功率30瓦使用灵活.具有无噪声、电耗低的特性  产品尺寸：505 x367 x 10MM 重量：5.1KG | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 电源时序器 | 一路主电源输入，八路受控电源输出。内部微处理器控制，可顺序开机，逆序关机，并可多台级联使用，操作方便。数码管电源电压指示，各通道通断都有LED指示，一目了然。设BYPASS开关及各通道都设独立控制开关 | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 音箱支架 | 金属材质 | 8 | 只 |  |  |  |
| 会议讨论系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 投标品牌 |
| 1 | 无线鹅颈话筒 | 功能特点： 1.★采用全新设计的EIA国际标准规格的金属机箱，四通道真分集接收机。面板采用LED显示窗口，一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的电子音量旋钮取代传统复杂的按键操作。独家开发的高频高动态范围电路，提升互调动态之性能，数字导频,动态独立ID码大幅降低谐波干扰，以增加更多机器同时使用互不干扰的频道数。接收距离(空旷环境下) 约120-180米,具体距离示实际使用环境而定. 2.★供应商提供《红外无线话筒发射控制软件V1.0》计算机软件著作权登记证书，并加盖供应商公章。 接收机参数: 3.载波频段：UHF520~940MHz（选配） 4.通道数：四通道 5.调制方式：FM 6.灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db 7.频带宽度：30MHz 8.最大偏移度：±45KHz 9.综合S/N比：>105dB 10.综合T.H.D:<0.7% @1KHz 11.综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 12.供电：DC 12V~16V 10W 13.输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座 14.工作有效距离：120M 会议式技术参数 : 15.载波频段：UHF520~940MHz（选配） 16.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 17.谐波幅射：<-65dBm 18.最大偏移度：±45KHz 19.频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 20.频带宽度：120MHz 21.音头：电容式枪杆型 22.RF功率输出：15MW 23.电池：AA*3 24.★USB充电功能:使用镍氢充电电池可实现任意USB充电功能. 25.★供应商提供CNAS产品检测报告，并加盖供应商公章 26.电流消耗:<90mA 27.连续工作时间:12小时 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 反馈抑制器 | 功能特点： 1.2寸液晶真彩显示，中英文可选； 2.24BIT高性能A/D及D/A转换； 3.双通道18点独立高速自动陷波，快速抑制啸叫点； 4.自动并可手动扫描啸叫点，对于啸叫点频率精确到1Hz，提升系统声压的同时保持完美音质； 5.个性化PC调试软件，USB免驱通迅方式，操作方便，得心应手； 6.噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 7.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 8.每通道，增益-80dB到0dB； 9.本机设有移频工作模式，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拨萃； 10.独特的面板锁功能，开机后能对机器进行限制调节。 适用场所： 演出、酒吧、会议室、包房、多功能厅 技术参数： 11.模拟输入 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 12.输入阻抗 平衡47Ω,不平衡20KΩ 13.最大线路电平输入 +18dBu 14.模拟输出 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 15.输出阻抗 平衡>120Ω,不平衡>60Ω 16.最大输出电平 +20dBu 17.频率响应 20Hz-20KHz,±0.3db 18.信噪比 >105db(A) 19.动态范围 103db 20.总谐波失真+噪声 0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％ 21.工作电压 110V/220V/AC 50Hz/60Hz 22.接口 输入3芯XLR母插座/6.3插咀 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 USB接口 电源插口 3芯IEC 插座 电源90至240V 50/60Hz，耗电量<30瓦 23.净重 2.3千克 24.包装尺寸 535*80*250MM | 1 | 台 |  |  |  |
| 会议录像系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 投标品牌 |
| 1 | 会议录播一体机 | 一体化设计，支持摄像控制，视频录制，直播，点播，下载于一体； 支持4路高清输入，可选择HDMI，DVI，VGA，SDI四种板卡（单卡单路）； 具有强大的硬件配置支撑，采用6个独立1G A9 CPU，8核心处理，2T监控级硬盘； 采用嵌入式Linux系统架构，系统稳定安全性更高； 采用大容量监控级硬盘，启动快，连续工作时间长，传输速度高效稳定； 内置web服务器，对系统数据信息进行配置和管理； 前面板显示屏，可显示系统的：设备型号、序列号、软件版本、web版本、Ip地址、磁盘空间、运行时间； | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 高清摄相机 | (1)适用于各类大中小型会议室 (2)20X光学变焦，16X数字变倍，有效像素213万 (3)预置位： 256个，摄像机支持Tally 灯。 (4)支持USB、HDMI/DVI、SDI、IP流信号的输出 (5)支持3.5mm音频输入*1，音频输出*1 (IP模式) (6)控制协议：visca/IP/Onvif/Visca-over-IP/PELCO-D/PELCO-P，同时提供RS-232/422/485控制接口,RJ45网络控制接口。 (7)网络接口支持10M/100M/1000M自适应以太网口，支持POE供电，支持音视频输出。 支持支持独立PoE +（IEEE 802.3at）和DC 12V电源供电。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 会议摄像机安装支架 | 吊装 | 2 | 套 |  |  |  |
| 显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 投标品牌 |
| 1 | VGA分配器 | 实现八路VGA电视同步显示 高清晰显示 画质更出色 让视频更锐利.清晰，让您享受每个精彩的画面，支持1920*1440高清显示 超高清画质 给你更舒适的体验 可用PC/DVR/笔记本等VGA接口输出到LCD/电视机/投影仪等VGA接口设备，即插即用，方便使用 - 一路信号源输入，八路信号同步输出，专业的运放芯片，有着更强的驱动能力 - 完美支持1080P 画质高清,支持分辨率1920x1440 - 优质的镀镍工艺 - 抗干扰.防腐蚀，确保了接口接触优良.经久耐用 - 机身采用金属材质 - 大幅提升信号的屏蔽，让转让效果得以保证全金属外壳散热更快 - 广播级分配技术 - 无闪屏，无抖动，高清晰画质给你不一样的超爽体验 - 通过叠堆串接可分别支持多达512台显示设备提供频宽到达350MHz - 输入接口1路VGA 15HDF接口输入 - 输出接口8路VGA 15HDF接口输出 - RGB模拟通道带宽350MHz - 输入电平0.5-1Vp-p | 2 | 套 |  |  |  |
| 2 | HDMI音视频矩阵 | - 符合HDMI 2.0和HDCP2.2规范 - 支持18Gbps视频带宽 - 视频分辨率最高支持4K@60Hz 4:4:4 - 颜色空间:RGB,YCbCr4:4:4和YCbCr4:2:2 - 带视频墙功能,支持视频无缝切换 - 具有音频矩阵和IR矩阵功能 - 支持将外接模拟音频嵌入到HDMI信号流中 - 支持CEC控制,以及智能EDID管理 - 带前面板LCD显示屏 - 可以通过前面板按键、RS-232、TCP/IP(LAN10M/100M）和WebGUI控制 | 1 | 套 |  |  |  |
| 跳线&辅材部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 投标品牌 |
| 1 | 线材 | 音响线、高清线、卡隆线、音频线、VGA线等弱电相关线材 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 管材&辅材部分 | PVC管材&辅材部分 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 标准机柜 | 600*600*2000 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 施工费用 | 线路的敷敷、设备安装、调试以及敷设线路造成的墙面维修费用 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作为如下承诺：

一、参加本次项目报价的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

四、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在相互串通报价，不使用相同IP地址发送报价邮件，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

五、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则校方有权取消我公司的报价及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果（包括经济损失）。

同时，我公司/单位参加本次采购项目前未参与本采购项目的前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：