水文气象数据采集工具

项目描述： 可实现水文气象数据的信息采集，为航行态势系统补充船舶航行环境水文气象预报信息，并可为在航船舶航行提供环境数据支撑。

主要模块：

- 数据采集模块

- 工作电压：7-36VDC

- 输入：16路电压/电流差分输入

- 精度等级：+-0.2%（优于千分之二）

- 分辨率：32位

- 通讯接口：RS232、RS485和远程网口，支持IEC61162-450协议

- 可实现水文、气象等不同种类信息的采集和传输

- 水文气象数据处理上位机

- 具备处理航行环境水流、风流和气象要素实时数据，并实时显示2D/3D水文气象动态信息

- 通讯接口：支持RS232、RS485、嵌入式四口千兆功能

- 处理能力：具备大数据处理功能，处理能力十核双线程2.4GHz或以上

- 支持通讯隔离和输入输出隔离，具有抗干扰能力

- 具备防震动功能

- 水文气象数据处理下位机

- 具备与数据采集模块实时连接，实现水文气象大数据高速处理能力

- 通讯接口：支持RS232、RS485、嵌入式四口千兆功能

- 处理能力：具备大数据处理功能，处理能力十核双线程2.4GHz或以上

- 支持128G DDR4-2666MHz/2933MHz快速变化能力

- 支持通讯隔离和输入输出隔离，具有抗干扰能力

- 具备防震动功能

- 数据存储处理模块

- 支持快速存储、RS485、RS232串口输入输出和SPI通讯

- 支持960GB 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘和2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e热插拔硬盘

- 支持基于文件协议提供数据库定制功能，具备双副本冗余方式存储

- 处理能力：具备大数据处理功能，处理能力十核双线程2.4GHz或以上

- 支持水文气象数据手动/自动备份、具有变配、回滚和卸载能力

- 支持通讯隔离和输入输出隔离，具有抗干扰能力

- 具备防震动功能

供货范围

（1）需要提供满足所采购数据采集模块、水文气象数据处理上位机、水文气象数据处理下位机、数据存储处理模块等的相关配件、材料、开发板卡和技术方案；

（2）供货数量如下：

1）数据采集模块    1套

2）水文气象数据处理上位机  1台

3）水文气象数据处理下位机  1台

4）数据存储处理模块    1套

5）相关使用操作手册    1套