“智慧航运船舶信息处理实验系”专用电视拼接屏

定制招标

本电视拼接屏定制项目为“智慧航运船舶信息处理实验系统”建设配套项目，主要用于实验系统的船舶信息、电子海图及其它实验数据的呈现，具体需求如下：

一、现场情况和需求

在一面4.27x2.85米的墙面上搭建一个3x3的55英寸电视拼接大屏幕，用于显示实验教学用船舶信息及电子海图等信息。共需提供10台55英寸电视拼接屏，一台作为备份。

另外需将一台投影仪移至另一实验室安装。

二、智慧航运船舶信息显示屏功能需求

1、显示“智慧航运船舶信息处理实验系统”的实验示教信息、演示程序信息、长江口及洋山港海域电子海图、船舶态势信息，以及数字雷达视频信号和其它实验信息等。

2、快速对大屏进行控制，并可对多个屏幕进行无线控制、智能分屏以及网络传输等，软件简洁易用。

3、提供电子海图软件，实现电子海图的预览、漫游等。

三、主要设备、辅材、软件需求和技术指标

1、10台 55寸超窄边DID电视拼接屏，含壁挂式前维护支架。

a）超窄边DID电视拼接屏单元；

b）物理拼缝3.5 mm；

c）分辨率：1920(H)×1080(V)；

d）LED光源；

e）对比度：1400:1；

f）亮度：500cd/m2；

g）画面比率16：9;

h）黑色外框.

2、拼接控制器：8路DVI（HDMI）输入12路DVI（HDMI）输出。

3、线缆及辅材包括：工程专用HDMI大屏线缆、控制线缆和电源线。

4、提供配套控制软件。

5、DID电视拼接屏显示系统功能实现模式如下:

a）全屏显示，高分辨率应用

b）多路实时视频信号显示

c）RGB和网络信号显示

d）各类信号混合显示

6、船舶实时信息显示配套电子海图软件。