- 大屏拼接集成系统技术要求

办公区域配置一套55寸液晶拼接显示屏，4×2排列，用以显示平台运行状态及机房监控状态；显示器挂墙安装，系统应包括连接至操作工位桌面的高清音视频线缆。

超窄边液晶拼接显示单元

DID面板；直下式LED背光屏

拼缝≦5.3mm；亮度500cd/m2；对比度3500：1

采用业界顶尖3D图像处理芯片；具备3D降噪、3D梳妆滤波，GAMA校正功能

物理分辨率：1920*1080；对比度：4000:1；动态对比度100000:1

采用全新“超宽视角延展技术”（S-PVA），保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形，色彩无失真

平均无故障运行时间不少于60000小时

内置图形处理盒，最大支持256屏幕墙；可实现单屏显示、整屏显示或任意组合画面显示等功能；也可通过内置拼接器实现漫游、叠加、画中画、跨屏显示等功能，不受物理拼接的限制

智能温控功能：通过菜单可设置报警温度，风扇会根据环境温度变化自动变换转速，并可在屏幕上显示环境温度

智能背光采集系统：可自动调节显示器的亮度，无论白天、阴天、夜晚都可以通过调节适应周围环境亮度的变化，有效提升画面质量

内置高速的USB接口；支持1080P高清视频和高清图片播放功能

图像静止功能：能静止某一通道或者全屏幕上的图像，如对人员动作进行分析时所需的静止图像

IR串联控制功能：通过IR接收头控制拼接器的拼接和分解

具有DVI环通功能，可实现DVI信号环路输出

丰富的输入输出接口：具备VGA、HDMI、YPbPr、AV、SDI接口端子，可接电脑和各种视频设备

产品符合3C、CQC等认证规范

图像拼接处理器

支持多台级联；支持RS-232和网络控制

平均故障间隔时间(MTBF)不少于30000个小时

可任意实现4画面分割、组合、漫游、开窗口、拼接显示、单屏显示等

采用大规模FPGA 阵列式组合处理构架，全硬件设计，自建核心 CPU 和操作系统

集超宽带视频信号采集、实时高分辨率数字图像处理、二维高阶数字滤波等高端图像处理技术于一身，具有强大的处理能力

采用多总线并行和多总线数据交换的处理机制,从根本上保证对所有输入视频进行全实时处理，图像没有延迟，无丢帧现象

能支持256块以上的屏幕拼接显示，并支持多种视频输入模式， 包括复合视频（DVD或摄像头信号）、电脑信号（VGA 和 DVI 信号）等。其中对复合视频能做到NTSC/PAL制式自适应；对计算机视频能支持目前几乎所有的常见显示分辨率；对数字视频可支持1080P高清信号

支持 RGB/DVI 输出方式；支持所有常见的现实分辨率

每路输入都可在屏幕上的任意位置进行大小调整和定位，显示方式不受任何限制

支持实时、动态地移动窗口以及调整窗口大小

液晶拼接控制软件

基于TCP/IP网络的多用户实时操作

实现对多种信号源的定义、调度和管理

实现任意信号源窗口模式组合的定义和编辑

实现自定义多种显示模式灵活调用

支持多点远程控制

支持硬件设备控制模块插件，可不断扩充系统功能

机柜

材料：主体框架为九折型材钢结构焊接

前后门：前门为单开网孔门，后门为双开网孔门

尺寸：600mm宽x1100mm深x42U，实际可用高度为42U

安装角规：2对（4根）L型方孔设备安装角规，标有RMU设备安装位置标记

安装深度：多级可调

机柜顶盖：开有4个缆线进出口。开口边缘附有保护装置以保护缆线进出不会受到任何损伤

机柜侧门：机柜侧门为独立安装，左右可以互换。侧门带有门锁可锁。

门锁：前后门均配有门锁和钥匙。前门单点摇柄式门锁，后门为双点摇柄式门锁

承重：不小于1000公斤

表面磷化喷塑