技术规格及要求

一、项目概况

上海海事大学法学院报告厅多媒体系统启用于2008年，至今已近13年，扩声系统、拾音系统、视频传输系统都已严重老化，已影响教学和办公。本次多媒体系统采购除扩声系统、拾音系统外，增加音视频网络控制系统。本次项目对相应的设备更新改造。
投标货物要求一览表如下：
	序号
	设备名称
	技术指标
	国别
	数量
	单位
	参考品牌

	一、扩声系统

	1
	主扩柱形阵列音箱（6*4寸）
	音箱类型：6x4寸全频钕磁单元
频率响应：90HZ-18KHZ
标准阻抗：8欧姆
额定输入功率：200W
灵敏度：98DB
最大声压级：102db
标称覆盖角(H*V)：80°* 80°
连接件:2×NEUTRIK NL4MP四芯插座，1+ 1-
音箱尺寸（L*W*D）：784*139*190mm
音箱重量：7Kg
	中国
	2
	只
	WMMAV，SUIM，昇博士

	2
	辅助柱形阵列音箱（2*4寸）
	音箱类型：2x4寸全频钕磁单元
频率响应：90Hz-18KHz
标准阻抗：8欧姆
额定输入功率：80W
灵敏度：93db
最大声压级：95db
标称覆盖角(H*V)：80°* 80°
连接件:2×NEUTRIK NL4MP四芯插座，1+ 1-
音箱尺寸（L*W*D）：229*139*190mm
音箱重量：3.5Kg
	中国
	8
	只
	WMMAV，SUIM，昇博士

	3
	主扩功率放大器
	立体声8Ω 2×300W,                立体声4Ω 2×450W
桥接单声道模式 8Ω: 900W
频率响应（1W）: 20Hz-20kHz，+1/-1dB
总谐波失真（THD): ≤0.1%
阻尼系数: ≥300:1
转换速率: 40V/us
信噪比（A计权）: ≥80dB
输入灵敏度（额定功率8ohms）: 0.775V or 1.0V 1.5V
输入阻抗（额定）: 20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡）
分离度: ≥65dB
压缩比: 20:1
电源: AC 220V 50-60Hz
机箱尺寸: 483mm×88mm×412mm
重量: 16.5kg
	中国
	1
	台
	WMMAV，SUIM，昇博士

	4
	辅助功率放大器
	立体声8Ω 2×300W,                立体声4Ω 2×450W
桥接单声道模式 8Ω: 900W
频率响应（1W）: 20Hz-20kHz，+1/-1dB
总谐波失真（THD): ≤0.1%
阻尼系数: ≥300:1
转换速率: 40V/us
信噪比（A计权）: ≥80dB
输入灵敏度（额定功率8ohms）: 0.775V or 1.0V 1.5V
输入阻抗（额定）: 20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡）
分离度: ≥65dB
压缩比: 20:1
电源: AC 220V 50-60Hz
机箱尺寸: 483mm×88mm×412mm
重量: 16.5kg
	中国
	2
	台
	WMMAV，SUIM，昇博士


1.八路直通通道+八路时序通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（0~999s)

2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操

3.十组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷

4.2.4寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态

5.欠压、超压检测及报警功能

6.单路额定输出电流最大13A，总输出达30A，总功率最大不超过7000W，单路最大功率2500W

7.支持多台设备级联控制（6.35接口），级联状态可自动检测及装置

8.配置RS232.485串口，支持外部中央控制设备控制

9.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置

	10.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作
	中国
	2
	台
	WMMAV，SUIM，昇博士

	6
	数字音频矩阵
	1、内部采用了高精度浮点运算的 DSP 处理芯片
2、支持手机、平板控制与分布式云控制APP
3、支持自动混音、自动增益、反馈消除、噪声消除模块等DSP音频处理
4、支持8路输入，每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡
5、支持8路输出，每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器
6、支持Web控制访问控制界面
7、全功能矩阵混音功能，扩展电话网络接口、Dante接口
8、输入每路支持48V幻象电源
9、内置自动摄像跟踪功能
10、支持场景预设功能；
11、断电自动保护记忆功能；
12、1U全铝机箱
	中国
	1
	台
	WMMAV，SUIM，昇博士

	二、拾音系统


1、专业可编程网络控制数字音频话筒工作站，标准1U机箱设计。

2、先进的数字导频技术，独立 锁定，可多台无线麦克风同时使用。

3、采用了高精度浮点运算DSP处理芯片

4、工作站软件可通过主机背部的USB接口进行网络连接调试

5、工作站软件支持通道音量加减、激励器、效果器、自动反馈抑制器

6、内置场景模式，不同人员同场景采用不同的模式

7、内置多种音效模式，还可以私人订制音效.

8、内置15段EQ调节，可模拟各种话筒EQ特性

9、软件包括了一个基于 Windows 操作平台的全新控制界面

10、主机提供USB串行控制接口。

11、无线音频范围：U H F 4 7 0 M H z ~ 9 6 0 M H z

12、频率响应：40HZ-15KHZ(3dB)

13、功能显示：LED

14、调节方式：FM

15、最大频偏：±45KHz

	16、工作距离：100m
	中国
	1
	套
	WMMAV，SUIM，昇博士

	2
	无线鹅颈话筒
	1、专业可编程网络控制数字音频话筒工作站，标准1U机箱设计。
2、先进的数字导频技术，独立 锁定，可多台无线麦克风同时使用。
3、采用了高精度浮点运算DSP处理芯片
4、工作站软件可通过主机背部的USB接口进行网络连接调试
5、工作站软件支持通道音量加减、激励器、效果器、自动反馈抑制器
6、内置场景模式，不同人员同场景采用不同的模式
7、内置多种音效模式，还可以私人订制音效.
8、内置15段EQ调节，可模拟各种话筒EQ特性
9、软件包括了一个基于 Windows 操作平台的全新控制界面
10、主机提供USB串行控制接口。
11、无线音频范围：U H F 4 7 0 M H z ~ 9 6 0 M H z
12、频率响应：40HZ-15KHZ(3dB)
13、功能显示：LED
14、调节方式：FM
15、最大频偏：±45KHz
16、工作距离：100m
	中国
	3
	套
	WMMAV，SUIM，昇博士


1. 5路卡侬6.35复合插头信号输入，2路卡侬信号输出。

2. 每路卡侬信号输入（6.35输入不提供48V供电）带独立的增益调节功能和49V供电开关。

3.. 线路输入莲花接口，带独立的增益调节功能。

4.. 音乐输入莲花接口，带独立的增益调节功能。

5. 线路输出莲花接口，带独立的增益调节功能。

6.输出莲花接口，带独立的增益调节功能。

7. 系统卡侬信号输出，带独立的增益调8. 话筒和线路输入信9. 专业数字反馈抑制模块，直通/反馈模式可转换，带话筒一键校正功能。

技术参数：

供电方式：AC~220V，50Hz 

消耗功率：20W

频率响应：20Hz-20KHz

采样率：32KHz

THD:<0.1%@1KHz


信号延时:<11ms

CMRR：>25dB（50Hz至20KHz）

输入阻抗： 话筒输入：47KΩ，线路输入：10KΩ，音乐输入：10KΩ

输出阻抗： 主输出：220Ω，线路输出：1KΩ，录音输出：1KΩ

	尺寸：430x250x44mm
	中国
	1
	台
	WMMAV，SUIM，昇博士

	三、视频传输系统

	1
	HDMI2.0矩阵
	☆ 符合HDMI2.0b和HDCP 2.2/1.4规范
☆ 视频分辨率最高支持4K2K@60Hz (YUV 4:4:4)
☆ 支持18Gbps视频带宽
☆ 支持Dolby Vision，HDR10+和HLG
☆ 所有HDMI输出口都支持4K->1080P视频缩放功能
☆ 支持的HDMI音频格式高达7.1高清音频通道
  (LPCM，Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio)
☆ 支持剥离HDMI源的音频给同轴音频口和模拟音频口输出
☆ 支持ARC功能，可以将HDMI显示设备的音频回传到同轴音频口和模拟音频口输出
☆ 支持CEC控制显示，以及智能EDID管理
☆ 1U机架安装设计，带有前面板OLED显示屏
☆ 通过前面板按键，红外遥控器，RS-232，LAN和Web GUI控制
	中国
	1
	台
	WMMAV，SUIM，昇博士

	2
	HDMI2.0光电混合线缆
	1*    19+1PIN 公对公 HDMI CABLE                                                                     2*    24K 镀金接头                                                                          3*    黑色4C*OM3+1P+5C                                                                                                                                             4*   支持3840*2160P/60HZ (速率=18G)
	中国
	2
	根
	WMMAV，SUIM，昇博士

	四、音视频网络控制系统


智能控制网关是Yuxuan-sys团队设计研发的YX-Linux5.0代版本，育轩YX-Linux5.0 是一台企业级的控制系统，支持家居、商 业和政府应用。YX-Linux5.0 具有 linux、GoogleV8内核控制引擎、人工智能技术，构成了现代联 网家居或商业建筑的核心，能够在整个场所范围内管理和集成 各种不同的技术，令生活更轻松、更环保、更高效以及更享受。

1、控制主机Linux内核；

2、支持分辨率1024*600

3、支持2路RS232，2路可编程双向RS232

4、支持1路RS85

5、支持2路IR、2路I/O、4个RELAY接口

	6、7寸入墙底壳的尺寸是202*106*52mm
	中国
	1
	台
	WMMAV，SUIM，昇博士

	2
	交换机
	8口POE千兆交换机
	中国
	1
	台
	TPLINK，华为，水星

	3
	无线AP
	国产优质
	中国
	1
	台
	TPLINK，华为，水星

	五、安装、附件

	1
	机柜
	800*600*2000（功放设备比较大，需要800深度可以放下）
	中国
	1
	个
	国产优质

	2
	音频接插件
	配套
	中国
	1
	批
	国产优质

	3
	专业音箱线缆
	配套
	中国
	1
	批
	国产优质

	4
	专用音频跳线
	1.5米、3米、5米
	中国
	1
	批
	国产优质

	5
	HDMI线
	2米、5米、15米
	中国
	1
	批
	国产优质

	6
	电源线
	RVV3*1.0
	中国
	1
	批
	国产优质

	7
	视频接插件
	HDMI接头、VGA接头、视频
	中国
	1
	批
	国产优质


二、基本要求
1. 本工程内设备的质保期不得低于3年，质保期自工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。项目内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

2. 投标方应具备相关设备的设计、安装、维护能力。
3. 投标方应承诺提供下列售后服务：

接到报修电话后3小时内做出响应；接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担。）

4. 投标单位需根据招标方要求仔细做好现场踏勘工作。

5. 货物必须是全新产品。国产产品，须为经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品；进口产品，应符合相应的产品技术国际标准。符合★、▲的技术指标。
6. 投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

7. 系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。

8. 投标人须提供主要设备的图片和文字介绍等资料。

9. 所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫士要求。

10. 投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。

11. 投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

12. 投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划。

13. 投标人须对报告厅区域提供施工过程中的保护方案，因施工导致区域损坏所造成的损失由中标单位承担。

14. 验收条件：

（1）安装前，招标方对货物的品牌、数量、型号等方面进行验收。中标单位须提供货物的试验报告、出厂合格证书。

（2）中标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收，中标单位须提供性能测试报告。验收时，中标单位项目负责人必须在场。

三、注意事项

1. 如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

2. 投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

3. 需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。
四、合同履行的监督

1. 按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。


第 1 页 共 7 页

