BX2015020附件一

车辆碰撞再现模拟系列软件技术要求

- 一、用途简述

车辆碰撞再现模拟系列软件pc-crash对交通事故分析的过程主要是根据事故现场的采集、记录、调查与分析，将事故涉案车辆由碰撞后的终止位置反推回碰撞过程，再反推回碰撞前的运行状态，来分析事故原因。目前，我国在事故分析及责任认定上仍处于人工的分析判断阶段，这种方式显然含有极大的人为因素，近年来发展起来的事故重建技术，为事故分析提供了科学的研究手段。

- 二、系统配置要求

1.最新更新的行人和摩托车模型（多体模型），在计算中使用真实的车辆外形。使用符合人体测量学数据的可缩放的行人模型。

2.预处理器用于定义并配置多体系统（行人，带有驾驶者和乘员的摩托车），多体系统可以非常灵活的方式修改和定位。

3.使用PC-CRASH的多体乘员和座椅模型对乘员的运动和受力进行计算。考虑车辆内部影响的因素。

4.改进的绘图软件，可以在绘图程序中使用无数目限制的层。模拟数据、位图和背景图通过层管理，每个层可以单独开启或关闭。

5.在模拟过程中考虑道路的倾斜角度及斜坡方向的改变。

6.地面视角照片及车辆扫描照片可以用于以2D窗口展示车辆，大概包含500种常见车辆的地面视角照片。

7.改进的车辆及道路环境可视化3D环境，使用DirectX，它支持常见的3D硬件图形加速器。

8.模拟结果表格输出的功能得到了改进，更加灵活，表格可以以DXF文件或Excel文件输出。

9.用户自定义的输出打印窗口格式，用户可通过文档模板和关键输出数据生成文件。

三、技术资料

1  仪器出厂装箱单及验收报告；

2  设备及附件说明书；

3  提供全套的备品备件清单。

- 四、售后服务

1  系统验收合格后，重要设备保修期为３年；

- 2  终生提供维修服务和技术支持；

3  质保期过后，提供每年免费检修仪器一次；

4  提供仪器免费安装与调试，负责2－3名技术人员的免费技术培训；

- 五、系统建设地点

上海海事大学临港新城海港大道1550号交通运输学院交通工程实验室

- 六、系统建设时间

自合同签订后1个月完成系统整体建设，即供方在合同签订后1个月内完成系统安装调试、技术培训等，并交付用户使用。