上海海事大学港湾校区校园LED大屏技术要求

1、资质要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）投标人及其投标产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

（3）在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人单位，并提供有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证证书；

（4）投标人必须具备独立法人资格，注册资金人民币1000万元以上（含1000万元），且必须是在中国境内合法注册的制造商；

（5）投标人必须为具有专业LED显示屏设计生产能力的制造商，谢绝经销商或代理商；

（6）本项目不接受联合体投标。

2.技术要求

系统整体设计要求

1、本项目为二块点间距10mm、三合一表贴型室外全彩色LED显示屏，显示尺寸为1.92×2.88=5.53㎡。

2、系统整体设计需要提供LED显示产品设计，结合项目实施要求完成深化设计，包括全部设备、控制、配电、安装、维护及调试等，直至竣工验收合格，交付买方使用。

3、LED显示屏采用全箱体，防护等级IP65，后维护方式，屏体结构设计需要考虑后部的维护空间。

4、显示单元工艺满足：精细、平整、坚固、单元一体化设计、易于安装、拆卸和带电维护，显示单元具有防水、防潮、防腐蚀、防燃、防尘、防高低温、防静电、抗电 磁干扰，抗震动及电路保护等功能；

5、显示单元及整个系统具有很好的抗电磁干扰的性能，符合国际电磁兼容标准，满足国际化标准组织颁发的ISO/IEC标准。

6、显示系统采用恒流源驱动控制，驱动芯片需带PWM功能。

7、显示单元内部设计有独立散热循环，散热设计可以保证显示单元内外嗯环境温度的均衡，确保显示单元系统稳定运行。

8、屏幕显示图像色彩柔和逼真，层次感和立体感强，具有模块级（非箱体级）的单像素亮度、色度自适应校正技术，亮度色彩显示均匀一致，达到广播级1024级灰度，达到快速维护的目的。

9、系统工作稳定可靠，抗干扰能力强，连续工作72小时以上，控制系统软件操作界面人性化设计，操作简单，控制软件必须为自主开发软件，软件终身免费升级更新。

10、显示单元独立控制，单点故障不影响整屏使用，单元支持带电热插拔，单元更换后无需通过系统校正就可实现模块级的白平衡自适应校正，保证整屏显示的均匀一致。

11、系统配电采用放射式和树干式结合的配电方式，能够将因局部电源故障带来的黑屏面积减少到最小。配电系统有防雷、短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施。配电柜应具备防水、防锈、防腐能力；并具备稳压、防雷功能；强行打开时，能自动报警。当系统发生严重错误时能自动关闭并报警，保证系统运行时的安全性和可靠性。

12、显示系统采用双路通讯备份设计，一路通信故障不影响屏幕的正常使用。

系统功能要求

    - 视频播放

(1) 可实时显示彩色视频图像；

(2) 可同步播放控制计算机显示器屏幕上指定区域的映像，播放各种形式的压缩视频节目；

(3) 播放VCR、VCD、DVD、LD和各种自制的视频信号节目，支持PAL、NTSC制式以及DVI、VIDEO和S-VIDEO端子等各种输入方式。

    - 文字显示

(1) 可显示各种计算机信息、图形、图像及二、三维计算机动画，可同屏显示多种信息，如视频、文字、图像、动画等，可任意进行编排。

(2) 大型庆典、文艺活动、体育、背景图像显示、新闻发布、通知、标语、广告信息显示。

(3) 可以显示各类文本或超文本文件、显示符合我国国家标准的各种字体和字形的汉字；

    - 显示方式

(1) 在显示视频信息的同时，能同步播放音频信息；

(2) 可以对视频信号做到全景、特写、特技效果的播放；

(3) 文字信息的显示可以实现插播、翻屏、滚动显示；文字翻屏或滚动的型式可以随意编辑，如左右流动、上下流动、翻页、旋转、闪烁、颜色变换等；

(4) 文字信息显示时，具有中/外文同屏显示功能。

(5) 可同屏显示视频、动画、图片、文字、时钟等形式的各类节目，最多可达64个窗口。

    - 其他功能

(1) 系统能实现显示屏的定时自动开关屏或手动开关屏；

(2) 系统能根据外界环境亮度的变化自动调整显示屏的亮度；

(3) 配电系统必须通过CCC认证，同时必须具有过压、过流、欠压、缺相、短路保护与报警、记录功能。具有故障报警功能，保护功能完备；

(4) 能完成文本、图片、二维/三维动画等计算机信息的编辑以及视频文件的压缩工作；

(5) 能完成播放序列表的编辑制作工作。

    - 其他要求

投标单位应具有计算机信息系统集成企业三级以上资质证书优先考虑。

主要技术规格表（供报价单位参考）

| - 像素 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格 |
| 1 | 像素间距 | 10mm |
| 2 | 像素配置 | 1R1G1B 三合一表贴 |
| - 整屏 |  |  |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 物理像素密度 | ≥10000点/m2 |
| 2 | 分辨率 | ≥192×288 = 55296 点 |
| 3 | 净显面积 | ≥1.92×2.88=5.53㎡ |
| 4 | 最大亮度 | ≥6500cd/㎡ |
| 5 | 对比度 | 2000：1 |
| - 系统 |  |  |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 视角 | 水平：120° 垂直：120° |
| 2 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 3 | 适视距离 | 10～100米 |
| 4 | 换帧频率 | ≥60Hz |
| 5 | 刷新频率 | ≥960Hz |
| 6 | 灰度等级 | 红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各256级 |
| 7 | 亮度等级 | 256级 |
| 8 | 工作环境要求 | -20℃～+60℃，10%～95%RH |
| 9 | 供电要求 | AC380V 50Hz三相五线制 |
| 10 | 最大功耗 | ≥4.5KW |
| 11 | 平均功耗 | ≥1.5KW |
| 11 | 屏体重量 | ≥0.4T |
| 12 | 保护技术 | 显示屏具有防雨、防风、防晒、防潮、防尘、防腐蚀的功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和防静电、抗雷击的功能。 |
| 13 | 防护等级 | 正面不低于IP65，背面不低于IP43 |