4. 超低温系统测量控制系统

| 温度范围（℃） | 温度波动度 (℃) | 工作槽容积不少于 (mm3) | 工作槽开口不小于(mm2) | 容 积 不小于（L） | 循环泵流量(L/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -80~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 内循环 |

制冷系统：采用全进口复叠式压缩机制冷；

循环系统：采用强力侧搅拌内循环系统；

保护系统：温度微机智能控制、操作简单、温度稳定性好、压缩机制冷系统具有过热，过电流多重保护装置，自带温度传感器异常保护功能,有上下限温度超温报警，超温时可自动切断负载等功能；

控制系统：方便简洁，配有Pt100以及全进口的电子原件等组成。

配件：配有高精度手持数据记录器温度计，配5位 LCD数显屏幕，测量范围：-100到400°C，精度： 0.01°C ，传感器类型：Pt100