多功能燃烧仪技术要求

一、技术参数要求

1、不锈钢箱体结构，美观大方，耐腐蚀；

2、结构设计融入人体工学，各种实验方便操作；

3、试样夹持方式柔性设计，可自由安装各种标准测试试样，并配有各标准规定试样夹；

4、各种实验时间自由设定；焰燃时间、续燃时间、引燃时间等系统自动保存；

5、高压自动点火；打火时间自由设定；

6、配备各种实验火焰高度尺；

7、燃烧器电机驱动自动进退；

8、进口流量计，精确控制气体流量；

9、进口压力表及调压阀精确控制燃气压力；

10、精密针阀精确控制燃气流量及火焰高度；

11、进口燃烧器高度可调；燃气流量可调；空气流量可调；

12、火焰角度指示盘可显示操作角度

13、喷灯角度可自动调整，精确定位；

14、PLC及触摸屏智能 控制系统，实验方便、简捷；

15、实验数据自动存储，自由调取；

16、实验数据自由打印。

二、织物垂直方向多功能燃烧测试仪主要功能特色

1、落地式机座，无须置于操作台上，方便操作人员使用；
2、大型燃烧机架，可悬挂多种测试针框，满足不同测试标准所需；
3、配备7种测试针框以及1套不锈钢试样夹，满足各国测试标准；
4、滚轴丝杆调节燃烧器前进及后退，燃烧器高度可通过旋钮调节；
5、一键式点火方式，采用电火花点火；
6、丁烷及丙烷燃烧气体可程序切换；
7、火焰角度指示盘可显示操作角度；
8、主机自带火焰高度量尺，探测垂直火焰高度；
9、步进电机驱动方式，可驱动燃烧器运动；
10、点火装置角度精度为0.18度，精准定位；
11、触摸屏操作方式，便于操作人员使用；
12、人机界面及PLC控制模式，预制各国测试标准。

三、符合标准

仪器设备应满足下列国家及国际标准：

ISO 6940：2004 垂直竖向试样易燃性能；
ISO 6941：2003 垂直竖向试样火焰蔓延性能；
ISO 10047：1993 织物表面燃烧时间确定；
BS 5438：1989 垂直竖向纺织品及组件底边及边缘点火阻燃性能；
BS 5722：1991 睡衣用面料和面料组合的阻燃性能；
BS EN1103：2005 服用面料燃烧性能；
BS EN 13772：2003 帷幕及窗帘火焰蔓延性能；
ISO 15025：2002 防护服隔热及阻燃性能；
AS 2755.1、2、3 澳大利亚及新西兰垂直竖向试样易燃性能；
GB/T 8745、GB/T 8746、GB/T 5456 等中国国家标准。