外国语学院托福标准化考场

监控与多媒体设备采购项目

- 总则

1. 本技术规格所提出的要求是对本次招标欲采购货物及配套服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及配套服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合国家、行业、地方的有关标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准。

2. 本技术规格中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是招标人可接受的最低要求。当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。除有特殊说明之外。

3. 本技术规格中指定的工艺、材料和设备的标准以及参照的商标、品牌、原产地或型号（若有时）仅说明使用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代工艺、材料、标准、商标、品牌、原产地或型号，但这些替代要实质上满足或优于本技术规格的要求。

4. 本技术规格中加注"▲"号的技术规格要求为重要要求，投标人须对此技术规格进行详细说明，并按要求提供相关证明材料，如投标人有任意一项不符合或存在负偏离，或按照要求未提供证明文件的，将可能被评标委员会做出不利的评估。

5. "▲"为方便评标，主要设备必须提供对应品牌型号的产品链接电子版文档（主流在线商场可查）。

- 监控系统需求

为了提高托福考试的安全性和公正性，考场监控是必要的。以下是托福考场监控所需的一些功能和要求：

1. 音视频监控：在托福考场的各个角落安装视频监控摄像头，以实时记录考生的考试行为和考场情况。监控摄像头应能够提供清晰的图像和可靠的录像功能。音频监控设备能够监听考生的语言交流和可能的作弊行为，确保考试的公正性。

2 考场布局设计：考场的摄像头布置应能够覆盖所有考生的位置，并确保能够清晰捕捉到每位考生的行为。摄像头的角度和位置应该经过合理规划和测试，以免出现盲区或视野受限的情况。

3 存储和备份：考场监控系统应具备足够的存储空间，能够保存半年以上的监控数据。此外，系统还应该具备数据备份功能，以防止数据丢失或损坏。

4. 数据保护和访问权限：考场监控数据应受到严格的保护，只允许授权人员访问和管理。数据的传输和存储应采用加密等安全措施，以防止非法获取或篡改。

5. 远程监控和报警功能：监控系统应支持远程实时监控，允许监考人员或管理人员通过网络查看考场情况。同时，系统还应具备报警功能，能够自动检测异常行为并及时通知相关人员。

- 多媒体主要设备需求

- 功放：

  - 多通道功放：选择具有多个通道的功放，以便可以同时驱动多个扬声器。

  - 功率适配：根据房间的大小和预期的音量需求，选择适当功率的功放。

- 音视频矩阵：

  - 多路复用：音视频矩阵可以同时处理多个音频和视频信号，使其能够在同一时间内传输多个信号。这对于多个会议室或多个音频/视频源的环境非常有用。

  - 信号转换：音视频矩阵可以支持不同的音频和视频格式，并具有信号转换功能。这意味着它可以将不同格式的信号转换为兼容的格式，以便与不同类型的设备进行连接和交互。

  - 控制和管理：音视频矩阵通常配备了一个控制界面，可以通过该界面进行信号路由、输入/输出设置和其他参数的调整。这使得用户可以方便地控制和管理音视频信号的流动。

- 音响系统：

  - 立体声/环绕声：根据房间的大小和预期的音效需求，选择适当的立体声或环绕声扬声器系统。

  - 分布式音响：如果需要在整个房间中实现均衡的音响效果，可以考虑使用分布式音响系统。

- 视频会议设备：

  - 视频通话：视频会议设备可以通过网络连接，实现实时的视频通话功能。用户可以通过摄像头捕捉自己的图像，并在远程会议中与其他参与者进行面对面的交流。

  - 音频通话：视频会议设备通常配备高质量的麦克风和扬声器，以实现清晰的音频通话。用户可以通过麦克风捕捉自己的声音，并通过扬声器听到其他参与者的声音。

- 设备与施工清单

| 1.主要设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 超脑NVR（含硬盘） | ▲具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口，1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口；可内置16个SATA接口硬盘 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘 ▲可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps，最大回放带宽640Mbps ▲设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览 ▲显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项 ▲满配6t*16监控级硬盘 | 台 | 1 |
| 2 | 监控显示屏 | 27英寸 2K监控显示屏 IPS 75Hz 接口：HDMI，VGA | 台 | 1 |
| 3 | 24口千兆poe交换机 | 提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理，交换能力不小于52 Gbps，包转发率不低于：38.688 Mpps 千兆网络接入设计，整机最大poe供电功率不小于：370 W | 台 | 6 |
| 4 | 视频矩阵切换器 | 1.支持视频分辨率高达4K 60Hz，画质更细腻，细节更丰重4:4:4全带宽与全色度高采样录制，保证图像品质、2，智能EDID配置，可根据连接的显示器自动配置视频分辨率可根据连接设备同时输出不同分辨率信号3，配置音频接口，实现音频视频同步传输，无需另外音频切换设备4具备性能表现高灵敏度保证即使在低功率输出的情况下也能提供很高的声压级，且其宽广的插盖角度保证了其优良的和盖性 | 套 | 1 |
| 5 | 功放 | 具备高性价比的合并式定压定阻两用功放系列，具有低阻抗功能(4欧，8欧)和高组抗70V和100V输出，▲带48V幻象电源。具备5路音频输入和2分区输出。独立控制音量。支持蓝牙、USB、双莲花以及凤凰插接口，便于手机、电视、电脑、平板等设备。同时还配有6.35(麦克风接口)。配备6个吸顶音响，配无线接收器。 | 套 | 1 |
| 6 | 视频会议套装 | 6米拾音半径全向麦克风BM31*2＋1080P高清会议摄像头SC61A云台可旋转高清光学变焦 | 套 | 1 |
| 7 | 电子变焦半球摄像机 | ▲最大分辨率1920 × 1080，水平分辨率不低于1000线。 最低照度彩色：0.01 lx。 红外补光可识别不小于50米处的人体。 宽动态能力检验应不小于120。 内置一个麦克风，具有一个RJ45网络接口。支持电子变焦 不低于IP66防尘防水等 支持DC12V和PoE供电。 | 台 | 26 |
| 8 | 半球摄像机 | ▲最大分辨率1920 × 1080，水平分辨率不低于1000线。 最低照度彩色：0.01 lx。 红外补光可识别不小于50米处的人体。 宽动态能力检验应不小于120。 不低于IP66防尘防水等级。 支持DC12V和PoE供电 | 台 | 19 |
| 9 | 会议鹅颈话筒 | 1、自主开模，外观新颖，不与市面其它产品雷同； 2、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响； 3、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越； 4、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠； 5、适于各种会议室、演讲扩声之用。 技术参数: 换能方式: ECM电容式 指 向 性: 心形单指向 频率响应: 90Hz-15KHz 灵 敏 度: -29±3dB(XLR) 输出阻抗: 1KΩ±30% 工作电压: 两节五号（AA）电池或幻像48V | 套 | 2 |
| 10 | 无线话筒 | 1、领夹式无线麦克风 2、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ） 3、单机频带宽度 :50 MHz | 套 | 2 |
| 11 | 耳机 | usb接口 立体声/驻极体电容麦克立体声；/耳机：频率响应：20～20KHZ；阻抗：32Ω；灵敏度：≥108dB（1mw,500Hz）/麦克：频率响应：200～5000HZ；阻抗：2200Ω；灵敏度：-42dB；指向：单指向。动圈式工作方式. | 副 | 60 |
| 2.施工部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌\规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 桥架 | 国标100x100 | 米 | 15 |
| 2 | 镀锌管 | 国标2x1.0 | 米 | 120 |
| 3 | 监控安装及调试 | 安装 | 台 | 45 |
| 4 | 交换机及nvr安装调试 |  | 台 | 7 |
| 4 | 网线 | cat6• 支持千兆以太网信号传输• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小 | 点 | 93 |
| 5 | 投影机及幕布 | 安装 | 套 | 1 |
| 6 | 辅材 | 水晶头、软管、排插、hdmi线等 | 点 | 95 |

- 教室平面图