附件二：                        报   价   单                    采购信息编号：HFBX2025028

TO:  上海海事大学  采购与招投标管理中心

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

表1：报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目报价（元） | 完成期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区室内网球灯具改造项目 | __________元 | 我方承诺自合同签订后____天内完成项目 |  |
| 合计金额（人民币） |  | ￥ （大写）： |  |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

表2：报价明细表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接线盒 | 86型明盒 | 42 | 项 |  |  |  |
| 2 | 灯具400W | （1）400wLED投光灯，显色性Ra≥80,R9≥0，色温要求：6000K≥Tcp≥5000K，灯具无频闪：频闪比低于3%，带遮光罩，为了保证散热良好和低光衰，光源采用SMD方式进行封装。 （2）220V，灯具需按照接地规定，电阻≤0.5Ω，灯具防触电保护类别I类， 灯具防水等级 IP66，为保证系统运行效率，灯具的功率因数不低于0.97、满足0-10V调光。 （3）灯具能在环境温度-20℃到40℃中正常工作。 （4）灯具要求采用体育场馆专用LED防眩投光灯；避免眩光，灯具光源有防眩透镜或溢光罩。 （5）灯具要有CCC或CQC证书 （6）灯具要有CQC检查报告，包含安全认证试验报告、电磁兼容检测报告、蓝光检测报告均合格，其中灯具蓝光危害风险组别不低于RG1）。 （7）每套灯具均需具有唯一可识别的二维码身份信息，可采集灯具使用时间、售后服务等信息，确保灯具常态化安全可靠运营 （8）LED芯片采用美国CREE(科瑞)、德国OSRAM(欧司朗)、荷兰PHILPS（飞利浦），LED封装应为上述品牌原厂封装。 （9）灯具满足侧装、坐式等多种安装方式。 （10）LED的Ts（焊点）温度不能高于85度，保证光源的寿命，降低光衰的速度，光源平均寿命不低于10万小时，提供相应的寿命曲线。 （11）灯具需要有刻度盘，满足上下，前后左右360°调试，保证场地均匀度。 （12）配光不少于3种，40°/60°/90° | 42 | 套 |  |  |  |
| 3 | 灯具配套安装支架 | 定制镀锌防腐灯具安装支架 | 42 | 项 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 WDZB-BYJ 3*4 | 名称:电力电缆; 型号: WDZB-BYJ 3*4； | 80 | m |  |  |  |
| 5 | 国标软管 | 金属软管20mm内每根长800mm内 | 50 | m |  |  |  |
| 6 | 电缆保护管SC20 | 名称:电缆保护管SC20;材质:镀锌钢管;规格:JDG20;配置形式:沿网架钢梁敷设; | 100 | m |  |  |  |
| 7 | 安装调试 | 名称:灯具安装、系统调试 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 灯具拆除、垃圾清运 | 名称:灯具拆除、垃圾清运 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 施工辅材 | 包干网线、波纹管、绝缘胶带、螺丝、堵头、高压管、PVC胶、电钻以及热融机、钻头、防坠链、角磨机等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作为如下承诺：

一、参加本次项目报价的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

四、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在相互串通报价，不使用相同IP地址发送报价邮件，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

五、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则校方有权取消我公司的报价及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果（包括经济损失）。

同时，我公司/单位参加本次采购项目前未参与本采购项目的前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：