上海海事大学高压电气设备改造维修询价文件

上海海事大学变电所综合维修项目

技术要求

建设单位：上海海事大学

二零二一年陆月

第一部分  询价邀请

上海海事大学变电所综合维修项目进行询价采购，兹邀请合格的投标单位对下述内容进行投标。
一、简要内容：

建设单位：上海海事大学

询价内容：上海海事大学临港校区变电所综合维修采购项目

上海海事大学临港校区变电所综合维修项目包括图书馆更换0.4千伏联络开关，加装排风扇；各开关站直流屏蓄电池更换及科研楼，三号开关站维修等。 
二、投标单位资格审核要求

1、投标人应具备华东电监局颁发的承装五级、承修五级以上、承试类五级以上电力设施许可证；

2、投标人应具有送变电施工三级及以上资质。

三、投标文件的编写

1.
要求
1.1
投标方应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
2.
投标语言及计量单位
2.1
投标文件及投标方和招标方就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。
2.2
计量单位应使用公制单位，如投标方采用其他计量单位，需事先得到招标方的批准。
3.
投标文件的组成
 3.1投标方编写的投标书至少应包括下列部分：
商务标

A  按照投标方须知填写的投标书
B  按照投标方须知填写的投标报价表
C  资质证明文件

（1）营业执照（复印件）

（2）法人代表授权书（统一格式）

（3）承装、承修、承试资质证书（复印件）

（4）投标人情况表（公司综合介绍）

（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）

（6）相关项目业绩（附合同复印件）

技术标

D 改造维修方案详细描述

E 改造维修设备清单

F 改造维修人员培训资质、简历

G 需现场业主（或物业）配合的工作及要求

H 改造维修进度计划

I 售后服务

J 投标人认为有必要表述的其他相关内容 

E 投标方应对本比选文件作逐条响应。
4.
投标文件格式
4.1 投标方应按询价文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标价格表及货物简要说明一览表等。
5.
投标报价
5.1投标方应按询价文件的投标价格表格式填写。并说明所提供服务及产品的名称、产地、数量、单价与总价。投标方对每种服务及每种产品只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择的报价。
5.2 投标价格表填写时应注意下列要求：
（1）根据招标文件中提供的工程量清单中的数据，投标人应编制独立的投标报价，最终汇总成投标总价。
（2）除要求以外的分项报价，若有对其他内容也需分项报价的，投标方应满足招标方提出的要求。招标方根据具体的情况决定是否委托该项工作，投标方不得提出异议。

5.3 投标方所报的投标价应是固定不变的，并不得以任何理由予以变更。
6. 投标货币
6.1人民币报价。
7.
投标有效期
7.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。
8.
投标文件的签署及规定
8.1  要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。维保方案等技术文件采用word格式。
第二部分 
技术规格及要求

一、工程概况：

1、上海海事大学位于上海临港新城海港大道1550号，包括图书馆更换0.4千伏联络开关，加装排风扇；各开关站直流屏蓄电池更换及科研楼，三号开关站维修等。 
（以下设备品牌型号供参考，投标单位所投产品可选择同档次产品，但必须不低于该品牌型号的产品）

	序号
	名称
	推荐品牌型号
	技术参数及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	科研楼综保
	施耐德、 ABB、 西门子
	与原P127保护功能一致，接线完美对接
	1
	只
	           

	2
	三号开关站多功能表
	爱博精电、 施耐德、 ABB 
	含485通信并与原接线完美对接　
	1
	只
	

	3
	一二三号开关站蓄电池
	鸿贝、 松下、  山特
	直流屏专用　
	27
	只
	

	4
	图书馆排风扇安装
	金羚、 德通、 艾美特
	40cm*40cm,220V　
	2
	套
	含2个温控开关

	5
	排风扇电线
	起帆、熊猫、远东
	2.5mm2*3
	30
	米
	含线槽或线管

	6
	图书馆联络开关更换
	　施耐德、 ABB、 西门子
	框架智能开关，2500A,4P
	1
	台
	

	7
	调试费
	
	
	1
	项
	

	8
	车辆台班
	
	
	
	
	自报

	9
	其它
	
	
	
	
	可补充


1、各投标单位报名后请于答疑前对现场工程量进行实地确认。如无异议，届时投标以上述数据为准，一旦中标，不得以不熟悉现场为由更改造价。
2、维修设备运至现场后，投标人的短驳、人员食宿、交通及现场保管工作等均由投标人自行负责。

3、投标单位应明确现场施工项目经理，并确定施工期间其在现场不少于一星期五天。

二、相关标准

投标单位施工、验收应满足下列标准、规范，如存在新旧标准、规范矛盾处，以新标准、规范为准：

《用户高压电气装置规范》

《上海电网高压用户技术管理规范》

三、技术要求

1、投标人应按合同规定加强施工范围内的机具及施工队伍的保卫和安全工作，采取必要的防护安全措施。由于投标人违章作业、工作失职、管理不善等自身原因造成事故的，其责任全部有投标人自负，招标人不承担任何责任，不负担任何费用。

2、投标人在施工的过程中应与招标人及用电监察加强沟通，保证工程按施工时间工作节点完成。

四、工程施工

1、供方需针对此项目成立项目组，施工人员通过厂方技术培训合格，相关专业工种需持有有效的资质证书。

2、投标人在施工期间，不得对施工现场环境造成污染，如果发生污染，投标人应负责清理，其费用由投标人自理。

3、投标人在施工期间，必须遵守招标人有关安全生产的规章制度和环境管理法规。牵涉到需要停电操作，必须经与校方协调同意后方可停电施工。

五、质量指标和进度要求：

质量指标：

本项目要求验收一次性合格，提供产品合格证，开竣工资料等。
进度要求：

2021年8月1日－2021年 8 月 15 日（暂定）。因乙方原因未按合同工期竣工的，每延迟一天，按5000元/天罚款。投标文件中须明确工期及处罚承诺。
六、资料内容
应在投标文件中详细说明改造维修的方案等，包括但不限于以下内容：

1、施工设备的详细配置清单（含为保证维修所必需的附件、专用工具等），需标明品牌、型号、数量、产地等；

2、详细的工程进度计划周期表；

3、施工相关人员的证书；

4、相关工程业绩（附合同）等；

5、维修后的设备质保时间及售后服务方案。

七、特别说明

1、本工程为交钥匙工程，投标方须自主承担起本工程的所有改造内容，包括维修时出现的故障排除等。学校仅负责配合。

2、必须在2020年8月15日即学校暑假放完之前完成，保证不能影响师生的正常教学。
3、本项目质保期为2年，质保金比例为合同价的3%。待质保期满后，若无相关问题或已完成相关维修后支付质保金，质保金无息。

第 - 1 - 页 共 7 页

第 - 2 - 页 共 8 页

