程控交换实验箱参数

设备数量:30套；

一、 总体要求

1. 程控交换实验箱配套视教软件和数字程控仿真软件。

★2.系统具备开机自检功能，在开机时即自主完成系统的检测工作。

3.交换网络应集成人工交换、空分交换和时分交换三种，展示交换发展历程。

4.系统应集成数字中继局的功能，数字中继采用标准E1接口，符合G.703协议。可以在两台的实验箱之间实现全数字中继功能，模拟长途局之间的交换。

5.应能支持和实际的SDH等传输设备的对接，并可通过E1接口和实际的传输设备组成PSTN网络。

6.用户信号时隙应能任意设置，并可用示波器观察时隙交换。

7.应支持拨码开关手动用户信令的插入和提取的观测和实验，并能指示传输过程的帧失步及误码状态，展示7号信令结构。

8.支持在本地及远程设置和修改系统及话机参数。

9.支持在线编程的二次开发实验。

★10.上位机管理软件功能要求：应能完成计费、消息跟踪、系统控制、话务监视等功能外，还可以文本和图形两种方式动态显示程控交换的整个过程，并且可以展示用户信令的文本和图形的动态过程，使相关知识点更加立体和生动。

★11.系统应具备双向来电显示功能。

★12、系统应配置程控交换示教系统，除能进行通话流程中各点的信令展示之外，还能与硬件互联起来，进行软硬件联合仿真及电话业务过程和状态的展示。

# 二、 系统构成

系统硬件应主要由以下几个部分构成：用户接口电路、外线接口电路、电源输入模块、中央处理器、记发器、话路交换控制器、空分交换单元、时分交换单元、来电显示单元、信令信号产生单元、数字处理单元等。

软件配置要求：1、上位机管理软件；2、程控交换示教系统软件（功能见总体要求部分）；

# 三、实验项目要求

程控交换系统模块实验

1、用户线接口模块实验

2、信令信号的产生与观测

3、双音多频（DTMF）接收与检测

4、话路PCM编译码

5、呼叫处理与线路信号的传输过程

6、二/四线变换与回波反损测试

7、用户终端电话信号与电平调整

交换机参数设置实验

8、系统时间参数设置

9、话机参数设置

交换状态与显示实验

10、信号交换方式与状态显示

交换网络实验

11、人工模拟话务台实验

12、空分交换的过程与分析

13、时分交换网络基本原理

14、局内数字交换试验

15、电话会议实验

中继接口实验

16、模拟中继接口实验

17、帧同步插入与提取

18、信令插入与提取

19、信令的时隙搬迁与话音的混合传输

综合设计实验

20、新服务功能及编程调试

21、程控交换系统指标测试

22、来电显示的接收和发送

23、仿真电话及信令状态监视

24、外线接口实验

系统管理实验

25、话务监视实验

26、计费实验

27、程控交换原理

四、其他要求

本实验箱应为成熟产品，不接受后期定制开发，参数中带“★”条款不能满足的视为不满足技术参数。