磁控溅射镀膜机技术要求

- 设备用途

能够进行磁控溅射、蒸发，基片台可用射频电源加负偏压对基片进行反溅清洗活化、辅助溅射功能。该设备主要用来开发纳米级导电膜、半导体膜、绝缘膜以及镍、钴磁性膜等。

| 主要技术指标 |  |
| --- | --- |
| 真空腔室 | 304优质不锈钢真空腔室，上开盖结构；观察窗1套 |
| 真空系统 | 涡轮分子泵+直联旋片泵准无油真空系统，数显复合真空计 |
| 真空极限 | 优于8.0×10-5 Pa |
| 抽速 | 从大气抽至6.0×10-3 Pa ≤ 15min |
| 基片台尺寸 | 最大可镀基片尺寸/面积：Ф100mm范围内可装卡各种规格基片 |
| 基片加热与旋转 | 基片台加热：室温 ～ 400 ℃，PID控温；基片旋转：0-20转/分钟连续可调；基片台有负偏压装置，可切换射频电源反溅清洗样片 |
| 溅射靶及电源 | - 2英寸圆形平面靶1只，靶的角度可调，1对水冷蒸发电极；配冷却循环水机；该靶兼容直流溅射/中频溅射/射频溅射；配2000VA直流溅射电源1台、500VA射频溅射电源1台、2000VA直流蒸发电源1台 |
| 工作模式 | 向上溅射（基片台在腔室顶部，靶在腔室底部） |
| 膜厚不均匀性 | ≤±5%（靶材匹配范围内） |
| 报警及保护 | 对泵、靶、电极等缺水、过流过压、断路等异常情况进行报警并执行相应保护措施；完善的逻辑程序互锁保护系统 |

- 设备质保

需要供应商提供不少于1年的设备免费保修服务。