附件一：仪器设备技术要求

1、三相隔离电源模拟器组件及电缆技术简介：

主要用于三相供电设备的电源端干扰电压测量，提供稳定的阻抗、隔离外界的干扰，设备型号R&S　ENV432；

设备采购数量：１台。

2、设备参数如下：

（1）频率范围9 kHz至30 MHz

（2）功率处理能力高达32 A，恒定电流

（3）模拟阻抗 (50 μH + 5 Ω) || 50 Ω，符合CISPR16-1-2

（4）V型网络符合CISPR、EN、VDE、ANSI、FCC，Part 15和MIL-STD-461D，E和F

（5）校准符合CISPR16-1-2和ANSI C63.4

（6）配有Schuko插座EUT 1，0 V to 240 V AC + 10 %，0 V to 350 V DC + 10 %１６Ａ；

（7）配有CEE32 A插座EUT 2， 0 V to 240/415 V AC + 10 %，0 V to 350 V DC + 10 %，50 A (2 minutes)

3、设备质保周期：不小于１年。