微型精密集成车钻铣一体机技术要求

一 主要技术参数

- 车钻铣一体，可在一台机器上完成车削、钻孔和铣削。

- 可加工钢、铜等金属及塑料、木头等非金属。

- 额定电压220-240V，电压频率50/60Hz。

- 车部分功率不小于550W，至少6级转速。

- 车部分中心距400mm，横向行程85mm，纵向行程55mm。

- 穿镗孔小于20.5mm，转轴最大运转误差0.01mm。

- 手轮1刻度不大于0.025mm，一圈不大于1mm。

- 尾座和主导轴1刻度不大于0.05mm，1圈不大于1.5mm。

- 自动进给速度不小于0.07或者0.14mm/圈。

- 内置齿轮箱可替换。

- 钻铣部分功率不小于400W，至少6级转速。

- 喉深不小于125mm，Z轴行程不小于220mm，X轴行程不小于310mm，Y轴行程不小于100mm。

- 手轮1刻度不大于0.02mm，一圈不大于2mm。

二、配件要求

- 齐全的配件配备如集屑盘、多种夹具等。

- 配备各种刀架组。

- 配备各种刀具。

三.质保期及运输

- 质保期为1年，出现质量问题，厂家应在24小时内做出响应。

- 报价包含运费，运输到指定地点。