LNG船舶液货区域模型动画及系统原理展示技术规格书

结合现有的虚拟现实技术发展成就，充分利用舱室、设备、系统、运行状态、人物角色的虚拟仿真技术，以指定的LNG船舶为母型船，对母型船的船舶液货管线相关区域等进行三维建模优化与质量提升。三维端要求与模型端有机结合，完成LNG虚拟液货系统系统综合模拟动画、声光效果等实景与操作、科学设计、验证平台的一期工程。整上项目的终极目标是开发一套基于网络的集液货相关区域漫游、搜索定位、动态模拟、原理展示、交互操作等全景互动的虚拟舶液货区域模型动画及系统原理展示系统软件。

- 一、总体技术要求

除了明确说明或规定以外，整个项目的模型与场景制作技术要求上升到国际先进领先水平，同时满足下列各项要求。

1.1场景制作要求

虚拟环境、场景、情景、人物、动作、配音与对话完全仿照实船制作，所搭建的虚拟仿真环境、视景效果、动态变化、声光模拟等要求与实体船舱完全一致，支持三维图形及数据在虚拟现实环境中1:1沉浸式立体显示与交互操作，并达到精致、超清的高端视觉、听觉效果，各项动作的动态反应、过程、发生的现象、音效与实船高度一致，确确实实具备完整、真实的物理动态效应、丰富的情景设计；具有逼真自然的人物角色动作，标准的互动设备与人物配音，可在虚拟场景中完整、全面、准确地完成实船液货系统的操作、控制、维护、检查、管理等各项业务；要求整个场景准确细腻，其中的结构、设备与系统完整无缺，各设备部件外形准确、清晰无误、工艺合理、比例恰当，材质细腻、音效逼真、色彩真实、画质精细、画面层次感与纵深感显著、灰度等级连续、视觉层次感好、立体感突出、具有逼真的视觉体验、拥有精美的实时渲染效果、完整体现实船整体结构、液货区域的无断续流畅场景手自动漫游，并且漫游无死角，设备、铁舾件与控制箱等的安装、固定及其工艺、管路与电缆科学化连续布置。

提供完整、准确无误的全船整体模型和结构，实现各舱室和视景的流畅、连续、无间断游走和自然切换。在模型、特效、动画、交互、搜索、定位、信息显示、场景切换、选项设置、网络通信方面极尽优化设计与先进技术，达到甲方和用户满意。

1.2舱室制作范围

本期项目以17.4万立方LNG为母型船。

舱室制作范围包括货控室、主机舱惰气发生器室、主甲板货物马达室、液货机械室等。以上所有舱室因与LNG液货系统有关，因此为后面叙述方便简称为液货系统，对应制作的三维简称为虚拟液货系统。

1.3模型制作要求

机舱结构标准、正确，符合钢制海船造船有关标准、规范；机舱大小尺寸应严格按照实船制作，各个设备与附件的摆放位置及间距要与实船保持一致；设备与附件完整、齐全、标准。外形和尺寸结构严格参照实船照片和说明书制作，不得遗漏；真实、美观地体现各舱设备、结构的各类材质与纹理；充分表现各类造船工艺细节、安装工艺，提升虚拟机舱的整体品质。

虚拟机舱制作时的一些重点要求明确如下：

- 乙方需建立液货系统通用件与母型船设备模型库，模型库的制作内容涵盖母型船中的各类管材及管径进行分类（管材质不同，金属颜色上能够区分；管径大小要根据管材的实际外径进行制作）、阀件（需制作的阀件的类型与数量以母型船阀门说明书为准）、法兰（要根据管材质来配置不同材质的法兰，法兰大小要根据系统原理中需要的管径大小进行配置法兰，并且注意高低压法兰的选用，高压法兰选用请参照系统原理的选用，法兰配备的螺栓需要有螺纹贴图，不可缺少，螺栓的大小选用需要与螺栓相匹配）、电机与泵（需制作的电机与泵的类型与数量以母型船电机与泵说明书为准）、填料函、电缆包扎件、电缆架、接线盒、舱顶灯（应急照明和机舱照明要加以区分，并且数量要和电灯照明布置图保持一致）、烟雾探测器、火焰探测器、泡沫释放装置（泡沫释放器的类型请根据厂家推荐原理进行布置和制作）、按钮、指示灯、旋钮、各种电气开关（（含组合开关、负载开关、主开关，隔离开关，空气断路器等）、螺丝、螺栓（螺栓的大小选用，请根据标准实际连接件情况选取，并且视情况添加垫圈）、温度计、花铁板、穿舱件（一般机舱管子穿舱件分为套管与复板，大小根据穿舱管的管径决定，油水结构柜上的穿舱件形式有焊接座板，焊接座板形式请根据标准进行选型及制作）、滤器（油滤器和水滤器，注意进出口是否在一个高度上，可以参照图纸来确定进出口的高度）、自清滤器、角钢（请根据设计标准进行角钢的大小选型，避免角钢大小使用杂乱，导致设计不美观）、卡环（卡环大小选型请根据固定管路的实际通径决定；卡环型式请根据管路材质及管路特性，进行选择卡环的型式）、吊装眼板（请根据实际吊装重量及安装位置进行选型）、手提式灭火器、推车式灭火器、插座、开关、栏杆、温度与压力传感器、各类型液位计、液视镜、油舱柜液位测量头、油舱柜液位计、电缆架与扁钢（电缆托架的大小选型需要统一规范）、电缆绑扎与绑扣、铭牌（铭牌信息要齐全）、护栏、舱门、窗户、消防接头、防护用具、楼梯（请根据设计规范选取标准）、直梯（两直梯踏步之间距离要符合设计标准）、单轨小滑车（单轨滑车请根据说明书进行制作，并且吊梁工字钢的大小要跟小滑车匹配，吊梁高度一般根据设备说明进行选取吊装最小距离）、安全链（长度及颜色需要统一）、船体结构油水柜的人孔盖、方钢踏步（两踏步之间间距要符合设计标准）、支架垫板（请根据支架大小及形式进行选型）、通风栅、风道、风孔、电话等通用件。在使用通用件时，通用件的类型、型号需与实船保持一致，所制作的符合模型精度与类型要求的通用件要按照液货系统原理图与布置图正确的应用于液货系统中，任何时候发现未使用通用件或通用件类型错误，乙方需无条件进行修改，同时随着项目的进行，应逐步对模型库的内容进行丰富，并对通用件模型库中的模型错误进行修改并对虚拟机舱中相应的通用件进行更新。在模型制作时应用通用件，应根据具体的场景对通用件进行必要的修改以与实船照片相符。

- 前述各通用件等要求安照不同的工况状态制作通用动作和状态效果件。在舱室制作前提供审核认可。

- 各交互点与动态展示要求制作通用件，并在提供认可时，可以看到交互动作，能够对交互的准确性进行完整的审核。

- 通用件要求置放在专门的一个虚拟舱室中，按虚拟机舱相同的操作规则进行各个角度，位置的高精细察看。

- 其他未做通用件的内容，请加强审核。在前期项目和通用件中发生过的类似问题要避免再次发生。

- 所制作的舱室、设备结构及附属部件，各设备或系统完整及相关所需要的附件等需严格参照甲方所提供的实船照片与资料制作，以保证设备的尺寸、外形精确，材质真实、美观（设备自带电缆必须严格按设备出厂绑扎制作，扎带颜色要与电缆颜色区分，并且统一颜色）。具体待制作设备按实船和所要求制作的舱室及设备来确定。舱室中的其他设备与工具等等，所制作的舱室设备模型需集成到模型库中。

- 整个三维舱室设计要求体现船体布局、液货相关舱室、各部分的立体结构感与层次感。其场景与系统中的所有与液货系统相关的设备、阀门、仪表、操作手柄、控制屏、控制箱、控制盒、压力开关、温度开关、流量表、温控阀、分电箱、阀门、开关、插头、传感器、探头、释放头、照明、工具、警灯警铃、标识、检测和控制元件、仪表、灯钮、通风连锁、执行机构、液流、水波、水雾、蒸发、水汽、滴漏、油花、溢流、溢油、放残等都要求做到细致入微的三维模拟，全面完整的操作交互，准确形象的动态模拟，包括表面上的附件、凹凸与细小管路，整体与部分的安装固定工艺；还包含电缆直径大小选用和电缆敷设（包括电缆架和电缆绑扎带）与紧固工艺等都要求完整细致地体现；各类传感器和电磁阀的行程开关以及凸轮要与实船保持一致，且要精细制作。各种表现效果要求按实船和海况的不同情况模拟及生动再现。阀门下方的管路方向要与实船保持一致，若实船有误则要与原理图保持一致。

- 场景中的栏杆、花铁板、楼梯、阀门、法兰（含舱柜的焊接单面座板）、管路及支架（支架要根据管径来统一选择，根据管支架选用标准来选型，这样支架整齐，并且实体感较强）、管路分支及汇入（管路分支或汇入时需要合理的断法兰，按照实船来断法兰）、穿舱与固定（管路穿舱要求按照实船开孔）、电缆架、电缆穿舱（电缆穿舱也需按照实船开孔）、金属壳体及其夹紧与固定、控制管路与电缆及其夹紧与固定、电气设备的接地、填料函、火灾探头、灭火器材与装置、通岸接头、测深、泄放与下水设施、警示标识与声光报警、单轨行车及手拉葫芦、主机行车、主机行车吊梁（吊梁吊架个数及吊梁齿条的安装工艺必须与实船一致，齿条采取间断焊，要表现出间断焊的焊肉，并且根据实船来定限位挡板的位置，确保真实性。）、梯道、逃生口、撤离通道、围壁围栏、挡油水平铁（厚度与宽度根据设备实际情况进行选用）、烟道、风管风闸、防火风闸、风道、布风口、布风器、风口控制器、通风栅、调风门、通风筒、百叶窗、舱门、绝热包扎、细水雾喷头，泡沫释放器，工具与仪表等要求形状正确、比例恰当、立体感显著、着色与反光表现逼真、布置科学、连续和合理。要求准确体现设备与控制箱等的安装、固定及其工艺，各螺杆要求画出螺纹。若在给螺杆添加螺纹后导致场景不流畅，此螺纹可以通过手绘贴图或其他更高级的技术来制作，同时确保表现真实，具有立体感。

- 船体结构要求正确，请根据实船照片及分段划分图进行主要船体结构件的制作及布置，必须遵守船舶建造工艺规范。对于机舱相关区域的分段要进行细化，做到每个部件与实船相符合。船体加强筋及梯形材的类型及布置位置要正确，横纵肋骨及水平桁等结构进行认真比对实船照片进行制作，船体结构的肘板安装位置请根据实船位置进行布置，三角肘板安装要保持和实船一样要有过焊孔，对于连续的加强筋穿梯形材强结构，必须要有切口。另外，平台或甲板上方有大型设备布置区域，设备下方可能承受集中部载荷的地方必须有额外的加强。平台上有圆形支柱的必须上下方有焊接垫板，一般起到连接作用和承受拉伸载荷的支柱要用肘板和周围结构相连接。各种结构部件的交叉及连接要符合船体工艺标准，钢板厚度和形状要根据区域特殊要求进行建模制作，减载孔等制作大小比例要合理，所有焊接处焊缝要表现出来，确保真实感与立体感。颜色根据区域要求进行上色，光照，阴影等都要求正确。主机舱、小舱室光照及阴影要和实船光照情景保持一致，如光线达不到实船效果，请采用二次反光的功能来提升机舱及其他舱室的光照效果，提升情景的真实性。

- 泵的进出口阀，进出口压力表阀与管路，液压与气动阀及相连管路，泄放阀和下水器（每个挡油水平铁内部都要有水漏或者油漏，一般布置要符合靠艉靠舷侧的布置方法）与管路，电机的接线盒，通风罩，风扇及其电缆接入，填料函和接地线的设计，泵周边的栏杆围护等都要求准确完整（特别是机舱内底护栏及阀的延长杆都要加上加强铁舾件，栏杆底座加销子固定），表现细腻。进出口压力表需要改到读数易于看清、操作与巡视的合理位置，并且耐震仪表要把内部液压油要体现出来，从而与无液压油仪表进行区分。阀需要改到易于看清、操作与巡视的合理位置。

- 船舶液货系统中的管路连接要求保证液货系统的完整性、正确性（具体需要制作的管路系统以实船系统原理图与照片为准），对于可从实船照片中明确介质种类、走向的管路需按照实船照片进行绘制，对于无法确认的管路则需参照母型船系统图进行绘制，在进行管路绘制时，需保证管路材质、管径、管路固定、法兰连接及管路附件（传感器、仪表、透气管路等）标准和正确。

- 管路与电缆布设，铁舾件、机舱通风布置及设备安装要求按船厂造船工艺进行。铁舾件的安装也要美观，并且无安全隐患，做到布置有序紧凑、固定，并且平台与踏步、护栏一定要根据船员安全、方便操作布置。设备布置时要考虑主通道与船员操作设备时的操作空间及维修空间的间距，从而达到模型与实船的真实性。

- 液货系统相关区域的各类管路（重油管、轻油管、滑油管、海水管、污水管、低温淡水管、高温淡水管、蒸汽管、压缩空气管等等上都需刷有表示介质流向）和各类管路上安装的阀门阀柄颜色选择应与介质的颜色一致，符合国家规定颜色标准，对于实船机舱中未刷有相应标识的管路。如果上述有遗漏或错误，乙方须在甲方的指导下补齐。对于实船照片中标错的颜色和方向标识，乙方应按照甲方提供的原理图和资料指导修改正确，并不得增收额外制作费用。

- 对于液货系统中需要包扎绝热材料的管路（如LNG管路、蒸汽管路、乙二醇管路等）要包扎的与实船一致，并且突出法兰的包扎及分界纹理，确保与实际一样；机舱中舱室的绝热材料包扎样式应该符合船舶防火等级，要根据船级社的防火绝缘布置要求进行安装到位，确保真实、自然，需修改至甲方满意。

- 绝热材料包敷中的管路、法兰、重油滤器、传感器（带焊接座的管路只能包扎到焊接座的位置，不可全包，防止泄露看不见）、阀体、阀杆、固定架、蒸汽伴热管路、放残细管等附属部件需予以正确制作。

- 液货系统虚拟场景应能够真实、美观的表现出实船中出现的各类材质，主要包括紫铜材质、玻璃材质、陶瓷材质、硬塑材质、各种颜色的油漆材质、深绿色或铝质的花钢板材质、深绿色钢板材质、乳白色管路材质、排烟管铁皮材质、不锈钢材质、铸铁材质、橡胶电缆材质、钢管材质、隔热材料材质、经常磨擦使用部分的材质、黑色塑料/油漆材质、绝缘地垫材质（要求最终效果立体感强，能够明显看出黑色元器件的结构、边缘、细节）。

- 液货系统相关区域中控制箱、设备、传感器、电器仪表、接线盒，进线槽，电缆架，其他供电和用电设备等的电缆进出工艺要求标准、正确。电缆的数量要求真实、合理，电缆的直径要求恰当、正确，电缆的绑扎工艺要求标准、正确，不得稀疏，电缆架或电缆扁钢的敷设与固定要求标准、正确。

- 不同舱室互联的电缆、通道、烟道、风道与管路要求对接位置与大小严格对应，不得断续、偏离过大和规格不对应，电缆和管路穿舱要保持与实船一致，不论开孔还是使用穿舱件都要求工艺正确。

- 控制箱、配电板、分电箱、货控台的柜门、门合页、安装件、锁、接地、填料函、水密插座（有的带开关）、声光报警器、报警灯柱、按钮盒、控制面板、固定与锁紧、通风散热口等内容要求制作完整、准确。

- 机舱中的墙壁的踢脚线、墙裙应按照造船规范进行制作，平台上的支架也要有踢脚线，根据平台颜色决定。挡油水平铁内部的支架踢脚线颜色根据挡油水平铁内部油漆决定，油漆有酸性和碱性之分，防止环境不同油漆脱落，要根据船厂的涂装工艺进行涂装。机舱中的楼梯，花钢板的背侧不允许出现花纹纹路，要求刷有正确颜色的油漆。

- 机舱中各设备的安装底座、安装方式、固定方式要求符合造船工艺，铁舾件的选材要正确，确保经济性。设备各底座应能够真正固定住设备，并且体现出基座焊接在船体板的焊道，不得悬空，设备底座要有流水孔，一些设备基座带焊接垫或焊接垫加调整垫的要真实的体现出来，这样能有效的进行设备底座的分类，设备正上方都有吊装检修吊耳，请根据实船具体位置布置，确保制作的真实性。

- 为方便日后的维护、管理、修改及交互动画的制作，所制作的虚拟机舱的设备、结构的各部分的模型应单独分离。

- 为更好的对机舱模型文件进行管理，舱室的模型文件应合理的进行命名、整理、分层，模型的名称要求具有统一标准的规则，赋予可读性的物理意义，并与母型船图纸中的名称和编号一一对应，并可籍此搜索定位。属于同一设备的设备主体、附属设备划分为一层，属于同一系统的管路、阀门、法兰及附属设备划分为一层。

- 各三维物件的轮廓边缘要求在巡视、察看和操作时没有锯齿、无镶边、无闪烁、色彩柔和自然、无异常高亮区或白线段。在各三维场景中游走时不允许出现闪面、闪线、画面卡顿和异常突变等现象。

- 制作各类细节完整、正确的仪表（包括表盘内容、量程、刻度、标识、文字、单位、表针、限位机构）。仪表的额定值指示标线或额定值指示指针位置要正确。仪表的指针限位机构需正确制作。机舱内的照明系统设备分布、类型选用、灯具安装固定要保持与实船照片及主照明、应急照明系统图、布置图严格一致。照明设备上的圆形应急标志按照不同颜色分类贴纸要正确。

- 液货相关系统内的各类火焰探测器、烟雾探测器、温度探测器要参照系统原理正确的安装于机舱的合适位置，探测器的固定及电缆需正确制作。

- 乙方需按照实船照片正确、全面地制作阀门标识盘（黄铜材质，），标识盘中应正确的标有阀门的名称及用途不得遗漏或错误制作。。

- 对于机舱中如LNG管路，蒸汽管路等包裹绝热材料的管路，不仅需正确，美观地表现出绝热材料的包裹效果，被包裹的管路，法兰，伴热管路，阀体，固定等附件也需制作。

- 完整、正确地制作用于指示管路流动介质与方向的有色箭头标识，对于实船中缺少或错误的箭头标识.

- 配电板，控制柜，控制箱，集控台，按钮盒等可用小细桔纹纹路，也可选用其他视觉效果较逼真的方案。通用颜色为Munsell 7.5BG 7/2（淡绿色），具体根据实船，通过甲方认可后确定。

- 应按照实船照片选用类型正确的手提式灭火器，推车式灭火器，水龙带，EEBD装置并布置于舱室中，并贴有相应的灭火器标识及日常检验标识，灭火器的固定要正确、规范。

- 对于实船中装有防震液的仪表，其防震液需通过三维手段真实、美观的表现出来。

- 要有理想的实船效果，要求适当地增加一些凹凸，划痕，阴影，麻点，光泽，擦痕，磨损，污渍，油污等实船效果。尤其是故障表现时要着重如实的表现出老化、损坏、磨损、断裂、脏污、液体动态滴漏甚至喷射等效果。

- 加强全船所有舱室的合并，达到与实船结构一致，实现仿实船的连续舱室与整体结构的游走与观察。确保各舱室合并时的设备与管理对准性，不应有人为添加的，不符合实船的附件或附加管段。

- 各舱室的侧面与顶部的制作要求尽量与实船接近，立面与顶面的管路与电缆要有足够密布，以达到实船感。

- 有必要进一步加强实船视野盲区（如花铁板下方，油柜顶部等地）的管路、系统的制作。完整与精确所有外部可见设备动作过程的制作。

- 再次强调设备材质，着色，光照，反光等在动态与静态过程中都要求表现逼真。不断提高模型的画质，优化三维显示效果制作与处理，确保逼真感，层次感和纵深感。系统管路的颜色要求按船级社及大船厂制造标准完整标识。各种控制面板、控制箱与控制柜在显控时需要尤其强调逼真的三维效果，以前项目的效果还不够理想。加强与实船的一致性，使软件更加真实、准确。

- 灭火布置，设施，铭牌，标识，产品使用说明要求完整准确。按实船设计船舶灭火器材设备的分布，可以检索，可以在三维中取用与施放，并针对性地提供船舶灭火器材设备的种类性能、用途、防火、灭火的基本措施和方法的说明。

- 在项目完整验收后的质保期间内，乙方要安排乙方最高技术水平的同志  负责进行不限时间的模型修改与程序完善，但如穿插干涉、断管断线、模型遗漏、仪表与铭牌文字错误、材质颜色与实船不符、模型原则性错误等都应在制作期中解决。

- 各模型根据需要制作多级LOD，在保证流畅运行的情况下达到理想的效果。

- 舱室中设备，部件，零件如有船用标准需要遵守，则需按当前生效的标准外观与功能要求制作。各舱室中的门，窗，墙，柜，灯，电话，插座，开关，扬声器，标记，挂图，家具，资料，计算机等可按经典型标准化制作。床头上应有应变部署表。住舱按有人入住时的状态制作，例如床上应有被子，桌或茶几上放有一个茶杯，显示器在有电时显示某个专业程序界面，卫生单元中有日常洗漱用品等。住舱中挂有安全帽与工作服，舱中人员下机舱时，要带安全帽、穿工作服。

1.4文字标识要求

要求实船中出现的各类文字标志都需正确，清晰、美观地表现在三维虚拟场景中。设备的铭牌、标识要求与实船保持高度一致。

1.5文字标识要求

软件功能应丰富、实用，易用，具有丰富的交互点信息显示功能，便捷的资料文档浏览功能，快速、准确的设备和交互点定位搜索功能，同时具有丰富、美观、实用的UI功能设计及完美支持独立触摸操作，并集成有良好的软件注册机制及系统管路动态追踪功能。

1.6交互功能要求

软件要求能够通过外部设备如键盘、鼠标、触摸屏实现机舱全景的手动漫游及自动漫游功能，漫游方式应合理、快捷、方便，对液货系统内的全部交互点实现虚拟操作，虚拟操作应完整、快捷，能够完成相关液货系统的各项操作、设计有丰富、正确、标准的动画，对各种设备的操作、运行状态与动作进行完整、全面的展示。

  - 1.7听觉效果要求

- 在系统中集成丰富、逼真的设备操作与运行音响，并随位置远近、舱室的不同和运行工况的不同模拟实船声音大小的变化与效果，包括报警灯柱（含细水雾，通用报警，火灾，机械报警）的各种喇叭声，各种报警器声音，各种蜂鸣器声，高、低负荷压缩机启停与运行，真空泵机组启停与运行，应发启停与运转，冷却泵启停与运转，电气开关合分闸与脱扣，空开的脱扣试验，供电主开关的设置、试验与手动操作，各设备的起动、停止、急停、应急切断、各种故障等音响，各种安全阀的自动启闭声，高、低负荷压缩机轴系运转声等。

- 船舶场景中的声音应为3D音效，即声音的大小及频率与用户和声音源之间的距离有关，距离越大声音越小，距离越小声音越大，且在同一舱室中不同声音的混合要求科学，真实。声音文件的播放至少应支持包括WAV，MP3两种格式。

- 在软件主界面及虚拟机舱场景中应提供选项卡，用于开启/关闭音效及增/减声音大小。

- 根据操作、提示与动作需求配设语音。语音文件可配置。语音的播放与停止机置灵活实用。设备运行声音与语言配音或对话的音量单独可调大小。

1.8功能测试

根据LNG实船液货系统原理，用C#语言进行交互功能、动画脚本编译与开发，展现液货系统干燥、惰化、驱气等相关设备动画及原理。

具有操作测试功能。具体按母型船所属船级社的标准与设备厂商提供的相关资料进行。

- 二、机舱状态仿真要求

- 针对液货系统中部分设备（如高、低负荷压缩机、真空泵泵、风机、冷却泵等），要求为其添加运行时的振动状态，振动状态可由画面和设备相对抖动来表现，振动状态要求表现自然和明显，振动时要求不会出现设备进出口管路与设备之间和设备的零部件之间的穿插、脱节。

- 要求展现仪表指针在运行环境中的颤动、动态变化、振动和摇摆效果，其中的一些指针表要求按实船表现出减震液与液位变化，虚拟程序中并予以实现。

- 虚拟现实仿真软件中的油柜放残效果等特效需要制作逼真、合理。对于其中有集油盘的油柜在进行放残时需模拟动态的液体漫流过程，并有水油交替的过程。

- 各旋转部件的中心轴，转动效果，转动部件的层次感要求合理、逼真。旋转时的位移感和程度感要求符合实际。

- 求建立真实、完整的机舱光照效果，阴影效果表现正确，明暗效果表现自然，针对不同的光源需表现出不同的光照效果（如机舱舱顶灯、住舱舱顶灯、应急灯、报警灯柱各灯、其他声光报警设备和闪光灯、机舱防潮防爆灯等）。同时舱室的明暗程度、阴暗效果要求完全由舱室照明系统决定。

- 场景特效效果展示及其设备运转状态的模拟。

- 以母型船为依据，含盖实船液货区域相关的各种交互类型，具有连续量、开关量、动作状态、过程、现象与结果等。对所有交互点（各种按钮(如自复位按钮、非自复位按钮)、指示灯，仪表、钟表、测量油尺、阀门、手柄、手摇杆(起动，泵送或加压)、液位计的操作与观测、拉索或拉环、手提遥控按钮盒、各型液位计、各型温度计、流量计、压力表、小时计、开关(如组合开关、负载开关等)、断路器、各设备操纵杆操纵、风扇、多位旋钮、报警灯柱、闪光灯、蜂鸣器、喇叭、广播、数码管、LCD屏、机构动作等）制作操作动作三维，交互点的动作形式应要与实船液货区域保持一致，其中如测量显示仪表、小时计、液位计、温度计等连续变化的交互点要求在三维场景中保证其变化的连续性，如指示灯可如实船明显区分其亮灭状态和程度，指示灯亮时具有明显的灯周边漫反射及光影效果，各本地控制箱中小液晶屏的操作与内容显示。断路器，空气断路器要求具有手操、手动储能、设置与测试交互功能。

- 液流、液位观察辅助等的亮灭状态要求自然、美观，且液位与液流要求表现正确。

- 三、其他要求

- 本软件应与现有的模型及交互、情景再现等进行液货系统原理展示，完成各程序之间的协调与互联，确保整体效率最优。

- 软件需保证大部分用户在虚拟场景漫游2小时以上不出现眩晕、恶心等状况。要求加入各种优化措施，确保场景画面帧数不小于30fps，不允许出现跳帧、卡帧、画面卡滞等情况，画面帧频差为2fps以内。

- 本项目所开发的船舶液货系统虚拟现实软件界面、文件名中不能够出现乙方制作公司有关的任何文字信息与图标信息。

- 鉴于程序需要定时升级、改造，因此在项目验收后、如需要升级，请及时联系修改本三维软件以与最新版本的母型船进行版本升级，达到完整交互的目的。

- 每二周提供一次全部程序源代码和模型源文件。其中程序要求全部使用C#编程语言完成软件脚本文件、通讯协议的编写，代码要求逻辑清晰，简捷优化，注释完整，明了准确。

- 软件中的相关界面、提示、帮助信息均采用全英文显示，各种命名也要采用全英文，不可使用拼音与中文。

- 细致全面地讲解整个程序框架设计和各种功能的代码实现。

- 在质保期间，对于甲方提出的不符合技术要求的内容，包括文字标识、模型内容、交互功能及各类软件功能，乙方都需免费承担修改工作。

- 本技术协议中有的论述内容重叠，制作要求按其中综合最高的执行。

- 各种操作要求响应迅速，信号传递与收发要求实时高效，没有延误，动态变化过程要求视觉上平滑连续。本技术方案只是规定了最低要求，承制方可以采用更优的方案与技术达到更好的质量与效果。

- 四、平台兼容性要求

要求使用正版Unity3D 2017，3dmax进行项目的开发制作，所开发的软件可正常、流畅地应用在WINDOWS7、WINDOWS8、WINDOWS10中文和英文版的PC机与I7 CPU的平板上。软件要求能够在各屏幕分辨率（默认分辨率为1920*1080，常用的分辨率还有3840*2160，2560*1440）下高质量运行与显示、操作（UI界面能适应不同的分辨率，布局和各部分的比例不随分辨率的不同而失常），并能够完美支持键鼠和触摸操作（包括漫游、虚拟交互操作及其他各项功能）。

乙方所开发的软件要求在I7 CPU，8G DDR3内存，4G显存的双显示器的PC计算机和I7 CPU的全高清平板中与模型端一起联合流畅运行。实时大场景切换时间不少于30秒，数据响应不低于1秒。

- 五、公司资质要求

      - 投标人（3年内）具有做过船舶模拟器和船舶三维虚拟仿真系统等项目的类似案例。

      - 具有相应的软件安装及测试能力，并具有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力；

- 六、交货日期

从合同签订日期起，要求3个月内完成整个项目，测试修改时间1周，验收时间1周。要确保总体工期按时完成，如发现工期延后，乙方应及时加强措施以防止工期延后。

通过基本测试才能进行项目验收。基本测试分二个阶段进行，自测试，公测。每阶段所发现的所有测试问题都得到修改后，将送甲方公测，公测时间不应超过质保时间。测试中发现的问题的修改时间应在提出问题后三天内开始，修改工作须持续进行直到完成，不得故意停工。

整个项目以通过最终用户认可、验收为最终认可和验收。