由于项目研发需要，现采购一批4G通信模组，要求可在全球范围内使用，内置多种网络协议，具有强大的可扩展性，包括UART，USB，I2C，GPIO等丰富的接口，支持FOTA、 LBS、TLS、VoLTE等功能，以及Windows、Linux、 Android等主要操作系统的驱动程序，具体要求如下：

一、需要支持的频段如下：

LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/ 20/25/26/28/66

LTE-TDD: B34/38/39/40/41

UMTS/HSPA+: B1/2/4/5/6/8/19

GSM:850/900/1800/1900MHz

二、需要提供如下技术手册：

模组规格书

硬件设计指导手册

软件设计指导手册

AT指令集手册

三、需要具有基站定位的功能支持，需支持全球范围内的基站数据库。

四、供电电压支持范围：3.4V~4.2V，休眠电流小于5mA

五、工作温度支持范围：-30摄氏度~+80摄氏度

六、数据传输吞吐量：

GPRS multi-slot class 12

EDGE multi-slot class 12

UMTS R99 speed: 384 kbps

DL/UL HSPA+: 5.76 Mbps(UL), 42 Mbps(DL)

HSDPA/HSUPA: 2.2 Mbps(UL), 2.8 Mbps(DL)

LTE CAT 1: 10 Mbps(DL) 5 Mbps(UL)

LTE CAT 4 :150 Mbps (DL) 50 Mbps (UL)

七、发送功率：

GSM/GPRS power class:

--GSM850: 4 (33dBm)

--EGSM900: 4 (33dBm)

--DCS1800: 1 (30dBm)

--PCS1900: 1 (30dBm)

EDGE power class:

--GSM850: E2 (27dBm)

--EGSM900: E2 (27dBm)

--DCS1800: E1 (26dBm)

--PCS1900: E1 (26dBm)

UMTS power class: --WCDMA :3 (24dBm)

LTE power class: 3 (24dBm)