技术规格书

1   设备名称：海事AIS标准基站系统及航标AIS收发器设备及辅件 数量1套。

2	设备主要技术指标要求

海事AIS标准基站系统及航标AIS收发器设备及辅件包含发射模块和接收模块，发射天线，接收天线等，主要技术要求如下：

a、发射模块可以模拟B类AIS收发机，可以以B类标准发射本船的信息，也可以接收其他船只的A类和B类AIS信息，并在电脑上通过随机配带的显示软件显示AIS数据，配套AIS发射天线频率:161.975 - 162.025 MHz，VSWR:1.5:1, 可安装在船上和岸上，含配套发射天线。

b、AIS接收模块可同时接收信道A (161.975 MHz) 和B (162.025 MHz)，接收机灵敏度：-112 dBm，2通道切换速度小于2ms，天线接口为BNC接口，长度为1米。

c、附带GPS定位和模拟信号输出软件，支持6 Channel，可升级24 Channel并且支持L1+L5双频信号同时产生；

d、支持产生AM/FM/相位调制信号输出；

e、支持产生高性能高斯白噪声、 Bluetooth信号输出；

f、配套网络分析仪校准件，需要和原来网络分析仪Kit校准数据兼容，包含2根DC~8GHz射频稳相电缆，接头为N型公头。

3、技术资料

提供仪器设备的操作手册、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书等全套资料。提供实验指导书。

4、质保期、交货期及运输

a、质保期为1年，出现质量问题，厂家应在24小时内做出响应。

b、报价包含运费，运输到指定地点，验收后付款。

c、项目完成时间：合同签订后30个工作日内。