显卡比选采购技术要求

- 产品需求数量：1块

- 技术部分

  - 显卡必须适用于科学计算和深度学习计算等领域

  - 显卡GPU核心数应不低于5120个

  - 显卡GPU须包含专用的张量处理器（Tensor Cores），且个数不低于640个

  - 显存规格不低于HBM2，总线位宽不低于4096位，显存带宽不低于900GB/s，显存不少于16GB，二级缓存不低于6MB

  - 半精度浮点计算能力不低于28TFLOPS，单精度浮点计算能力不低于14TFLOPS，双精度浮点计算能力不低于7TFLOPS，张量处理能力不低于112TFLOPS

  - 能在DELL R920服务器上运行

- 服务需求

  - 须提供上门安装调试方服务。

  - 须对上述性能进行验证。如甲方的服务器在电源功率、内存数量等硬件需要扩容、才能达到上述运算性能，扩容工作及其产生的费用由乙方承担。

  - 产品须在甲方的服务器上稳定运行后交付。

  - 显卡的质保服务不低于3年；如扩充硬盘，其质保不低于3年；如扩充内存、电源，其质保不低于1年。

附，甲方服务器型号及配置为：DELL R920，2 CPUs，32GB Memory，600GB SAS，1100W电源*2

技术细节可联系咨询 38284487  鲁佳