电子海图显示与信息系统技术规格书

- 设备需求

根据上海海事大学航海技术实验中心需求，本着设备多样化有利教学原则，制定本技术规格书。已有远洋实船电子海图（Ecdis）品牌为FURUNO与JRC，建议提供设备不重复。

意向品牌：SPERRY、TRANSAS、JRC、FURUNO

数量：1台

- 技术参数：

1、实船系统，满足海事局ECDIS培训需求；

2、完全符合IMO A.694（17）；MSC.232（82）；MSC.191（79）；IEC 61174:2015 的相关标准规范要求（有相关证书）；

3、通过CCS规范认证

4、兼容海图：支持IHO/S-57、IHO/S-63、ARCS光栅海图、C-MAP、CM-93/3矢量海图等；

5、雷达图像叠加显示功能；

6、传感器/雷达接口：导航传感器至少可接入电罗经、GPS、AIS、测深仪、风向风速仪等 8 个及以上设备；

7、海图管理：海图数据的导入、删除、海图修正等

8、航线管理：航线的设定、修改、监控等

9、显示屏尺寸不小于26英寸，分辨率不低于1920*1280；

10、防水等级：IP20。

11、工作电压：220V

设备组成：

| 设备组件 | 数量 | 总数 |
| --- | --- | --- |
| 26寸显示单元 | *1 | *1 |
| 站立式支架 | *1 | *1 |
| 处理单元 | *1 | *1 |
| 控制单元 | *1 | *1 |
| 接口单元 | *1 | *1 |
| 海图加密狗 | *1 | *1 |
| C-MAP海图加密狗 | *1 | *1 |
| 数据线缆 | *1 | *1 |
| 操作说明书 | *1 | *1 |
| 标配线缆及其他配件 | *1 | *1 |

- 服务要求：

1、提供不少于1年的免费质保服务；

2、负责上门安装；

3、免费提供技术支持。

- 其他

请提供单位资质文件、业绩案例、技术方案等。