智慧黑板技术参数要求（2套）

| 序号 | 规格要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体设计 | - ★整机尺寸>=4000*1300*88mm, 三段式设计，中间区域为LED屏幕, 显示比例16:9，可显示视频内容，交互触控操作，也可书写板书；两侧区域可书,具备防眩光效果。金属包裹整机屏幕边缘，避免屏幕玻璃从侧边被意外击碎。 - ★辐射满足国标GB/T9254-2008 Class B等级要求（CCC证书封面没有仅满足CLASS A等级的提示字样），无需采取任何辐射防护措施。整机经过产品可靠性检验，MTBF大于80000小时。 - 双系统设计，插拔式PC设计，内置智能核心和操作系统，与PC系统互为备用。 - 支持一键黑屏，屏幕防划防撞击。 - 整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 - ★整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 - 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 - ★整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 - 一键调整PPT画面比例：可通过机身前置按钮对PPT课件实现一键切换画面显示比例。 - ★整机具备至少3路前置USB接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。 - 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。 - ★当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 - 当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。 - ★整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。 - 支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 - 支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 - 学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。 - 支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 - 支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语。 - ★输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 - ★整机具备至少1路HDMI 2.0输入端口，保证可支持4K×2K信号输入。 - ★输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。 - ★整机具备HDMI out端子，可将整机全通道批注书写内容与显示内容合成输出给其它显示设备，也可将整机安卓通道下的视频音频输出到外部显示设备。 - 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 - 提供微软出具的授权教育合作伙伴资质证明（AEP）。 |
| 2 | 显示屏参数 | - ★尺寸>=80英寸，最大显示尺寸>=1771.200(H)*996.300(V)mm，分辨率>=1920*1080，对比度>=5000:1，可视角度>=176度（H/V）,寿命>=30000小时。 |
| 3 | 声道 | - 2.0声道，功率>=2*15W |
| 4 | 触摸书写系统 | 24. ★采用电容触控技术，支持在Windows中进行20点触控，安卓系统中进行10点触控，响应时间<35ms，触摸精度<=2mm 25. ★支持windows10，windows8. Windows7，windows xp，Linux，MAC OS系统 |
| 5 | 电脑系统 | - ★处理器：Intel Core i5,主频为四核四线程、内存：4G DDR4笔记本内存或以上配置。 - ★硬盘：128G或以上SSD固态硬盘 - ★具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB3.0接口。 - ★具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 - ★集成802.11ac标准无线网卡（2.4G+5G频段） - 集成高清晰立体音效声卡 - 集成10/100/1000自适应网卡 |

注：

- 上述技术参数注★部分为重要技术参数、功能指标及要求，若不满足将在技术评分中逐项扣分；

- 投标方需提供产品彩页、真实清晰的产品照片或者视频作为产品证明材料，需要根据上述3大项要求逐项对应编号清楚标注，提供材料清单。

- 上述功能要求编号5、6、7、8、9、10、11、12、13、20、28、29条需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告，若不满足将在评分中逐项扣分。

- 投标方需提供原厂授权原件。

- 供货周期：合同签订后3个工作日。

- 付款方式：货到验收合格且收到5%质保金及发票后，5个工作日内电子转账全额合同费用。

- 未在规定期限内交货，校方将解除合同。

联系人：李老师 38284899