电子经纬仪技术要求

1、设备需求数量：8台；

2、技术参数：

（1）成像   正像

（2）放大倍率   ≥30倍

（3）有效成孔径  不小于45MM

（4）分辨率   3"

（5）视场角  ≥1°3´

（6）最小视距 1.4M

（7）视距乘常数 100

（8）视距加常数 0

（9）测角方式 DT：绝对数码盘

（10）光栅盘直径  ≥79MM

（11）最小读数  1"/5"可选

（12）精度  ≥2″

（13）系统 液体电子传感器

（14）工作范围 +/-3'

（15）精度 液体电子传感器：1"；管水准器：30"/2MM

（16）调焦范围 0.5M至无穷

（17）使用环境温度 -20摄氏度至+45摄氏度

3、经纬仪数据处理系统：

（1）能够连接市场主流品牌测试仪器；图形结构采用图形编辑效率高骨架线技术、编组技术；

（2）具备城乡地籍、土地利用功能，可输出word格式勘测定界报告书；

（3）完善的数据质量检查功能，针对于数据入库对数据的要求，可以检查地物放错图层、代码值错误、面状地物不封闭、属性不完整、有悬挂点、伪节点等错误；

（4）能按照软件的编码进行实体对象的过滤，要同时有国际编码和自有的编码;简码定义文件JCODE.DEF定义了野外简编码对应的地物；

（5）具有快速构面，对地类图版的数据可以实现导入、切割、统计等功能；

（6）具有界址点选刺功能，选择重要的拐点为界址点，避免冗余；

4、配件清单：主机1台、电池1个、充电器1个,脚架1副。