附件一：技术指标：

混合信号示波器

1、模拟带宽 2GHz

2、4个模拟通道，16路数字通道

3、一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率，所有通道上高达 5 GS/s 的采样率

4、FastAcq™ 采集技术，>250,000 wfm/s 的最大波形捕获速率

5、FastFrame™ 分段存储器采集模式，段数高达 290,000 个，>310,000 波形/秒的捕获速率

6、MagniVu™ 高速采集技术， 在数字通道上提供了 60.6 ps的精细定时分辨率

7、使用高速采样时垂直分辨率 >11 位

8、可以选择带宽极限和 DSP 滤波器， 降低噪声， 提高低频测量精度

9、具有Wave inspector® 控制功能， 轻松导航和自动搜索波形数据

10、53 种自动测量， 可供选择的滤波功能、 波形数学运算和FFT 分析

11、具有波形直方图、眼图、TIE（抖动/定时） 测量和分析

12、电源测量和分析功能可以迅速准确地分析电源质量、开关损耗、谐波、磁性指标、安全工作区 (SOA)、调制、 纹波和转换速率（dl/dt、dV/dt）